[image: image2.jpg]UNIA EUROPEJSKA
MINISTERSTWO EUROPEJSKI

SPRAWIEDLIWOSCI FUNDUSZ SPOLECZNY

KAPITAL LUDZKI

NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI





Zamówienie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, priorytet V POKL, projekt nr 4 „Zwiększenie efektywności realizacji zadań przez jednostki wymiaru sprawiedliwości”, zadanie 2 Zakup usługi transmisji danych.
[image: image1.jpg]UNIA EUROPEJSKA
MINISTERSTWO EUROPEJSKI

SPRAWIEDLIWOSCI FUNDUSZ SPOLECZNY

KAPITAL LUDZKI

NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI






BDG-II-3820-38/10

Załącznik nr 5.1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do IPU

DIRS-VII-38-40/10/1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

zakup usług transmisji danych dla obsługi teletransmisyjnej 105 lokalizacji obsługujących system Nowej Księgi Wieczysta (NKW), realizowany w oparciu o łącza transmisji danych w sieci transmisyjnej Wykonawcy, pomiędzy centralnymi węzłami teletransmisyjnymi Zamawiającego (POPD, ZOPD) a jednostkami organizacyjnymi resortu.
Objaśnienia użytych skrótów:

	Lp.
	skrót
	opis

	1. 
	MS
	Ministerstwo Sprawiedliwości

	2. 
	NKW
	Nowa Księga Wieczysta

	3. 
	POPD
	Podstawowy Ośrodek Przetwarzania Danych MS

	4. 
	ZOPD
	Zapasowy Ośrodek Przetwarzania Danych MS

	5. 
	CE
	Customer Provider Equipment

	6. 
	DSL
	Digital Subscriber Line

	7. 
	HSDPA
	High Speed Downlink Packet Access

	8. 
	ISO/OSI
	Open System Interconnection

	9. 
	PE
	Provider Edge Router

	10. 
	QoS
	Quality of Service 

	11. 
	SDH/PDH
	Synchronous Digital Hierarchy/Plesiochronous Digital Hierarchy

	12. 
	SLA
	Service Level Agreement

	13. 
	TD
	Transmisja danych

	14. 
	UDP
	User Datagram Protocol

	15. 
	VLAN
	Virtual Local Area Network

	16. 
	VPN
	Virtual Private Network


Spis treści:
2I.
Definicje


3II.
Przedmiot zamówienia:


3III.
Zakres świadczonych usług


3IV.
Struktura fizyczna sieci


3V.
Struktura logiczna sieci




I. Definicje 
Użytkownik - Zamawiający i jednostki Zamawiającego wskazane w Załączniku nr 1 do IPU oraz inne jednostki, którym uprawnienia do korzystania z usługi transmisji danych zostaną nadane przez Zamawiającego,
Łącze dostępowe - łącze transmisji danych, które pozwala na połączenie lokalizacji Zamawiającego z węzłem dostępowym sieci transmisji danych Wykonawcy. Łącze to musi być zakończone w każdej lokalizacji Zamawiającego urządzeniem dostępowym (CE) oraz ewentualnie innymi urządzeniami niezbędnymi do realizacji łącza (np.: modemy kablowe, multipleksery, urządzenia IDU, itp.),
Urządzenie dostępowe (CE) – urządzenie w lokalizacji Zamawiającego, dostarczone, zainstalowane we wskazanym przez Zamawiającego miejscu i zarządzane przez Wykonawcę. Urządzenie to stanowi zakończenie łącza dostępowego oraz udostępnia interfejs przyłączeniowy lub interfejsy przyłączeniowe zapewniające podłączenie do sieci urządzeń i sieci Zamawiającego,
Interfejs przyłączeniowy - interfejs w standardzie FastEthernet 10/100 (Eth 10/100) lub GigabitEthernet 10/100/1000 (Eth 10/100/1000) zlokalizowany w urządzeniu dostępowym CE, za pomocą którego Użytkownik w danej placówce ma dostęp do usługi transmisji danych. Interfejs przyłączeniowy w urządzeniu dostępowym CE jest punktem, w którym świadczona jest usługa transmisji danych o zdefiniowanych przez Zamawiającego parametrach,

Router PE – router brzegowy sieci Wykonawcy umieszczony w węźle sieci Wykonawcy, do którego dołączone jest urządzenie dostępowe (CE) za pomocą łącza dostępowego,
IP - (ang. Internet Protocol) - protokół transmisji danych używany przez systemy 
informatyczne,
LAN - (ang. Local Area Network) - lokalna sieć transmisji danych obejmująca swym zasięgiem pojedynczą jednostkę Zamawiającego,

Lokalizacja — adres siedziby Zamawiającego, w tym wyznaczone pomieszczenie znajdujące się w siedzibie Zamawiającego, do którego Zamawiającemu przysługuje tytuł prawny, a w którym są zainstalowane urządzenia aktywne oraz będzie instalowane urządzenie dostępowe CE wraz z zakończeniem łącza dostępowego, 

Okno serwisowe - przedział czasu przeznaczony na wykonywanie prac konserwacyjno-modernizacyjnych w sieci Wykonawcy mogących skutkować brakiem dostępu Zamawiającego do usługi transmisji danych, 
Pasmo transmisyjne IP - dostępna dla Zamawiającego przepustowość łącza wyrażona w kbps lub Mbps, określająca szybkość przesyłania danych w ramach świadczonej usługi transmisji danych mierzona w warstwie 2 modelu ISO/OSI.
QoS - (ang. Quality of Service) - parametry definiujące wymagania jakościowe względem łączy telekomunikacyjnych realizowane przez: kształtowanie ruchu, ograniczanie przepustowości, nadawanie priorytetów, zarządzanie parametrami jakościowymi, unikanie natłoku w sieci, itp.,

SLA — (ang. Service Level Agreement) - parametry określające niezawodność i jakość usługi transmisji danych  określone w Umowie z Wykonawcą,

Brak dostępności usługi:

a)
awaria: przerwa w świadczeniu usługi ( brak połączenia z użytkownikiem Zamawiającego) liczona od momentu wykrycia przez Stanowisko Monitorowania i zgłoszenia jej braku przez Zamawiającego do Biura Obsługi Klienta ( BOK) a kończąca się w momencie przywrócenia usługi,

b)
usterka: wykrycie obniżenia parametrów usługi poniżej wartości określonych w umowie jako parametry SLA tj. obniżenia przepustowości łącza poniżej wartości nominalnej liczona od momentu wykrycia przez Stanowisko Monitorowania i zgłoszenia jej braku przez Zamawiającego do Biura Obsługi Klienta ( BOK) a kończąca się w momencie przywrócenia usługi do właściwych wartości SLA.

Przerwy w dostarczaniu usługi spowodowane koniecznością wykonania prac konserwacyjno - modernizacyjnych (okna serwisowe) w sieci Wykonawcy w terminach ustalonych z Zamawiającym, Zamawiający traktuje jako zachowanie ciągłości usługi,
WAN - (ang. Wide Area Network) - rozległa sieć transmisji danych Wykonawcy obejmująca swym zasięgiem wszystkich, zdefiniowanych Umową  Użytkowników Zamawiającego,
VPN - (ang. Virtual Private Network) - struktura logiczna sieci kreowana w ramach fizycznej infrastruktury sieci rozległej Wykonawcy, zapewniająca możliwości zestawiania połączeń pomiędzy użytkownikami sieci transmisji danych w warstwie trzeciej modelu OSI, 

TD – transmisja danych.
II. Przedmiot zamówienia:
1. Usługi transmisji danych Zamawiający zamierza pozyskać poprzez uruchomienie: dwóch węzłów teletransmisyjnych MS zabudowanych urządzeniami aktywnymi (w lokalizacjach POPD MS – Warszawa ul. Czerniakowska 100, ZOPD MS – Warszawa ul. Zwycięzców 34) i zestawienie dwóch zbiorczych łączy dostępowych o przepustowości 32 Mbps każde oraz zestawienie i uruchomienie w zasobach telekomunikacyjnych operatora telekomunikacyjnego/dostawcy usług transmisji danych:

1) zabudowanych urządzeniami aktywnymi łączy transmisji danych do 105 Wydziałów Ksiąg Wieczystych i przeprowadzenie migracji połączeń z obecnie eksploatowanej sieci TD do struktury będącej przedmiotem zamówienia,
2) zapewnienie świadczenia  usług  transmisji  danych przez okres 10 miesięcy  od daty podpisania przez Strony protokołu odbioru zestawienia i uruchomienia wszystkich wymaganych w danym okresie umową łączy, określonych w załączniku nr 2 do umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 1.02.2011 r.. Wykonawca uruchomi i odda łącza teletransmisyjne do eksploatacji oraz przeprowadzi migrację połączeń z obecnie eksploatowanej sieci TD do struktury będącej przedmiotem zamówienia nie później niż do tego terminu.
2. Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiającym na etapie realizacji umowy plan - harmonogram zestawiania i uruchomienia łączy w poszczególnych lokalizacjach Zamawiającego.
3. Wykaz lokalizacji Użytkowników zawierający adres miejsca instalacji (zakończenia łącza) oraz wymagania na pasmo transmisyjne,  zamieszczono w załączniku 2 do IPU.
4. Wykonawca dostarczy i udostępni w siedzibie Zamawiającego (POPD) stanowisko monitorowania i weryfikacji jakości świadczonych usług w zakresie podstawowych parametrów sieciowych przez służby informatyczne Zamawiającego wraz z  oprogramowaniem AdRem NetCrunch 6 lub równoważnym umożliwiającym co najmniej:
1) monitorowanie  parametrów SLA dla całej sieci WAN, w szczególności parametrów łączy dostępowych, gwarantowanej przepustowości i obciążenia łączy, z poziomu jednej konsoli monitorującej;
2) automatyczne odkrywanie urządzeń znajdujących się w monitorowanej sieci i dodawanie ich do bazy urządzeń podlegających monitorowaniu;
3) graficzna wizualizacja odpowiedzi monitorowanych urządzeń na pakiety ICMP, ECHO wysyłane przez stację monitorującą;
4) dynamiczne (w czasie rzeczywistym ),graficzne wyświetlanie mapy logicznej i fizycznej topologii sieci (z routerem w każdej lokalizacji włącznie);
5) monitorowanie w czasie rzeczywistym (uwzględniając prędkość sieci komputerowej i częstotliwość odpytywania) parametrów pracy urządzeń sieciowych;
6) testowanie poprawności zdalnych połączeń;
7) gromadzenie bieżących parametrów pracy monitorowanych urządzeń sieciowych dzięki wykorzystaniu protokołu SNMP oraz graficzna wizualizacja całej topologii sieci na podstawie zgromadzonych danych;
8) graficzna prezentacja zebranych danych w postaci wykresów tygodniowych, miesięcznych, rocznych;
9) generowanie komunikatów w wyniku zdarzeń i symptomów potencjalnych zagrożeń oraz reagowanie na  nie za pomocą zdefiniowanych przez użytkownika akcji takich jak wysłanie powiadomienia poprzez email lub SMS, wysłanie trapów SNMP lub uruchomienie lokalnego/zdalnego programu lub skryptu.
Dostarczone oprogramowanie musi posiadać 3 letni okres wparcia producenta.
5. Stanowisko monitorowania powinno zawierać:
1) odpowiednio do tego celu wyposażoną jednostkę centralną w następującej minimalnej konfiguracji:
Sewer montowany do szafy RACK 19" (np. HP DL-360G5 lub równoważny)

	Element konfiguracji
	Wymagania minimalne

	Obudowa
	Obudowa o wysokości maksymalnie 1U dedykowana do zamontowania w szafie RACK 19" z zestawem szyn do mocowania w szafie i wysuwania do celów serwisowych.

	Typ procesora
	Procesor czterordzeniowy dedykowany do pracy w serwerach, o wydajności równoważnej lub lepszej procesorowi Intel Xeon 3GHz (seria E5440), pracującemu na magistrali systemowej 1333MHz.

	Magistrala FSB
	1333 MHz

	Ilość procesorów
	2

	Pamięć RAM
	8 GB DDR2 667 MHz. Fully Buffered, z technologią ECC. Możliwość rozszerzenia pamięci do max 64 GB. Możliwość konfiguracji pamięci z ochroną online spare, memory mirror.

	Płyta główna
	Dwuprocesorowa, dedykowana do pracy w serwerach, wyprodukowana przez producenta serwera, oznaczona jego znakiem firmowym.

	Sloty PCI
	Dwa sloty PCI w tym co najmniej jeden slot PCI Express.

	Dyski HDD
	minimum 3 dyski 400 GB SAS Hot-Plug, możliwość zainstalowania minimalnie 6 dysków w wewnętrznych zatokach serwera.

	Kontroler macierzowy
	Kontroler macierzowy SAS, umożliwiający konfigurację dysków w macierzach RAID 0/1/1+0, posiadający 128MB wewnętrznej pamięci cache z podtrzymywaniem

bateryjnym.

	Karla sieciowa
	2 x GbitEtternet 10/100/1000 ze wsparciem technologii TCP/IP Offload, iSCSL

Wake On Lan

	Karta graficzna
	zintegrowana karta graficzna (16 MB)

	Porty
	2 porty RJ-45, port RJ-45 dedykowany dla interfejsu zdalnego zarządzania. 3 porty USB, 1 por VGA (15-pin video), 1 port szeregowy.

	Napęd dysków optycznych
	CD-RW/DVD

	Zasilanie
	Redundantne zasilacze Hot-Plug,

	Wiatraki
	Redundantne wiatraki.

	Zarządzanie
	Serwer musi być wyposażony w kartę zdalnego zarządzania (konsoli) pozwalającej na: włączenie, wyłączenie i restart serwera, podgląd logów sprzętowych serwera i karty, przejęcie pełnej konsoli tekstowej serwera niezależnie od jego stanu (także podczas startu, restartu OS). Możliwość rozbudowy o funkcjonalność przejęcia zdalnej konsoli graficznej i podłączania wirtualnych napędów CD i FDD bez konieczności dokładania dodatkowych kart sprzętowych w sloty PCI-X/PCI-Express. Rozwiązanie sprzętowe, niezależne od systemów operacyjnych, zintegrowana z płytą główną lub jako karta

zainstalowana w gnieździe PCI.

	System operacyjny
	Serwer musi posiadać certyfikat zgodności dla systemów: Microsoft Windows 2000 Server Microsoft Windows Server 2003 R2 Microsoft Windows Smali Business Server 2003 R2 Microsoft Windows Server 2008 Microsoft Windows Server 2008 Hyper-V

	Gwarancja i serwis
	3 letnia gwarancja i serwis producenta 4h 24x7

	Monitor
	Rozmiar: 40" Panoramiczny

Jasność (cd/m²): 700

Kontrast: 3 000:1 (DC 10 000:1)

Rozdzielczość:
1 920 x 1 080

Czas reakcji: 8 ms

Kąty widoczności (poziomo/pionowo): 178˚ / 178˚

Kolor obrazu: 16,7 mln

Sygnał wejściowy: Analogowy RGB, cyfrowy DVI, HDMI, RS232C

Typ synchronizacji: Separate H / V, Composite, SOG

Gniazda wejściowe: D-Sub, DVI-D, HDMI
Funkcje dodatkowe: Wykrywanie błędów lampy, Ściana wideo (do 5 x 5) , Czujnik temperatury, Zabezpieczenie przeciw wypalaniu się ekranu, Wbudowany wentylator, Sterowanie przez RS-232C, PIP, DVI loop

Przystosowany do montażu na ścianie

3 letnia gwarancja i serwis producenta


6. Zakres prac po stronie Wykonawcy:

1) Wykonawca zainstaluje dostarczany sprzęt w miejscu/szafie rack wskazanej przez Zamawiającego w lokalizacji POPD, dostarczy elementy niezbędne do montażu monitora na ścianie oraz zamontuje monitor w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,
2) Wykonawca zainstaluje system operacyjny umożliwiający uruchomienie aplikacji przeznaczonej do monitorowania jakości świadczonych usług SLA, dedykowane oprogramowanie dostarczane przez producenta sprzętu oraz dokona niezbędnych aktualizacji oprogramowania,
3) Wykonawca zainstaluje, skonfiguruje i uruchomi oprogramowanie umożliwiające monitorowanie jakości świadczonych usług SLA,

4) Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiającemu procedurę dokonywania backup-u stacji monitorowania. Po skonfigurowaniu stacji monitorowania, Wykonawca dokona backup-u konfiguracji (backup inicjalny),
5) dostarczane oprogramowanie musi posiadać wsparcie w zakresie rozwiązywania problemów z obsługą aplikacji służącej do monitorowania jakości świadczonych usług oraz pakiet umożliwiający pobranie aktualizacji ze strony internetowej producenta tego oprogramowania przez okres 3 lat od daty podpisania protokołu odbioru stacji SLA.

7. Zainstalowane oprogramowanie specjalistyczne przeznaczone do monitorowania jakości usług transmisji danych świadczonych przez Wykonawcę (licencja) oraz stacja monitorowania wraz z monitorem stają się własnością Zamawiającego po podpisaniu protokołu odbioru stacji monitorowania. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu niezbędne dokumenty umożliwiające dokonywanie napraw gwarancyjnych stacji SLA.
III.
Zakres świadczonych usług

Zamawiający wymaga by zamawiane usługi obejmowały:

1. Dostawę urządzeń i uruchomienie telekomunikacyjnych węzłów dostępowych w dwóch lokalizacjach centralnych Zamawiającego POPD i ZOPD MS oraz urządzeń dostępowych we wszystkich  wyspecyfikowanych w załączniku nr 2 do IPU lokalizacjach zdalnych. Wszystkie urządzenia muszą być dostarczone, zainstalowane i uruchomione przez Wykonawcę i są jego własnością w okresie świadczenia usług i po ich zakończeniu (z wyłączeniem stacji monitorowania SLA oraz licencji na oprogramowania służące monitorowaniu parametrów SLA).
2. Dla realizacji powyższego Wykonawca musi zestawić dwa zbiorcze łącza dostępowe o przepustowości 32 Mbps każde, zabudowane urządzeniami sieciowymi do POPD i ZOPD Zamawiającego i do jednostek obsługujących system NKW w lokalizacjach i przepustowościach gwarantowanych określonych w załączniku nr 2 do IPU, oraz:

1) wszystkie urządzenia dostępowe w lokalizacjach zdalnych powinny komunikować się wyłącznie z routerami zainstalowanymi w lokalizacjach centralnych Zamawiającego POPD i ZOPD,
2) Wykonawca skonfiguruje łącza dostępowe w POPD i ZOPD MS z mechanizmem zabezpieczającym na wypadek awarii któregoś z tych urządzeń/łączy. W tym celu Zamawiający, w zależności od potrzeb Wykonawcy w tym zakresie, udostępni połączenie w warstwie drugiej modelu ISO/OSI pomiędzy lokalizacjami POPD i ZOPD MS w ramach posiadanej własnej infrastruktury teleinformatycznej. Zamawiający przeprowadzi test poprawności działania wdrożonego mechanizmu poprzez kontrolowane wyłączenie urządzeń w lokalizacjach POPD i ZOPD MS.
3) zakres uprawnień w dostępie do zasobów teleinformatycznych po stronie lokalizacji POPD, ZOPD zostanie zdefiniowany indywidualnie na etapie uruchamiania usługi,
4) realizację usług zarządzania urządzeniami CE w trakcie obowiązywania umowy  obejmujących:
a) zdalne zarządzanie konfiguracją logiczną sieci oraz utrzymanie urządzeń CE, 

b) zmiany konfiguracji urządzeń CE na wniosek  Zamawiającego,

c) naprawę lub wymianę uszkodzonego urządzenia CE,

d) rozwiązywanie problemów eksploatacyjnych przy pomocy Help Desk,

e) zapewnienie Zamawiającemu zdalnego przeglądania pełnej konfiguracji urządzeń CE zainstalowanych we wszystkich lokalizacjach Zamawiającego.

3. Zamawiający wymaga zapewnienia  następujących, minimalnych  parametrów usług SLA, jakie muszą być gwarantowane przez operatora telekomunikacyjnego w ramach świadczenia  usług  transmisji danych (w relacjach end-to-end):
1) gwarancja przepustowości na poziomie 100% dostarczonego pasma,
2) dostępność usługi na poziomie co najmniej:
a) 99,5% miesięcznie,
b) 99,7% rocznie,
3) czas reakcji na awarię nie dłużej niż 30 minut, liczonych od godziny zgłoszenia
4) czas usunięcia awarii nie dłużej niż:
a) dla lokalizacji POPD, ZOPD - 4 godziny, liczone od godziny zgłoszenia awarii
b) dla pozostałych lokalizacji - 24 godziny, liczone od godziny zgłoszenia awarii
5) gwarantowane opóźnienie w obu kierunkach (RTD - Round Trip Delay) - nie więcej niż 120 ms,
6) gwarancja straty pakietów (PLR - Packet Loss Ratio) - nie więcej niż 0,2%.
Parametry jakościowe będą mierzone z użyciem 10 pakietów ICMP (lub datagramów UDP) o wielkości 128 bajtów wysyłanych w okresach nie dłuższych niż co 5 minut pomiędzy urządzeniem dostępowym CE w danej lokalizacji a stacją monitorowania jakości świadczonych usług; wyniki pomiarów będą uśredniane w okresach 1 godzinnych. Do pomiarów brane będą pomiary wykonane w warunkach obciążenia poszczególnych kolejek danych urządzenia CE w danej lokalizacji nieprzekraczającego wartości 90% dostępnego pasma dla kolejki. W przypadku, gdy warunki obciążenia nie są respektowane dla jednego z dwóch portów IP, których pomiar dotyczy, pomiar będzie odrzucany.
4. Zamawiający wymaga, by usługa serwisu technicznego obejmowała usuwanie problemów pracy z siecią po ich zgłoszeniu przez Zamawiającego na specjalnie do tego celu wydzielony bezpłatny numer telefoniczny do Call Center operatora (Biura Obsługi Klienta), dostępny  24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku.
5. Wszelkie prace serwisowe wymagające dostępu do routerów i modemów, powinny być dokonywane przez operatora zdalnie. W przypadkach, gdy zdalny dostęp z przyczyn technicznych nie będzie możliwy, odpowiednie działania mające na celu przywrócenie poprawnej pracy urządzeń i łącza powinny być wykonywane w lokalizacji Zamawiającego po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i zakresu prac.  
6. Zamawiający wymaga zagwarantowania minimalnego zakresu usług  serwisowych świadczonych na rzecz Zamawiającego, tj.:   
1) zdalne zarządzanie konfiguracją  fizyczną i logiczną sieci oraz utrzymanie urządzeń CE,

2) zarządzanie siecią i monitorowanie stanu technicznej infrastruktury udostępnionej Zamawiającemu,

3) dokonywanie konfiguracji interfejsów dla celów dołączenia do sieci LAN i WAN,
4) konfiguracje adresacji IP zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym,
5) zmianę konfiguracji urządzeń CE na wniosek  Zamawiającego,
6) naprawę lub wymianę uszkodzonego urządzenia CE, 

7) wykrywanie awarii i naprawę łączy dostępowych.
IV. Struktura fizyczna sieci

1. Udostępniana struktura sieciowa powinna być zbudowana na bazie wysokowydajnej platformy sieciowej pozwalającej na realizację połączeń „lokalizacje zdalne – węzły centralne POPD i ZOPD”. 

2. Łącza transmisji danych muszą być łączami symetrycznymi o gwarantowanej przepustowości, tak aby zapewnić wydajną i niezawodną komunikację.

3. Zamawiający przy budowie łączy dostępowych dopuszcza następujące rodzaje mediów:

1) łącza światłowodowe zakończone urządzeniami pracującymi w systemie SDH/PDH lub jako ciemne włókno bezpośrednio łączące router PE Wykonawcy z routerem CE w lokalizacji Zamawiającego, 

2) łącza radiowe punkt-punkt lub punkt-wielopunkt pracujące w paśmie koncesjonowanym w systemie SDH/PDH,
3) łącza z zastosowaniem par kabli miedzianych z zastosowaniem urządzeń pracujących w technologii G.SHDSL, HDSL oraz SDSL.
4. Wszystkie węzły sieci operatora do których będą budowane łącza dostępowe jednostek resortu powinny być połączone z siecią operatora conajmniej dwiema niezależnymi drogami (dwa niezależne łącza w górę sieci).
5. Dla zapewnienia odpowiedniej skalowalności infrastruktury sieciowej i bezpieczeństwa transmisji danych oraz zapewnienia prywatności konfigurowanych przez dostawcę usług telekomunikacyjnych, łącza dostępowe  nie mogą być budowane:

1) na bazie zasobów publicznej sieci Internet,
2) łączy z wykorzystaniem infrastruktury znajdującej się poza terytorium Polski,
3) łączy asymetrycznych w technologii  DSL,
4) łączy satelitarnych,
5) telefonicznych łączy komutowanych,
6) łączy technologii radiowych w paśmie nie podlegającym koncesjonowaniu w Urzędzie Regulatora, 

7) technologii Wi-Fi i  technologii HSDPA. 

6. Zamawiający wymaga, aby do wskazanych w SIWZ lokalizacji Wykonawca  doprowadził łącza dostępowe zabudowane routerami do szaf teletechnicznych wskazanych przez Użytkowników lokalnych.
7. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykorzystał jako urządzenia dostępowe CE routery IP dostarczone wraz z niezbędnym okablowaniem, osprzętem i oprogramowaniem 
umożliwiającym realizowanie założonych funkcjonalności opisanych w SIWZ. Nie dopuszcza się wykorzystywania jako urządzeń dostępowych CE wyłącznie mostów lub modemów oraz innych urządzeń pracujących w warstwie drugiej modelu ISO/OSI.
8. Urządzenia dostępowe (CE) muszą zapewnić odpowiednią ilość interfejsów przyłączeniowych:
1) co najmniej dwa interfejsy przyłączeniowe Eth 10/100 dla wszystkich lokalizacji zdalnych,
2) co najmniej dwa elektryczne interfejsy przyłączeniowe Eth 10/100/1000 dla lokalizacji POPD i ZOPD.
3) instalowane przez wykonawcę urządzenia CE muszą mieć możliwość dwukrotnego zwiększenia podanych wyżej ilości interfejsów przyłączeniowych z zachowaniem rodzaju interfejsu (Eth 10/100 lub Eth 10/100/1000) i  umożliwiać odczyt parametrów SNMP (ang. Simple Network Management Protocol) - tryb tylko do odczytu dla Użytkownika.

9. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca obsługiwał adresy IP używane przez Zamawiającego w dotychczas eksploatowanych sieciach rozległych z puli określonej w dokumencie RFC 1918 (ang. Requests For Comments). Szczegółowy plan adresacji sieci dla obsługi poszczególnych systemów aplikacyjnych zamawiającego zostanie przekazany Wykonawcy po podpisaniu Umowy.
10. Bezpieczeństwo teleinformatyczne udostępnionej struktury sieciowej powinno wynikać z przyjętej technologii budowy sieci IP VPN zrealizowanej na potrzeby świadczenia usług transmisji danych przez Zamawiającego poprzez wykorzystywanie polityk  zapewniających prywatność oraz izolację różnych VPN konfigurowanych w sieci Wykonawcy.

11. W celu zapewnienia bezpieczeństwa transmisji danych, zapewnienia prywatności i izolacji różnych kanałów VPN konfigurowanych przez dostawcę usług łącza transmisji danych   nie mogą być budowane na bazie zasobów publicznej sieci Internet.

12. Zamawiający wymaga zapewnienia gwarancji i serwisu technicznego urządzeń zgodnie z SLA zawartym w pkt. III ppkt 3.
V. Struktura logiczna sieci

1. Struktura logiczna udostępnianej usługi transmisji danych w sieci operatora telekomunikacyjnego musi umożliwiać konfigurację dostępu użytkowników do usług i uwzględniać korzystanie danej jednostki z określonych centralnych zasobów bazodanowych czy aplikacji, 

2. W ramach struktury logicznej sieci Zamawiającego musi zostać zdefiniowany VPN obejmujący swoim zasięgiem wskazanych Użytkowników (lokalizacje), z określonymi możliwościami w zakresie transmisji danych z poszczególnych lokalizacji, 
3. Zakres uprawnień w dostępie dla każdej lokalizacji zostanie zdefiniowany indywidualnie na etapie uruchomienia usług i eksploatacji po podpisaniu umowy.

4. Poszczególne jednostki organizacyjne MS muszą mieć zapewnioną możliwość komunikacji  z określonymi systemami, przy czym ze względu na centralizację transmisja danych powinna być nawiązywana bezpośrednio w relacji od danej jednostki  MS do określonego Systemu Resortowego.

PAGE  
Zamówienie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

10

[image: image1.jpg][image: image2.jpg]