Załącznik nr 1 do wzoru umowy


ZAKRES  CZYNNOŚCI  PRZEGLĄDOWO - KONSERWACYJNYCH  REGAŁÓW  KARUZELOWYCH 
TYPU  HÄNEL  ROTOMAT
Przegląd i konserwacja ma na celu zapobieganie awariom zamontowanych urządzeń oraz wydłużanie okresu ich sprawności i przydatności.

Wykonując czynności przeglądowo-konserwacyjne należy między innymi:
1. W ramach ogólnych oględzin sprawdzić:

a. warunki środowiskowe,

b. rozkład ładunków pod kątem przeciążenia,

c. stabilność urządzenia,

d. poprawność oznakowań ostrzegawczych,

e. dostępność skróconej instrukcji obsługi,

f. stan pokryw i drzwiczek oraz obudowy,

g. stan ruchomych i wystających elementów,

h. stan układu sterującego,

i. stan okablowania,

j. stan okna ładunkowego.
2. W ramach czynności przeglądowo-konserwacyjne elementów mechanicznych należy sprawdzić/wykonać/wyregulować między innymi:

a. poziom hałasu mechanizmów,
b. test mechanizmu napędowego,
c. stan łańcuchów nośnych,

d. stan łańcuchów napędowych,

e. zespół napędowy lewy,

f. zespół napędowy prawy,

g. poziom urządzenia,

h. rolki prowadzące,

i. rolki kontroli poziomu,

j. ślizgi tylne półki,

k. paski pozycjonujące,

l. napęd ręczny,

m. śruby wału napędowego,

n. ramiona półek,

o. poziom oleju w przekładni,

p. smarowanie prowadnic rolek,

q. smarowanie łańcucha nośnego i napędowego.

3. W ramach czynności przeglądowo-konserwacyjne elementów elektrycznych należy sprawdzić/wykonać/wyregulować między innymi:
a. stan i działanie wyłącznika głównego prądu,

b. stan podłączenia,

c. stan i działanie wyłączników awaryjnych,

d. stan i działanie klawiszy STOP,

e. tor fotokomórek,

f. stan i działanie czujnika pozycjonowania półek,

g. stan i działanie oświetlenia okna,

h. stan i działanie wyłączników drzwi serwisowych,

i. stan i działanie klawiatur,

j. stan i działanie listew uchylnych dolnych i górnych,

k. stan wtyczek i listew połączeniowych,

l. poprawność działania systemu,

m. pomiar rezystancji wszystkich połączeń,

n. pomiar rezystancji izolacji wszystkich obwodów i zamontowanych aparatów elektrycznych,

o. pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej – pierwszy pomiar należy wykonać w czasie pierwszego przeglądu, następne pomiary w odstępach jednego roku.   

Stwierdzone nieprawidłowości w funkcjonowaniu urządzenia należy zlokalizować i usunąć na warunkach określonych w umowie.

PAGE  
1 z 2

