[image: image1.jpg]KAPITAL LUDZKI

NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI

MINISTERSTWO
SPRAWIEDILIWOSCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOLECZNY





Załącznik nr 1 do Umowy
SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPRZĘTU

OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE
Zestawienie typów tokarek wraz z placówką/miejscem dostawy:
	Lp.
	Produkt
	Liczba sztuk
	Placówka/

Miejsce dostawy

	1.
	Tokarka uniwersalna typu SPI‑1500 
producent PROMA 

lub równoważna
	1
	Schronisko dla Nieletnich Chojnice 

ul. Igielska 8



	2.
	Tokarka uniwersalna typu SPF-2000PH 
producent PROMA 
lub równoważna
	1
	Schronisko dla Nieletnich Chojnice 

ul. Igielska 8



	3.
	Tokarka Uniwersalna typu SOLID 460x1000 BERNARDO 
lub równoważna
	1
	Schronisko dla Nieletnich Warszawa-Okęcie

ul. Lipowczana 3



	4.
	Tokarka typu OPTI D330x1000-DPA adaptacja do wersji  Vario 

lub równoważna
	1
	Zakład Poprawczy Tarnów

ul. Klikowska 101


	5.
	Tokarka typu OPTI D360x1000-DPA adaptacja do wersji  Vario 

lub równoważna
	1
	Zakład Poprawczy Tarnów

ul. Klikowska 101


	6.
	Tokarka typu WAFO - TUW 33K 

lub równoważna
	1
	Zakład Poprawczy Trzemeszno

ul. Mickiewicza 35



	7.
	Tokarka uniwersalna typu D 410 x 1000 

lub równoważna
	1
	Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich Laskowiec, Ostrołęka 3

ul. Mazurska 28

	8.
	Tokarka uniwersalna typu D360x750 

lub równoważna
	1
	Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich Konstantynów Łódzki, ul. Ignacew 9



	9.
	Tokarka uniwersalna typu TOP-330x1000 
lub równoważna
	1
	Zakład Poprawczy Witkowo

Park Kościuszki 9



	10.
	Tokarka uniwersalna  typu C 6250 A x 1500 
z odczytem 
lub równoważna
	1
	Schronisko dla Nieletnich 

Gdańsk-Oliwa

ul. Polanki 122




Część I przedmiotu zamówienia

Tokarka uniwersalna typu SPI‑1500 producent PROMA lub równoważna
	Lp.
	Opis wymagań 
	Parametry wymaganego sprzętu

	1.
	Sterowanie konwencjonalne
	tak

	2.
	Napięcie znamionowe

	400 V

	3.
	Moc napędu głównego określona jako maksymalna w kW
	8 kW

	4.
	Średnica toczenia nad łożem min.
	660 mm

	5.
	Średnica toczenia nad suportem min.
	420 mm

	6.
	Długość toczenia min.
	1500 mm

	
	w wybraniu mostka min.
	240 mm

	7.
	Średnica przelotu wrzeciona min.
	105 mm

	8.
	Ilość obrotów wrzeciona min.
	12

	9.
	Zakres prędkości obrotów wrzeciona
	min. 36 – 1600 obr. / min

	10.
	Zmiana kierunku obrotów wrzeciona 
	Tak

	11.
	Maksymalny wymiar narzędzia
	25 x 25 mm

	12.
	Stożek we wrzecionie
	Morse’a Nr 7

	13.
	Stożek w pinoli konika
	Morse’a Nr 5

	14.
	Zakres posuwu wzdłużnego 
	1450 mm

	15.
	Zakres posuwu poprzecznego 
	310 mm

	16.
	Posuw przyśpieszony wzdłużny/poprzeczny
	Tak

	17.
	Gwint metryczny 
	1 – 14 mm (22 st.)

	18.
	Gwint calowy – j/w
	28 – 2 TPI (25 st.)

	19.
	Nacinanie ww. gwintów: bez konieczności zmiany kół zębatych / zmiana skoku gwintu za pomocą dźwigni nastawnych.
	Zmiana skoku gwintu za pomocą dźwigni nastawnych

	20.
	Wysuw tulei konika min.
	150 mm

	21.
	Przestawny konik dla procesów obróbki stożka
	Tak


Wyposażenie i narzędzia dostarczane z tokarką

	Lp.
	Opis wymagań 
	Parametry wymaganego sprzętu

	1.
	Instrukcja obsługi i DTR w języku polskim
	Tak

	2.
	Deklaracja zgodności CE
	Tak

	3.
	Instalacja oświetleniowa przestrzeni roboczej 24V
	Tak

	4.
	Układ wodnego chłodzenia przestrzeni roboczej
	Tak

	5.
	Osłona przeciw wiórowa
	Tak

	6.
	Osłona ochronna przeciwrozbryzgowa
	Tak

	7.
	Imak
	4-ro gniazdowy (nożowy)

	8.
	Samocentrujący uchwyt 
	3 szczękowy uchwyt uniwersalny Ø 325

	9.
	Samocentrujący uchwyt 
	4 szczękowy uchwyt Ø 400 mm

	10.
	Regulowany twardy zderzak wzdłużny
	Tak

	11.
	Podtrzymka stała
	TAK

	12.
	Podtrzymka ruchoma
	TAK

	13.
	Kieł tokarski obrotowy do konika
	Tak (MKV)

	14.
	Kieł tokarski stały centrujący do wrzeciona
	Tak (MK V)

	15.
	Tarcza tokarska
	Tak

	16.
	Komplet kół zmianowych
	Nie

	17.
	Smarownica
	Tak

	18.
	Komplet kluczy obsługowych
	Tak

	Dodatkowe wymagania - tokarki, wyposażenie i narzędzia dostarczane z tokarką



	Lp.
	Opis wymagań 
	Potwierdzenie opisu wymagań

	1.
	Montaż tokarek (ustawienie, kotwienie, poziomowanie)
	Tak

	2.
	Przegląd techniczny i uruchomienie
	Tak

	3.
	Instruktaż wskazanych osób
	Tak (4 osoby)


Część II przedmiotu zamówienia

Tokarka uniwersalna typu SPF-2000PH producent PROMA lub równoważna

	Lp.
	Opis wymagań 
	Parametry wymaganego sprzętu

	1.
	Sterowanie konwencjonalne
	Tak

	2.
	Napięcie znamionowe:


	400 V

	3.
	Moc napędu głównego określona jako maksymalna w kW.
	7,5 kW

	4.
	Średnica toczenia nad łożem min.
	460 mm

	5.
	Średnica toczenia nad suportem min.
	275 mm

	6.
	Długość toczenia min.
	2000 mm

	
	W wybraniu mostka min.
	200 mm

	7.
	Średnica przelotu wrzeciona min.
	80 mm

	8.
	Ilość obrotów wrzeciona min. 
	12

	9.
	Zakres prędkości obrotów wrzeciona
	25 – 1800 mm (12 st.)

	10.
	Zmiana kierunku obrotów wrzeciona
	Tak

	11.
	Maksymalny wymiar narzędzia
	25 X 25 mm

	12.
	Stożek we wrzecionie
	Morse’a Nr VII

	13.
	Stożek w pinoli konika
	Morse’a Nr V

	14.
	Zakres posuwu wzdłużnego
	0,04-2,456 mm/obr

	15.
	Zakres posuwu poprzecznego
	0,016 – 0,982 mm/obr

	16.
	Posuw przyśpieszony wzdłużny/poprzeczny
	Wzdłużny – Tak

Poprzeczny - opcja

	17.
	Gwint metryczny – zakres
	0,05 – 20 (24 st.)

	18.
	Gwint calowy – j/w 
	1 5/8 – 72 gw /1”

	19.
	Nacinanie ww. gwintów: bez konieczności zmiany kół zębatych.
	Zmiana skoku gwintu za pomocą dźwigni nastawnych

	20.
	Wysuw tulei konika min.
	170 mm

	21.
	Przestawny konik dla procesów obróbki stożka
	tak


Wyposażenie i narzędzia dostarczane z tokarką

	Lp.
	Opis wymagań 
	Parametry wymaganego sprzętu

	1.
	Instrukcja obsługi i DTR w języku polskim
	Tak

	2.
	Deklaracja zgodności CE
	Tak

	3.
	Instalacja oświetleniowa przestrzeni roboczej 24V
	Tak

	4.
	Układ wodnego chłodzenia przestrzeni roboczej
	Tak

	5.
	Osłona przeciw wiórowa
	Tak

	6.
	Osłona ochronna przeciwrozbryzgowa
	Tak

	7.
	Imak
	4 nożowy imak

	8.
	Samocentrujący uchwyt 
	3 szczękowy uchwyt uniwersalny Ø 250 mm

	9.
	Samocentrujący uchwyt 
	4 szczękowy  uchwyt Ø 300 mm

	10.
	Regulowany twardy zderzak wzdłużny
	Tak

	11.
	Podtrzymka stała
	Tak

	12.
	Podtrzymka ruchoma
	Tak

	13.
	Kieł tokarski obrotowy do konika
	Tak

	14.
	Kieł tokarski stały centrujący do wrzeciona 
	Tak

	15.
	Tarcza tokarska
	Tak

	16.
	Smarownica
	Tak

	17.
	Komplet kluczy obsługowych
	Tak

	Dodatkowe wymagania - tokarki, wyposażenie i narzędzia dostarczane z tokarką



	Lp.
	Opis wymagań 
	Potwierdzenie opisu wymagań

	1.
	Montaż tokarek (ustawienie, kotwienie, poziomowanie)
	Tak

	2.
	Przegląd techniczny i uruchomienie
	Tak

	3.
	Instruktaż wskazanych osób
	Tak (4 osoby)


Część III przedmiotu zamówienia

Tokarka uniwersalna typu SOLID 460x1000 BERNARDO lub równoważna.

	Lp.
	Opis wymagań 
	Parametry wymaganego sprzętu

	1.
	Sterowanie konwencjonalne 
	tak

	2.
	Napięcie znamionowe:


	400V

	3.
	Moc napędu głównego określona jako maksymalna w kW.
	6 KW

	4.
	Średnica toczenia nad łożem min.
	690 mm

	5.
	Średnica toczenia nad suportem min.
	460 mm

	6.
	Długość toczenia w kłach min.
	1000 mm

	7.
	Średnica przelotu wrzeciona min.
	58 mm

	8.
	Ilość obrotów wrzeciona min.
	12

	9.
	Zakres prędkości obrotów wrzeciona
	25÷2000 obr/min

	10.
	Zmiana kierunku obrotów wrzeciona 
	tak

	11.
	Maksymalny wymiar narzędzia
	20x20 mm

	12.
	Stożek we wrzecionie
	Morse’a 6

	13.
	Stożek w pinoli konika
	Morse’a 4

	14.
	Zakres posuwu wzdłużnego
	0,031-1,7 mm/obr.

	15.
	Zakres posuwu poprzecznego
	0,014-0,784 mm/obr.

	16.
	Posuw przyśpieszony wzdłużny/poprzeczny
	tak

	17.
	Gwint metryczny – zakres
	0,1-14

	18.
	Gwint calowy – j/w
	2-112

	19.
	Wysuw tulei konika min.
	120 mm

	20.
	Max waga
	1550 kg


Wyposażenie i narzędzia dostarczane z tokarką

	Lp.
	Opis wymagań 
	Parametry wymaganego sprzętu

	1.
	Instrukcja obsługi i DTR w języku polskim
	Tak

	2.
	Deklaracja zgodności CE
	Tak

	3.
	Instalacja oświetleniowa przestrzeni roboczej 24V
	Tak

	4.
	Układ wodnego chłodzenia przestrzeni roboczej
	Tak

	5.
	Osłona przeciw wiórowa
	Tak

	6.
	Imak 
	Min. 20x20

	7.
	Samocentrujący uchwyt 
	3 Ø 250

	8.
	Samocentrujący uchwyt 
	3-szczękowy

Ø 250 mm

	9.
	Podtrzymka stała
	Tak

	10.
	Podtrzymka ruchoma
	Tak

	11.
	Kieł tokarski obrotowy do konika
	Tak

	12.
	Kieł tokarski stały centrujący do wrzeciona 
	Tak

	13.
	Uchwyt samocentrujący do wierteł, do konika
	Tak

	14.
	Tulejka redukcyjna do konika, komplet
	Tak

	15.
	Tarcza zabierakowa
	Tak

	16.
	Komplet kół zmianowych
	Tak

	17.
	Smarownica
	Tak

	18.
	Komplet kluczy obsługowych
	Tak

	19.
	Komplet wibroizolatorów do posadowienia oferowanej tokarki
	Tak

	20.
	Suwmiarka warsztatowa z odczytem cyfrowym, zakres pomiarowy w mm

– szt. 
	250 mm

2szt.

	Dodatkowe wymagania - tokarki, wyposażenie i narzędzia dostarczane z tokarką


	Lp.
	Opis wymagań 
	Potwierdzenie opisu wymagań

	1.
	Montaż tokarek (ustawienie, kotwienie, poziomowanie)
	Tak

	2.
	Przegląd techniczny i uruchomienie
	Tak

	3.
	Instruktaż wskazanych osób
	Tak (4 osoby)



Część IV przedmiotu zamówienia

Tokarka typu OPTI D330x1000-DPA adaptacja do wersji  Vario lub równoważna
	Lp.
	Opis wymagań 
	Parametry wymaganego sprzętu

	1.
	Sterowanie konwencjonalne 
	tak

	2.
	Napięcie znamionowe:
	400V-50Hz

	3.
	Moc napędu głównego określona jako maksymalna w kW.
	2  KW

	4.
	Średnica toczenia nad łożem min.
	330mm

	5.
	Średnica toczenia nad suportem min.
	198mm

	6.
	Długość toczenia w kłach 
	max 1000mm

	7.
	Ilość obrotów wrzeciona 
	max 2500 obr/min

	8.
	Zakres prędkości obrotów wrzeciona min.
	15

	9.
	Zmiana kierunku obrotów wrzeciona
	TAK

	10.
	Maksymalny wymiar narzędzia
	Nóż tokarski 25x25

	11.
	Stożek we wrzecionie
	MT5

	12.
	Stożek w pinoli konika
	MT3

	13.
	Zakres posuwu wzdłużnego
	0.082- 2.711mm/obr

	14.
	Zakres posuwu poprzecznego
	0.018-0.583mm/obr

	15.
	Posuw przyśpieszony wzdłużny/poprzeczny
	NIE

	16.
	Gwint metryczny –zakres
	0,4-7mm/obr

	17.
	Gwint calowy – j/w
	56-4 ustawień gwintu/1’’

	18.
	Nacinanie ww. gwintów: bez konieczności zmiany kół zębatych / zmiana skoku gwintu za pomocą dźwigni nastawnych.
	TAK

	19.
	Wysuw tulei konika
	TAK

	20.
	Przestawny konik dla procesów obróbki stożka
	TAK

	21.
	Cyfrowy odczyt położenia
	TAK

	22.
	Max waga
	600 kg


Wyposażenie i narzędzia dostarczane z tokarką
	Lp.
	Opis wymagań 
	Parametry wymaganego sprzętu

	1.
	Instrukcja obsługi i DTR w języku polskim
	Tak

	2.
	Deklaracja zgodności CE
	Tak

	3.
	Instalacja oświetleniowa przestrzeni roboczej 24V
	Tak

	4.
	Układ wodnego chłodzenia przestrzeni roboczej
	Tak

	5.
	Osłona przeciw wiórowa
	Nie

	6.
	Osłona ochronna przeciwrozbryzgowa
	Tak

	7.
	Imak
	Tak 4-ro gniazdowy/nożowy

	8.
	Samocentrujący uchwyt 
	Tak, Ø 160mm

	9.
	Samocentrujący uchwyt 
	Tak, Ø 200mm

	10.
	Regulowany twardy zderzak wzdłużny
	Tak

	11.
	Podtrzymka stała
	Tak

	12.
	Podtrzymka ruchoma
	Tak

	13.
	Kieł tokarski stały centrujący do wrzeciona
	Tak

	14.
	Tulejka redukcyjna do konika, komplet
	Tak

	15.
	Tarcza zabierakowa
	Tak 

	16.
	Komplet kół zmianowych
	Tak 

	17.
	Komplet kluczy obsługowych
	Tak

	Dodatkowe wymagania - tokarki, wyposażenie i narzędzia dostarczane z tokarką


	Lp.
	Opis wymagań 
	Potwierdzenie opisu wymagań

	1.
	Montaż tokarek (ustawienie, kotwienie, poziomowanie)
	Tak

	2.
	Przegląd techniczny i uruchomienie
	Tak

	3.
	Instruktaż wskazanych osób
	Tak (4 osoby)


Część V przedmiotu zamówienia

Tokarka typu OPTI D360x1000-DPA adaptacja do wersji  Vario lub równoważna
	Lp.
	Opis wymagań 
	Parametry wymaganego sprzętu

	1.
	Sterowanie konwencjonalne 
	tak

	2.
	Napięcie znamionowe:


	400V-50Hz

	3.
	Moc napędu głównego określona jako maksymalna w kW.
	2,5 KW

	4.
	Średnica toczenia nad łożem min.
	356mm

	5.
	Średnica toczenia nad suportem min.
	220mm

	6.
	Długość toczenia w kłach max
	1000mm

	    7.
	Ilość obrotów wrzeciona max
	2500 obr/min

	8.
	Zakres prędkości obrotów wrzeciona
	10-2500 obr/min


	9.
	Zmiana kierunku obrotów wrzeciona
	TAK

	10.
	Maksymalny wymiar narzędzia
	Nóż tokarski 25x25

	11.
	Stożek we wrzecionie
	MT5

	12.
	Stożek w pinoli konika
	MT3

	13.
	Zakres posuwu wzdłużnego
	0.043- 0.653 mm/obr

42 posuwy

	14.
	Zakres posuwu poprzecznego
	0.015-0.220 mm/obr

42 posuwy

	15.
	Gwint metryczny –zakres
	min.0,45-7.5mm/obr

	16.
	Gwint calowy – j/w
	112-4 ustawień gwintu/1’’

	17.
	Nacinanie ww. gwintów: bez konieczności zmiany kół zębatych / zmiana skoku gwintu za pomocą dźwigni nastawnych.
	TAK

	18.
	Wysuw tulei konika
	TAK

	19.
	Przestawny konik dla procesów obróbki stożka
	TAK

	20.
	Cyfrowy odczyt położenia
	TAK

	21.
	Max waga
	950Kg


Wyposażenie i narzędzia dostarczane z tokarką

	Lp.
	Opis wymagań 
	Parametry wymaganego sprzętu

	1.
	Instrukcja obsługi i DTR w języku polskim
	Tak

	2.
	Deklaracja zgodności CE
	Tak

	3.
	Instalacja oświetleniowa przestrzeni roboczej 24V
	Tak

	4.
	Układ wodnego chłodzenia przestrzeni roboczej
	Tak

	5.
	Osłona przeciw wiórowa
	Tak

	6.
	Osłona ochronna przeciwrozbryzgowa
	Tak

	7.
	Imak 
	Tak 4-ro gniazdowy/nożowy

	8.
	Samocentrujący uchwyt 
	Tak, Ø 160mm

	9.
	Samocentrujący uchwyt 
	Tak, Ø 200mm

	10.
	Regulowany twardy zderzak wzdłużny
	Tak

	11.
	Podtrzymka stała
	Tak

	12.
	Podtrzymka ruchoma
	Tak

	13.
	Kieł tokarski stały centrujący do wrzeciona
	Tak

	14.
	Tulejka redukcyjna do konika, komplet
	Tak

	15.
	Tarcza zabierakowa
	Tak 

	16.
	Komplet kół zmianowych
	Tak 

	17.
	Komplet kluczy obsługowych
	Tak

	Dodatkowe wymagania - tokarki, wyposażenie i narzędzia dostarczane z tokarką



	Lp.
	Opis wymagań 
	Potwierdzenie opisu wymagań

	1.
	Montaż tokarek (ustawienie, kotwienie, poziomowanie)
	Tak

	2.
	Przegląd techniczny i uruchomienie
	Tak 

	3.
	Instruktaż wskazanych osób
	Tak (2 osoby)


Część VI przedmiotu zamówienia

Tokarka typu WAFO - TUW 33K lub równoważna
	Lp.
	Opis wymagań 
	Parametry wymaganego sprzętu

	1.
	Sterowanie konwencjonalne 
	Tak

	2.
	Napięcie znamionowe:


	400V

	3.
	Moc napędu głównego określona jako maksymalna w kW.
	3 kW

	4.
	Średnica toczenia nad łożem min.
	330mm

	5.
	Średnica toczenia nad suportem min.
	195mm

	6.
	Długość toczenia w kłach min.

	1000mm

	7.
	Średnica przelotu wrzeciona min.
	38mm

	8.
	Ilość prędkości 

	16, 2 zakresy

	9.
	Zakres prędkości obrotów wrzeciona
	min. 45-1800 obr / min

	10.
	Zmiana kierunku obrotów wrzeciona
	tak

	11.
	Maksymalny wymiar narzędzia
	16x16 mm

	12.
	Stożek we wrzecionie
	Morse 5

	13.
	Stożek w pinoli konika
	Morse 3

	14.
	Zakres posuwu wzdłużnego
	0,043 – 0,653mm

	15.
	Zakres posuwu poprzecznego
	0,015 – 0,220mm

	16.
	Gwint metryczny –zakres
	0,40 – 7,0 (37 rodz.)mm

	17.
	Gwint calowy – j/w
	4 – 112 (40 rodz.) Skok/cal

	18.
	Wysuw tulei konika min.
	120mm

	19.
	Cyfrowy odczyt położenia 
	W 2 osiach

	20.
	Max waga
	750 kg


Wyposażenie i narzędzia dostarczane z tokarką

	Lp.
	Opis wymagań 
	Parametry wymaganego sprzętu

	1.
	Instrukcja obsługi i DTR w języku polskim
	Tak

	2.
	Deklaracja zgodności CE
	Tak

	3.
	Instalacja oświetleniowa przestrzeni roboczej 24V
	Tak

	4.
	Układ wodnego chłodzenia przestrzeni roboczej
	Tak

	5.
	Imak 
	4 nożowy imak

	6.
	Samocentrujący uchwyt 
	3 szczękowy Ø 160

	7.
	Samocentrujący uchwyt
	4 szczękowy Ø 200

	8.
	Podtrzymka stała
	Tak

	9.
	Podtrzymka ruchoma
	Tak

	10.
	Kieł tokarski obrotowy do konika
	Tak

	11.
	Kieł tokarski stały centrujący do wrzeciona 
	Tak

	12.
	Tulejka redukcyjna do konika, komplet
	Tak

	13.
	Tarcza zabierakowa
	Tak

	14.
	Smarownica
	Tak

	15.
	Komplet kluczy obsługowych
	Tak


	Dodatkowe wymagania - tokarki, wyposażenie i narzędzia dostarczane z tokarką



	Lp.
	Opis wymagań 
	Potwierdzenie opisu wymagań

	1.
	Montaż tokarek (ustawienie, kotwienie, poziomowanie)
	Tak

	2.
	Przegląd techniczny i uruchomienie
	Tak 

	3.
	Instruktaż wskazanych osób
	Tak (2 osoby)


Część VII przedmiotu zamówienia

Tokarka uniwersalna typu D 410 x 1000 lub równoważna
	Lp.
	Opis wymagań 
	Parametry wymaganego sprzętu

	1.
	Sterowanie konwencjonalne


	tak

	2.
	Napięcie znamionowe:


	400V

	3.
	Moc napędu głównego określona jako maksymalna i minimalna w kW.
	4/3 kW

	4.
	Średnica toczenia nad łożem min.
	410

	5.
	Średnica toczenia nad suportem min.
	255

	6.
	Długość toczenia w kłach min.
	1000

	7.
	Średnica przelotu wrzeciona min.
	52

	8.
	Ilość obrotów wrzeciona


	min. 45 - 1800

	9.
	Zakres prędkości obrotów wrzeciona
	min. 45 - 1800

	10.
	Zmiana kierunku obrotów wrzeciona
	tak

	11.
	Maksymalny wymiar narzędzia
	20 x 20

	12.
	Stożek we wrzecionie
	Nr 6 Morse’a

	13.
	Stożek w pinoli konika
	Nr 4 Morse’a

	14.
	Zakres posuwu wzdłużnego
	0,05 – 1,7

	15.
	Zakres posuwu poprzecznego
	0.025 – 0,85

	16.
	Posuw przyśpieszony wzdłużny/poprzeczny
	nie

	17.
	Gwint metryczny –zakres
	0,2 - 14

	18.
	Gwint calowy – j/w
	2 – 72 T.P.I

	19.
	Nacinanie ww. gwintów: bez konieczności zmiany kół zębatych / zmiana skoku gwintu za pomocą dźwigni nastawnych.
	Tak

	20.
	Wysuw tulei konika
	120

	21.
	Przestawny konik dla procesów obróbki stożka   Tak/nie
	tak

	22.
	Cyfrowy odczyt położenia 
	tak

	23.
	Max waga
	2200kg


Wyposażenie i narzędzia dostarczane z tokarką

	L.p.
	Opis wymagań 
	Parametry wymaganego sprzętu

	1.
	Instrukcja obsługi i DTR w języku polskim
	Tak

	2.
	Deklaracja zgodności CE
	Tak

	3.
	Instalacja oświetleniowa przestrzeni roboczej 24V
	Tak

	4.
	Układ wodnego chłodzenia przestrzeni roboczej
	Tak

	5.
	Osłona przeciw wiórowa
	Tak

	6.
	Osłona ochronna przeciwrozbryzgowa
	Tak

	7.
	Imak 
	Tak

	8.
	Samocentrujący uchwyt 
	3 szczękowy 200mm



	9.
	Samocentrujący uchwyt 
	4 szczękowy

	10.
	Komplet miękkich szczęk –kpl.
	2 kpl.

	11.
	Regulowany twardy zderzak wzdłużny
	Tak

	12.
	Podtrzymka stała
	Tak

	13.
	Podtrzymka ruchoma
	Tak

	14.
	Kieł tokarski obrotowy do konika
	Tak / stały

	15.
	Kieł tokarski stały centrujący do wrzeciona 
	Tak

	16.
	Uchwyt samocentrujący do wierteł, do konika
	Tak

	17.
	Tulejka redukcyjna do konika, komplet
	Tak

	18.
	Tarcza zabierakowa
	Tak

	19.
	Komplet kół zmianowych
	Tak

	20.
	Smarownica
	Tak

	21.
	Komplet kluczy obsługowych
	Tak

	22.
	Komplet wibroizolatorów do posadowienia oferowanej tokarki
	Tak


	Dodatkowe wymagania - tokarki, wyposażenie i narzędzia dostarczane z tokarką



	Lp.
	Opis wymagań 
	Potwierdzenie opisu wymagań

	1.
	Montaż tokarek (ustawienie, kotwienie, poziomowanie)
	Tak

	2.
	Przegląd techniczny i uruchomienie
	Tak 

	3.
	Instruktaż wskazanych osób
	Tak (2 osoby)


Część VIII przedmiotu zamówienia
Tokarka uniwersalna typu D360x750 lub równoważna
	Lp.
	Opis wymagań 
	Parametry wymaganego sprzętu

	1.
	Sterowanie konwencjonalne 
	tak

	2.
	Napięcie znamionowe:


	380V

	3.
	Moc napędu głównego określona jako maksymalna i minimalna w kW.
	2 KW

	4.
	Średnica toczenia nad łożem min.
	330

	5.
	Średnica toczenia nad suportem min.
	223

	6.
	Długość toczenia min.
	750

	
	
	

	7.
	Średnica przelotu wrzeciona
	~40-35

	8.
	Ilość obrotów wrzeciona
	8 lub 16

	9.
	Zakres prędkości obrotów wrzeciona
	70-2000

lub 35-2000

	10.
	Zmiana kierunku obrotów wrzeciona
	Tak

	11.
	Maksymalny wymiar narzędzia
	16x16

	12.
	Stożek we wrzecionie
	No 5 Morse

	13.
	Stożek w pinoli konika
	No 5 Morse

	14.
	Zakres posuwu wzdłużnego
	standardowy

	15.
	Zakres posuwu poprzecznego
	standardowy

	16.
	Gwint metryczny – należy podać zakres
	0,4÷7

	17.
	Gwint calowy – j/w 
	4-56T.P.I.

	18.
	Nacinanie ww. gwintów: bez konieczności zmiany kół zębatych / zmiana skoku gwintu za pomocą dźwigni nastawnych.
	Za pomocą dźwigni

	19.
	Wysuw tulei konika
	(standardowy)

	20.
	Przestawny konik dla procesów obróbki stożka
	tak

	21.
	Max waga
	800 kg


Wyposażenie i narzędzia dostarczane z tokarką

	Lp.
	Opis wymagań 
	Parametry wymaganego sprzętu

	1.
	Instrukcja obsługi i DTR w języku polskim
	tak

	2.
	Deklaracja zgodności CE
	tak

	3.
	Instalacja oświetleniowa przestrzeni roboczej 24V
	tak

	4.
	Układ wodnego chłodzenia przestrzeni roboczej
	tak

	5.
	Osłona przeciw wiórowa
	tak

	6.
	Osłona ochronna przeciwrozbryzgowa
	tak

	7.
	Imak 4-ro gniazdowy (nożowy)
	tak

	    8.
	Samocentrujący uchwyt
	3 szczękowy 160

4 szczękowy 200

	9.
	Komplet miękkich szczęk – kpl
	tak

	10.
	Regulowany twardy zderzak wzdłużny
	tak

	11.
	Podtrzymka stała
	tak

	12.
	Podtrzymka ruchoma
	tak

	13.
	Kieł tokarski obrotowy do konika
	tak

	14.
	Kieł tokarski stały centrujący do wrzeciona 
	tak

	15.
	Tarcza tokarska
	tak

	16.
	Komplet kół zmianowych
	tak


	Dodatkowe wymagania - tokarki, wyposażenie i narzędzia dostarczane z tokarką



	Lp.
	Opis wymagań 
	Potwierdzenie opisu wymagań

	1.
	Montaż tokarek (ustawienie, kotwienie, poziomowanie)
	Tak

	2.
	Przegląd techniczny i uruchomienie
	Tak 

	3.
	Instruktaż wskazanych osób
	Tak (2 osoby)


Część IX przedmiotu zamówienia

Tokarka uniwersalna typu TOP-330x1000 lub równoważna
	Lp.
	Opis wymagań 
	Parametry wymaganego sprzętu

	1.
	Sterowanie konwencjonalne 
	tak

	2.
	Napięcie znamionowe:


	380 V

	3.
	Moc napędu głównego określona jako maksymalna w kW
	2,5 kW

	4.
	Średnica toczenia nad łożem min.
	Ø330 mm

	5.
	Średnica toczenia nad suportem min.
	Ø195 mm

	6.
	Długość toczenia w kłach min.
	1000 mm

	7.
	Średnica przelotu wrzeciona min.
	40 mm

	8.
	Ilość obrotów wrzeciona min.
	9

	9.
	Zakres prędkości obrotów wrzeciona
	80-2000 obr/min

	10.
	Zmiana kierunku obrotów wrzeciona
	Tak

	11.
	Maksymalny wymiar narzędzia
	20 x 20 mm

	12.
	Stożek we wrzecionie
	M.T. nr5

	13.
	Stożek w pinoli konika
	M.T. nr3

	14.
	Zakres posuwu wzdłużnego
	12/0,068 – 0,936 mm/0br

	15.
	Zakres posuwu poprzecznego
	12/0,034 – 0,468 mm/obr

	16.
	Posuw przyśpieszony wzdłużny/poprzeczny
	Tak

	17.
	Gwint metryczny –zakres
	0,4 – 7 mm

	18.
	Gwint calowy – j/w 
	4 – 56 zw/cal

	19.
	Nacinanie ww. gwintów: bez konieczności zmiany kół zębatych / zmiana skoku gwintu za pomocą dźwigni nastawnych.
	Za pomocą dźwigni

	20.
	Wysuw tulei konika
	Tak

	21.
	Przestawny konik dla procesów obróbki stożka
	Tak

	22.
	Max waga
	650 kg


Wyposażenie i narzędzia dostarczane z tokarką

	Lp.
	Opis wymagań 
	Parametry wymaganego sprzętu

	1.
	Instrukcja obsługi i DTR w języku polskim
	Tak

	2.
	Deklaracja zgodności CE
	Tak

	3.
	Instalacja oświetleniowa przestrzeni roboczej 24V
	Tak

	4.
	Układ wodnego chłodzenia przestrzeni roboczej
	Tak

	5.
	Osłona przeciw wiórowa
	Tak

	6.
	Osłona ochronna przeciwrozbryzgowa
	Tak

	7.
	Imak 4-ro gniazdowy (nożowy)
	Imak 4 nożowy

	8.
	Samocentrujący uchwyt 
	Uchwyt trzyszczękowy

	9.
	Samocentrujący uchwyt 
	Ø 160

	10.
	Komplet miękkich szczęk –kpl.
	Nie

	11.
	Regulowany twardy zderzak wzdłużny
	Tak

	12.
	Podtrzymka stała
	Tak

	13.
	Podtrzymka ruchoma
	Tak

	14.
	Kieł tokarski obrotowy do konika
	Tak

	15.
	Kieł tokarski stały centrujący do wrzeciona 
	Tak

	16.
	Uchwyt samocentrujący do wierteł, do konika
	Tak

	17.
	Tulejka redukcyjna do konika, komplet
	Tak

	18.
	Tarcza zabierakowa
	Tak

	19.
	Komplet kół zmianowych
	Tak

	20.
	Smarownica
	Tak

	21.
	Komplet kluczy obsługowych
	Tak

	22.
	Komplet wibroizolatorów do posadowienia oferowanej tokarki
	Tak


	Dodatkowe wymagania - tokarki, wyposażenie i narzędzia dostarczane z tokarką



	Lp.
	Opis wymagań 
	Potwierdzenie opisu wymagań

	1.
	Montaż tokarek (ustawienie, kotwienie, poziomowanie)
	Tak

	2.
	Przegląd techniczny i uruchomienie
	Tak 

	3.
	Instruktaż wskazanych osób
	Tak (2 osoby)


Część X przedmiotu zamówienia

Tokarka uniwersalna  typu C 6250 A x 1500 z odczytem lub równoważna
	Lp.
	Opis wymagań 
	Parametry wymaganego sprzętu

	1.
	Sterowanie konwencjonalne
	tak

	2.
	Napięcie znamionowe:


	400V

	3.
	Moc napędu głównego określona jako maksymalna kW
	8 KV

	4.
	Średnica toczenia nad łożem min.

	500 mm

	5.
	Średnica toczenia nad suportem min.
	310 mm

	6.
	Długość toczenia min.
	1500 mm

	
	W wybraniu mostka min.
	320 mm

	7.
	Ilość obrotów wrzeciona min.

	80 mm

	8.
	Zakres prędkości obrotów wrzeciona
	min. 36-1600 obr/min.

	9.
	Maksymalny wymiar narzędzia
	3000 x 1100 x 1380 mm

	10.
	Stożek we wrzecionie
	No 7 Morse

	11.
	Stożek w pinoli konika
	MT5

	12.
	Zakres posuwu wzdłużnego
	0,063 – 2,52 mm/Obr.

	13.
	Zakres posuwu poprzecznego
	0,027 – 1,07 mm/obr

	14.
	Posuw przyśpieszony wzdłużny/poprzeczny
	4,5 m/min wzdłużny

Poprzeczny 1,9 m/min

	15.
	Gwint metryczny –zakres
	1-14 mm (22 rodz.)

	16.
	Gwint calowy – j/w
	28-2 skok/cal (26 rodz.)

	17.
	Wysuw tulei konika min.
	150 mm

	18.
	Cyfrowy odczyt położenia
	Pełny dla 3- osi tak

	21.
	Max waga
	Waga netto 3300 kg.


Wyposażenie i narzędzia dostarczane z tokarką

	Lp.
	Opis wymagań 
	Parametry wymaganego sprzętu

	1.
	Instrukcja obsługi i DTR w języku polskim
	Tak

	2.
	Deklaracja zgodności CE
	Tak

	3.
	Instalacja oświetleniowa przestrzeni roboczej 24V
	Tak

	4.
	Układ wodnego chłodzenia przestrzeni roboczej
	Tak

	5.
	Osłona przeciw wiórowa
	Tak /na całej dł. tokarki/

	6.
	Osłona ochronna przeciwrozbryzgowa
	Tak

	8.
	Samocentrujący uchwyt 
	Uchwyt tokarki 3- szczękowy samocentrujący fi -250 mm, 

	9.
	Samocentrujący uchwyt 
	Uchwyt tokarki 4- szczękowy samocentrujący fi -320 mm,

	10.
	Podtrzymka stała
	Tak

	11.
	Podtrzymka ruchoma
	Tak

	12.
	Kieł tokarski obrotowy do konika
	Tak

	13.
	Tulejka redukcyjna do konika, komplet
	Do wrzeciona TAK 

	14.
	Tarcza tokarska
	Fi 400 mm

	15.
	Komplet kluczy obsługowych
	Tak

	16.
	Komplet wibroizolatorów do posadowienia oferowanej tokarki
	Tak

	Dodatkowe wymagania - tokarki, wyposażenie i narzędzia dostarczane z tokarką



	Lp.
	Opis wymagań 
	Potwierdzenie opisu wymagań

	1.
	Montaż tokarek (ustawienie, kotwienie, poziomowanie)
	Tak

	2.
	Przegląd techniczny i uruchomienie
	Tak 

	3.
	Instruktaż wskazanych osób
	Tak (2 osoby)


PAGE  
8
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

                                               ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

[image: image1.jpg]