Załącznik nr 1 do umowy nr …………………z dn…………….na zakup macierzy dyskowej dla systemu informatycznego Krajowego Rejestru Karnego

Wymagania techniczne 
Macierz dyskowa dla KRK








szt. 1
Przez macierz dyskową Zamawiający rozumie zestaw dysków twardych kontrolowanych przez pojedynczą parę kontrolerów macierzowych (bez dodatkowych kontrolerów, serwerów wirtualizujących etc).
Oferowany model……………………..






        Producent………………..
	Lp.
	Element
	Opis wymagań minimalnych
	Potwierdzenie wymagań minimalnych i konfiguracji

(spełnia/nie spełnia)
	Parametry techniczne oferowanego sprzętu

(podać proponowane rozwiązania)

	1. 
	Architektura
	Możliwość dostępu do macierzy realizowana jest poprzez redundantną sieć Storage Area Network (SAN) opartą o technologię Fibre Channel 4 Gb/s. 
	
	

	2. 
	Typ obudowy
	Macierz dyskowa powinna być zamontowana w dostarczonej przez Wykonawcę szafie „rack” o wysokości 42U wyposażonej w dwa obwody zasilania (2 x PDU 32A).
	
	

	3. 
	Dyski
	Dostępna dla użytkownika przestrzeń dyskowa powinna być zbudowana za pomocą min. 8 napędów dyskowych w technologii, Fibre Channel, co najmniej 4 Gb/s, o pojemności min. 146GB i prędkości obrotowej 15k m.
	
	

	4. 
	Możliwość rozbudowy przestrzeni dyskowej
	Możliwość rozbudowy macierzy przy wykorzystaniu tych samych kontrolerów macierzowych (bez utraty danych i konieczności ich odtwarzania z backupu) 
	
	

	5. 
	Ograniczenia rodzaju dysków w jednej półce
	Możliwość dowolnego mieszania napędów dyskowych Low-Cost FC/FATA z napędami dyskowymi FC w obrębie tej samej półki dyskowej
	
	

	6. 
	Obsługa RAID
	Macierz powinna obsługiwać tryb pracy RAID0, RAID1 i RAID5.
	
	

	7. 
	Sposób realizacji trybów pracy RAID
	Zamawiający wymaga, by ochrona danych RAID w oferowanej macierzy dyskowej realizowana była sprzętowo.
	
	

	8. 
	Możliwość wykorzystania dysków zapasowych (SPARE)
	Zamawiający wymaga by możliwe było definiowanie zapasowych napędów dyskowych SPARE lub odpowiedniej zapasowej przestrzeni dyskowej.
	
	

	9. 
	Wydajność
	Oferowana konfiguracja macierzy dyskowej musi zapewniać wydajności powyżej 150 000 IOPS dla operacji odczytu z pamięci cache.
	
	

	10. 
	Tryb pracy kontrolerów
	Kontrolery macierzowe oferowanej macierzy dyskowej muszą pracować w trybie active/active dla pojedynczego woluminu logicznego LUN.
	
	

	11. 
	Dystrybucja danych na dyskach
	Zamawiający wymaga, by oferowana macierz dyskowa umożliwiała dystrybucję (stripe) danych (pojedynczego woluminu logicznego LUN) na co najmniej 30 napędach dyskowych.)

	
	

	12. 
	Dynamiczna zmiana wielkości wolumenów logicznych:


	Możliwość dynamicznego zwiększania pojemności woluminów logicznych z poziomu kontrolera macierzowego bez przerywania dostępu do danych.
	
	

	13. 
	Tryb wymiany elementów macierzy
	Możliwość wymiany elementów systemu w trybie „Hot-Swap”, a w szczególności takich, jak: kontrolery, zasilacze, wentylatory.
	
	

	14. 
	Mirror cache
	Zabezpieczenie przy pomocy kopii lustrzanej (mirror) pamięci CACHE kontrolerów macierzowych.
	
	

	15. 
	Podtrzymanie bateryjne cache
	Podtrzymanie bateryjne pamięci CACHE kontrolerów macierzowych przez minimum 90 godz.
	
	

	16. 
	Zasilanie kontrolerów
	Każdy kontroler macierzowy powinien być wyposażony, w co najmniej 2 zasilacze.
	
	

	17. 
	Zewnętrzne interfejsy FC kontrolerów macierzowych
	Co najmniej 2 natywne zewnętrzne interfejsy FC 4 Gb/s w pojedynczym kontrolerze macierzowym (bez zwielokrotniania za pomocą hubów lub przełączników FC).
	
	

	18. 
	Wewnętrzne interfejsy FC kontrolerów macierzowych 
	Co najmniej 2 natywne wewnętrzne interfejsy FC działające z prędkością, co najmniej 4 Gb/s (do obsługi napędów dyskowych) w pojedynczym kontrolerze macierzowym (bez zwielokrotniania za pomocą hubów lub przełączników FC).
	
	

	19. 
	Sposób ochrony danych
	Możliwość ochrony danych w heterogenicznych środowiskach sieci SAN – maskowanie LUN.
	
	

	20. 
	Minimalna ilość wolumenów logicznych
	Możliwość definiowania w oferowanej macierzy dyskowej, co najmniej 1024 woluminów logicznych.
	
	

	21. 
	SPOF
	Brak pojedynczego punktu awarii, który powodowałby brak dostępu do danych.
	
	

	22. 
	Środowisko heterogeniczne
	Wsparcie producenta macierzy dla jednoczesnego podłączenia (multipathing) co najmniej systemów OpenVMS, IBM AIX, HP-UX (dla platformy Itanium). Wsparcie także dla klastrów wymienionych systemów operacyjnych. Wsparcie powinno być dostępne w ramach oferowanego sprzętu lub oferowanych licencji oprogramowania. Powinno ono obejmować funkcjonalność automatycznego przełączania kanału IO w wypadku awarii ścieżki dostępu ww. serwerów do macierzy – wymagane jest dostarczenie odpowiednich licencji, dla co najmniej 2 serwerów pracujących pod kontrolą systemu OpenVMS.
	
	

	23. 
	Obsługa środowiska wieloserwerowego
	Macierz dyskowa musi umożliwiać obsługę minimum 4 niezależnych systemów (serwerów, klastrów) jednocześnie, każdy dołączony dwiema ścieżkami transmisji danych (dostarczona licencja na tę ilość serwerów o ile oferowany model macierzy dyskowej wymaga odrębnej licencji uzależnionej od liczby serwerów).
	
	

	24. 
	Uaktualnianie firmware’u kontrolerów oraz dysków
	Możliwość uaktualniania firmware’u kontrolera macierzowego oraz napędów dyskowych bez przerywania pracy systemu.
	
	

	25. 
	Wymagania dotyczące możliwość rozszerzenie funkcjonalności macierzy
	Instalacja dodatkowej funkcjonalności macierzy dyskowej nie może powodować zmniejszenia dostępnego obszaru pamięci CACHE.
	
	

	26. 
	Naprawa w miejscu zainstalowania
	Macierz przystosowana do napraw w miejscu zainstalowania oraz wymiany elementów bez konieczności jej wyłączania.
	
	

	27. 
	Zarządzanie macierzą
	Macierz musi umożliwiać zdalne zarządzanie macierzą oraz automatyczne informowanie centrum serwisowego o awarii. Zarządzanie macierzą z poziomu pojedynczego interfejsu graficznego. Wymagane jest stałe monitorowanie stanu macierzy (w tym monitorowanie wydajności) oraz możliwość konfigurowania jej zasobów dyskowych.
	
	

	28. 
	Dodatkowe funkcje oprogramowania macierzy
	a) Możliwość dokonywania na żądanie tzw. migawkowej kopii danych (snapshot) w ramach macierzy bez potrzeby alokowania dodatkowej przestrzeni dyskowej na potrzeby kopii. Zamawiający wymaga by oferowana macierz miała taką funkcjonalność, ale ma to być opcja możliwa do nabycia. 

b) Możliwość dokonywania na żądanie pełnej fizycznej kopii danych (klon) w ramach macierzy za pomocą wewnętrznych kontrolerów macierzowych. Zamawiający wymaga by oferowana macierz miała taką funkcjonalność, ale ma to być opcja możliwa do nabycia. 
	
	

	29. 
	Elementy dodatkowe zamówienia
	Zamawiający wymaga by oferowany sprzęt zawierał wszystkie niezbędne elementy konieczne do montażu i instalacji macierzy w systemie operacyjnym OpenVMS działającym na posiadanym przez Zamawiającego serwerze HP rx3600.

Ponadto w ramach zamówienia Wykonawca dostarczy, zamontuje i zainstaluje w posiadanej przez Zamawiającego macierzy HP EVA4100 1 półkę dyskowa wraz z 8 dyskami 146GB i niezbędnymi akcesoriami.
	
	


Wymagania dotyczące dostawy, montażu i instalacji zamawianego sprzętu.

W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia macierzy dyskowej do zapasowego ośrodka Biura Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego mieszczącego się w Warszawie przy ul. Zwycięzców 34. 
Po dostarczeniu sprzętu, w uzgodnionym z Zamawiającym dniu mieszczącym się w terminie wykonania umowy Wykonawca wykona montaż i instalację dostarczonej macierzy.
Pod pojęciem montażu i instalacji  Zamawiający rozumie: 

1. złożenie w funkcjonalną całość dostarczonego sprzętu, 

2. zainstalowanie i skonfigurowanie oprogramowania sterującego w dostarczonej macierzy dyskowej,

3. podłączanie dostarczonej macierzy dyskowej do posiadanego przez Zamawiającego serwera HP rx3600 pracującego pod kontrolą systemu operacyjnego OpenVMS, wersja 8.3 - system będący w posiadaniu Zamawiającego,
4. wykonanie strojenia całości w celu uzyskania najlepszych parametrów wydajnościowych i niezawodnościowych zmodernizowanego zestawu.

Wszystkie prace montażowe i instalacyjne w zapasowym ośrodku Biura Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego mogą być wykonane w godzinach od 8:00 do 20:00.
Montaż półki w macierzy HP EVA 4100 w ośrodku podstawowym w budynku przy ul. Czerniakowskiej 100 może odbyć się jedynie w godzinach popołudniowych tj. po godz. 16:00.

............................, dnia, .............................        


...................................................................................

Miejscowość

      Data




Podpis(-y) osoby(osób) wskazanej(-ych) 

w dokumencie uprawniającym do występowania 

w obrocie prawnym lub posiadającej(-ych) pełnomocnictwo(-a). 

(Zalecany czytelny podpis(-y) lub podpis(-y) i pieczątka(-i) z imieniem i nazwiskiem).
 

