BDG-II-3710-16/12

Załącznik nr 2 do Umowy

SPECYFIKACJA  SPRZĘT KOMPUTEROWY

Serwer klasy blade model Hewlett Packard HP BL460c G7 lub równoważny *	Liczba sztuk: 5

### do zamontowania w kasecie model Hewlett Packard Blade System c7000 będącej w posiadaniu Zamawiającego.

……………………………………						………………………………

Oferowany model								Producent

| Lp. | Nr komponentu | Opis komponentu lub równoważny* | Liczba sztuk | Parametry techniczne oferowanego sprzętu (tj. wskazanie konkretnego parametru lub konfiguracji i/albo potwierdzenie spełnienia minimalnych wymagań)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 603718-B21 | HP BL460c G7 CTO Blade | 1 | spełnia/nie spełnia |
| 2 | 637408-L21 | HP BL460c G7 X5672 FIO Kit | 1 | spełnia/nie spełnia |
| 3 | 637408-B21 | HP BL460c G7 X5672 Kit | 1 | spełnia/nie spełnia |
| 4 | 637408-B21 0D1 | Factory integrated | 1 | spełnia/nie spełnia |
| 5 | 500662-B21 | HP 8GB 2Rx4 PC3-10600R-9 Kit | 2 | spełnia/nie spełnia |
| 6 | 500662-B21 0D1 | Factory integrated | 2 | spełnia/nie spełnia |
| 7 | 507127-B21 | HP 300GB 6G SAS 10K 2.5in DP ENT HDD | 2 | spełnia/nie spełnia |
| 8 | 507127-B21 0D1 | Factory integrated | 2 | spełnia/nie spełnia |
| 9 | 534562-B21 | HP 1G Flash Backed Cache | 1 | spełnia/nie spełnia |
| 10 | 534562-B21 0D1 | Factory integrated | 1 | spełnia/nie spełnia |
| 11 | HG928A3 | HP 3 Yr 6 H Call-to-Repair w/DMR HW Supp | 1 | spełnia/nie spełnia |
| 12 | HG928A3 7XE | BL4xxc Svr Bld HW Support | 1 | spełnia/nie spełnia |
| ### 13 | Wymagania dodatkowe | - Montaż, instalacja, uruchomienie w kasetach model HP Blade System c7000 będących w posiadaniu Zamawiającego w lokalizacjach w sposób umożliwiający pełną współpracę ze wszystkimi serwerami HP BL460c, HP BL620c i HP BL680c eksploatowanymi obecnie w ww. kasetach. - Instalacja na oferowanych serwerach systemu operacyjnego Microsoft Windows 2008 R2 Server ENG dostarczonych przez Wykonawcę. - Instalacja na oferowanych serwerach oprogramowania narzędziowego firmy HP w najnowszej udostępnionej wersji producenta serwera. | spełnia/nie spełnia |  |
| ### 14 | Zarządzanie | Serwer musi być wyposażony w kartę zdalnego zarządzania (konsoli) pozwalającej na: włączenie, wyłączenie i restart serwera, podgląd logów sprzętowych serwera i karty, przejęcie pełnej konsoli tekstowej serwera niezależnie od jego stanu (także podczas startu, restartu OS). Karta musi także umożliwiać przejęcie zdalnej konsoli graficznej i podłączanie wirtualnych napędów CD/DVD/ISO, USB i FDD. Rozwiązanie sprzętowe, niezależne od systemów operacyjnych, zintegrowane z płytą główną lub jako karta zainstalowana w gnieździe PCI. | spełnia/nie spełnia |  |

##### Dodatkowe wymagania:

- Wykonawca zestawi wszelkie elementy dostarczonego sprzętu wraz z niezbędnym kompletem elementów dodatkowych takich jak kable logiczne UTP i FC, złącza, przejściówki, szyny pozwalających na kompletne uruchomienie serwerów i połączenie ich ze wszystkimi elementami uruchamianej infrastruktury sprzętowej w oferowanych szafach serwerowych S1,

- Wykonawca wykona połączenia za pomocą niezbędnego okablowania typu UTP i FC oferowanej infrastruktury sprzętowej z obecnie eksploatowaną infrastrukturą sprzętową Zamawiającego.

- Czynności związane z uruchomieniem muszą być przeprowadzone przez personel autoryzowany przez producenta zaoferowanego rozwiązania we współpracy z personelem IT Zamawiającego.

- Dostawa musi obejmować wszystkie komponenty (kable logiczne UTP i FC, złącza, przejściówki, szyny itp.) wymagane przez producentów oferowanego rozwiązania do jego prawidłowego podłączenia i konfiguracji w rozwiązaniu Zamawiającego,

- Wszystkie urządzenia powinny zawierać osprzęt wymagany przez producentów oferowanego rozwiązania (na przykład: okablowanie, urządzenia zasilające) niezbędny do jego prawidłowego podłączenia z siecią energetyczną Zamawiającego o parametrach: 230 V ± 10% , 50 Hz,

- Całość dostarczonego sprzętu i oprogramowania musi zapewniać pełną kompatybilność, oraz jak najlepsze dopasowanie rozwiązań technicznych mających wpływ na pełną interoperacyjność gwarantującą bezkolizyjną integrację zamawianych komponentów na poziomie funkcjonalnym,

- Zamawiający dostarczy na płytach CD/DVD komplet sterowników systemowych  i niezbędne oprogramowanie narzędziowych i fabrycznych,

- Zamawiający dostarczy nośniki  z systemami operacyjnymi,

- Wykonawca zainstaluje na dostarczonych serwerach system operacyjny Microsoft Windows 2008R2 Server z nośników. Wykonawca po instalacji ww. oprogramowania, dokona konfiguracji na poziomie programowym i sprzętowym w uzgodnieniu z Zamawiającym oraz uruchomi podstawowe funkcje systemowe,

- Wykonawca zainstaluje na wszystkich pozostałych elementach infrastruktury niezbędne do prawidłowego funkcjonowania oprogramowanie systemowe i narzędziowe, dokona ich konfiguracji w uzgodnieniu z Zamawiającym oraz uruchomi podstawowe funkcje systemowe,

- Wykonawca skonfiguruje parametry systemu operacyjnego (nazwy, podział na partycje, adresy etc.) zgodnie z projektem instalacji,

- Wykonawca zainstaluje na dostarczonych serwerach oprogramowanie narzędziowe firmy HP w najnowszej udostępnionej wersji,

- Wykonawca, w razie wystapienia takiej konieczności, zaktualizuje oprogramowanie Hp OnBoard Administrator, HP Virtual Connect, kart zarządzania iLO, przełączników SAN i LAN do zarządzania infrastrukturą serwerową w posiadanych  przez Zamawiającego kasetach serwerowych model HP Blade System c7000, które podlegają rozbudowie o nowe elementy oraz zaktualizuje firmware i oprogramowanie kart iLO na serwerach eksploatowanych w  tych kasetach,

- Wykonawca skonfiguruje oprogramowanie Hp OnBoard Administrator, HP Virtual Connect w uruchamianych kasetach, w taki spsób, aby współdziałało z obecnie eksploatowanymi, w kasetach HP c7000 będącymi w posiadaniu Zamawiającego.

Zamawiający nie dopuszcza posługiwania się w tym zakresie znakami graficznymi.

Oświadczam(-y), że:

- powyższe produkty, tj. wszystkie oferowane produkty (urządzenia, sprzęty) elektryczne w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego spełniają wymagania norm CE, 
tj. spełniają wymogi niezbędne do oznaczenia produktów znakiem CE,

- oferowane produkty są sprawne, fabrycznie nowe i nieużywane oraz zostały wyprodukowane nie później niż 6 (sześć) miesięcy przed datą dostawy,

- oferowany sprzęt i oprogramowanie zostanie zakupione w autoryzowanym kanale dystrybucji producenta i posiada pakiet usług gwarancyjnych producenta obejmujący użytkowników z obszaru Rzeczypospolitej Polskiej,

- oferowane produkty nie są przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży,

- usługi gwarancyjne dotyczące sprzętu i oprogramowania będą świadczone przez serwis producenta/serwis autoryzowany przez producenta,

- wsparcie techniczne sprzętu i oprogramowania będzie świadczone przez producenta lub podmiot posiadający autoryzację producenta do świadczenia wsparcia technicznego.

............................, dnia, .............................        	...................................................................................

Miejscowość		      Data			Podpis(-y) osoby(osób) wskazanej(-ych)

w dokumencie uprawniającym do występowania

w obrocie prawnym lub posiadającej(-ych) pełnomocnictwo(-a).