4
2

Załącznik  Nr   7  do  umowy  nr

Zakres  prac  konserwacyjnych  i  ich  częstotliwość

1. System sygnalizacji wykrywania i alarmu pożaru – w odstępach miesięcznych.
Sprawdzenie zasilania akumulatorów (2 szt.),

Sprawdzenie działania centrali pożarowej typ TELSAP 2100,

Sprawdzenie działania ręcznych ostrzegaczy pożarowych (ROP) – szt. 22, czujek dymu – szt. 350, elementów sterujących  typ. ELS-1 szt. 3, sygnalizatora akustycznego – szt. 1,

Sprawdzenie ciągłości linii pożarowych – szt. 4,

Usuwanie drobnych usterek nie wymagających nakładu materiałowego – na bieżąco.

2. System oddymiania klatki schodowej – w odstępach miesięcznych.
Sprawdzenie funkcjonowania centrali oddymiania firmy D+H – szt. 1,

Sprawdzenie funkcjonowania awaryjnego źródła zasilania,

Sprawdzenie poprawności działania okien oddymiających – szt. 4 i ich napędu,

Sprawdzenie stanu podłączeń linii dozorowych,

Usuwanie drobnych usterek nie wymagających nakładu materiałowego – na bieżąco.

3. System nadzoru telewizyjnego – w odstępach miesięcznych.
Czyszczenie obiektywów kamer zewnętrznych i szyb obudów zewnętrznych (13 szt.),

Regulacja kamer w celu zmiany obszarów oglądanych - na życzenie Zamawiającego,
Sprawdzenie poprawności funkcjonowania systemu,
Sprawdzenie stanu i funkcjonowania rejestratora cyfrowego wizji typ Digital Video Recorder MAC ADDRESS,
Regulacja i czyszczenie monitora TV LCD 19˝,
Usuwanie drobnych usterek nie wymagających nakładu materiałowego – na bieżąco.
