3
2

                                                                       Załącznik  Nr  1  do  umowy  nr
Zakres prac konserwacyjnych i ich częstotliwość
1. System telewizji satelitarnej  – w odstępach trzymiesięcznych.
1.1. czyszczenie konwerterów satelitarnych (4 szt.),

1.2. czyszczenie czaszy offsetowej (2 szt.),
1.3. ustawianie czaszy na ustaloną pozycję (2 szt.),
1.4. sprawdzenie poprawności zamocowania masztów antenowych (3 szt.),
1.5. pomiar i regulacja poziomów sygnału na wyjściu głowicy kablowej i wzmacniaczy dystrybucyjnych,
1.6. przestrajanie kanałów TV według życzenia Zamawiającego -  na bieżąco,

1.7. sprawdzenie poprawności działania stacji czołowej naziemnej telewizji cyfrowej,
1.8. sprawdzenie poprawności działania przemienników częstotliwości TV Sejm i TV Senat,

1.9. sprawdzenie poprawności działania odbiornika TVN-24,

1.10. sprawdzenie poprawności działania odbiornika POLSAT NEWS,

1.11. sprawdzenie poprawności działania odbiornika TVN CNBC,
1.12. usuwanie drobnych  usterek nie wymagających nakładu materiałowego - na bieżąco.

2. System telewizji przemysłowej  – w odstępach miesięcznych.
2.1. czyszczenie obiektywów oraz obudów kamer wewnętrznych (40 szt.),
2.2. czyszczenie obiektywów oraz obudów i szyb kamer zewnętrznych (21 szt.),
2.3. regulacja kamer w celu zmiany obszarów oglądanych - na życzenie Zamawiającego,
2.4. sprawdzanie poprawności funkcjonowania systemu,
2.5. Sprawdzenie poprawności  funkcjonowania rejestratorów cyfrowych wizji firmy Geovision – szt. 4  oraz rejestratora cyfrowego typ BCS – w tym sprawdzenie jakości nagrywanego obrazu, czasu rejestracji sygnałów wizyjnych, możliwości wyszukiwania określonych sekwencji obrazu i ich odtwarzania,

2.6. Regulacja i czyszczenie monitorów TV plazmowych 42” (szt. 4) i monitorów TV (szt. 6),
2.7. Sprawdzenie poprawności funkcjonowania dzielnika obrazu,

2.8. usuwanie drobnych usterek nie wymagających nakładu materiałowego - na bieżąco.

3. System sygnalizacji alarmu włamania i napadu firmy Ademco  – w odstępach miesięcznych.
3.1. czyszczenie luster czujek PIR wraz z ponownym ustawieniem (132 szt.),
3.2. wywołanie alarmu poprzez  wejście w obszar chroniony strefy  dla każdego obszaru,

3.3. wywołanie alarmu poprzez naciśnięcie przycisku napadowego (26 szt.)  (dla każdego przycisku),

3.4. czyszczenie wyświetlacza i przycisków manipulatora (34 szt.),
3.5. sprawdzenie stanu i funkcjonowania central typ VISTA alarmowych (8 szt.),
3.6. sprawdzenie funkcjonowania barier podczerwieni (21 szt.),
3.7. sprawdzenie funkcjonowania kontaktronów okiennych i drzwiowych (szt. 35),
3.8. sprawdzenie stanu i funkcjonowania systemu wizualizacji V-NET (1 kpl),
3.9. usuwanie drobnych  usterek nie wymagających nakładu materiałowego - na bieżąco.

4. System sygnalizacji wykrywania i alarmu pożaru – w odstępach  miesięcznych.
4.1. sprawdzanie zasilania akumulatorów (4 szt.),

4.2. sprawdzanie działania dwóch central pożarowych, typ TELSAP 2100,

4.3. sprawdzanie działania sygnalizatorów (ręczny ostrzegacz pożarowy – 33 szt., czujki dymu – 710 szt., wskaźniki zadziałania – 400 szt. adaptery – 60 szt., izolatory zwarć – 84 szt.) oraz czyszczenie ich obudów,

4.4. sprawdzanie ciągłości linii pożarowych (16 szt.),

4.5. sprawdzenie działania czujek optycznych przy użyciu imitatora dymu lub dymnika – w odstępach 6-miesięcznych,

4.6. czyszczenie układu optycznego czujek po każdorazowym fałszywym alarmie,

4.7. sprawdzenie stanu i funkcjonowania klap pożarowych (2 szt.) w pomieszczeniu wentylatorni,
4.8. sprawdzenie stanu i funkcjonowania klap pożarowych w pomieszczeniach kuchennych (11 szt.),
4.9. usuwanie drobnych usterek nie wymagających nakładu materiałowego - na bieżąco.

5. System kontroli dostępu do gabinetu Ministra  – w odstępach  miesięcznych.
5.1. sprawdzenie funkcjonowania videofonu typ URMET,
5.2. usuwanie drobnych usterek nie wymagających nakładu materiałowego - na bieżąco.

6. System zasilania awaryjnego (UPS) – w odstępach trzymiesięcznych. 

6.1. sprawdzenie stanu i funkcjonowania systemu typ D15-33,
6.2. sprawdzenie stanu i funkcjonowania systemu typ E-30 firmy Astryd,

6.3.      sprawdzenie stanu baterii,

6.4.      czyszczenie  układów wentylacji,

6.5.   usuwanie drobnych usterek nie wymagających nakład materiałowego - na bieżąco.

7. System sygnalizacji zalania wodą w pom. rozdzielni głównej – w odstępach trzymiesięcznych.
7.1. sprawdzenie poprawności działania procesora typ WG 230-7-1

7.2. usuwanie drobnych usterek nie wymagających nakładu materiałowego - na bieżąco.
8. System wideofonowy – w odstępach miesięcznych.
8.1.    sprawdzenie stanu i funkcjonowania wideofonu typ COMMAX (3 kpl.),

8.2.    sprawdzenie stanu i funkcjonowania wideofonu typ URMET (2 kpl.),

8.3.    sprawdzenie stanu i funkcjonowania wideofonu typ FERMAX,
8.4. usuwanie drobnych usterek nie wymagających nakładu materiałowego - na bieżąco.

9.   Dźwiękowy System Ostrzegania (DSO) -  w odstępach trzymiesięcznych.
9.1. sprawdzenie stanu i funkcjonowania systemu,

9.2. usuwanie drobnych usterek nie wymagających nakładu materiałowego – na bieżąco.

W skład systemu wchodzi:

1) zasilanie Merawex, 1 szafa 42U 600x600, 2x156Ah (podtrzymanie 24 godziny) – MASTER typ ZDSO400E-AK3 - szt. 1,

2) zasilanie Merawex, 1 szafa 42U 600x600, 1x100Ah (podtrzymanie 24 godziny) – SLEVE typ ZDSO400E-AK3 - szt. 1,

3) kontroler sieci typ PRS-NCO-B – szt. 1,

4) interfejs wielokanałowy typ PRS-16MCI – szt. 1,

5) wzmacniacz podstawowy 1x500W typ PRS-1B500 – szt. 1,

6) głośnik sufitowy 9/6W typ LBC3087/41 – szt. 89,

7) głośnik ścienny 6W typ LBC3018/00 – szt. 444.

