Załącznik nr 1 do umowy nr ……………z dnia ………………………
Specyfikacja techniczna sprzętu
I. Serwer -








Liczba sztuk: 2
Oferowany model* ……………………..




Producent* …………………..

	L.p.
	Opis wymagań minimalnych
	Parametry techniczne oferowanego sprzętu

(tj. wskazanie konkretnego parametru lub konfiguracji i/albo potwierdzenie opisu minimalnych wymagań)

	1.
	Obudowa
	Serwer w obudowie o wysokości maksymalnie 2U, obudowa dedykowana do instalacji w standardowej szafie typu RACK 19”, wszystkie niezbędne fronty, szyny do montażu w szafie RACK.
	podać proponowane rozwiązanie

	2.
	Płyta główna
	Płyta główna dedykowana do pracy w serwerach, wyprodukowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym.
	spełnia/ nie spełnia

	3.
	Procesor
	Dwa procesory minimum ośmiordzeniowe, x86 - 64 bity, Intel E5-2690 lub równoważne procesory minimum ośmiordzeniowe, osiągające w testach SPECint_rate2006  wynik nie gorszy niż 690 punktów dla podanej konfiguracji serwera. W przypadku zaoferowania procesora równoważnego, wynik testu musi być publikowany na stronie www.spec.org

Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą wyników w/w testów.
	Podać producenta, nazwę procesora, 

spełnia/ nie spełnia

	4.
	Liczba procesorów
	Minimum 2
	podać proponowane rozwiązanie

	
	Sloty rozszerzeń
	Minimum 3 sloty PCI-Express, w tym jeden slot x16 (szybkość slotu – bus width) oraz minimum jedno gniazdo pełnej wysokości. Ponadto serwer musi mieć możliwość instalacji dodatkowo minimum 2 slotów PCI-Express o szybkości x16 (bus width) lub minimum 4 slotów PCI-Express o szybkości x8 (bus width).
	podać proponowane rozwiązanie

	4.
	Pamięć operacyjna
	Minimum 64 GB RDIMM DDR3 PC3 –10600R w 8 (ośmiu) kościach po 8GB, z możliwością rozbudowy do 768GB. Minimum 24 sloty na pamięć RAM.
	podać proponowane rozwiązanie

	5.
	Dysk twardy
	4 x dysk 300 GB typu Hot Plug, SAS, 15 000 obr./min. 2,5”
	podać proponowane rozwiązanie

	6.
	Kontroler
	Kontroler macierzowy wyposażony w pamięć cache 1 GB oraz podtrzymywanie zawartości pamięci typu flash (FBWC) lub równoważne, zapewniający obsługę wszystkich 4 napędów dyskowych SAS oraz obsługujący poziomy RAID 0/1/1+0/5/5+0. Jeśli zaoferowany kontroler nie obsługuje takiej ilości dysków, konieczne jest zaoferowanie dodatkowego.
	podać proponowane rozwiązanie

	7
	Napęd
	· DVD±RW DL z oprogramowaniem do nagrywania płyt DVD, pełna wersja nieograniczona czasowo, wersja językowa PL.
	podać proponowane rozwiązanie

	8
	Karta sieciowa
	Minimum 4 porty Ethernet 10/100/1000 Mb/s z funkcją Wake-On-LAN, RJ45
	podać proponowane rozwiązanie

	9
	Karta Fibre Channel
	Minimum 2 porty Fibre Channel 16 GB
	podać proponowane rozwiązanie

	10
	Karta graficzna
	Zintegrowana karta graficzna 8 MB RAM, VGA interface.
	spełnia/ nie spełnia

	11
	Porty
	Zintegrowane z przodu obudowy:

· 2 x USB 2.0,
· 1 x VGA.
Zintegrowane z tyłu obudowy:
· 4 x USB 2.0,

· 1 x VGA,
· 1 x COM (RS-232)

· 4 x RJ45 (10/100/1000 Mb/s),

· 1 x RJ45 (10/100/1000 Mb/s) – do obsługi karty zdalnego zarządzania).
Wewnętrzne:

· wewnętrzny port USB 2.0 lub gniazdo na kartę pamięci SD do obsługi monitora maszyn wirtualnych (monitor maszyn wirtualnych nie jest wymagany).
	podać proponowane rozwiązanie

	12.
	Zasilacz
	Minimum 2 szt., typ Hot-plug, redundantne, minimum 750W i wydajności 94%.
	podać proponowane rozwiązanie

	13.
	Diagnostyka
	Panel LCD lub składający się z diod LED umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, zasilaniu oraz temperaturze.
	podać proponowane rozwiązanie

	14.
	Bezpieczeństwo:
	Układ szyfrujący na płycie głównej pozwalający m.in. na przechowywanie w nim kluczy szyfrujących, układ zgodny ze specyfikacją TPM 1.2 aktywowany.
	podać proponowane rozwiązanie

	15.
	Chłodzenie
	Zestaw 6 (sześciu) wentylatorów redundantnych typu hot-plug
	spełnia/ nie spełnia

	16.
	Zarządzanie
	Serwer musi być wyposażony w kartę zdalnego zarządzania (konsoli) pozwalającej na: włączenie, wyłączenie i restart serwera, podgląd logów sprzętowych serwera i karty, przejęcie pełnej konsoli tekstowej serwera niezależnie od jego stanu (także podczas startu, restartu OS). Możliwość przejęcia zdalnej konsoli graficznej i podłączania wirtualnych napędów CD/DVD/ISO i FDD. Rozwiązanie sprzętowe, niezależne od systemów operacyjnych, zintegrowane z płytą główną lub jako karta zainstalowana w gnieździe PCI.
	podać proponowane rozwiązanie

	17.
	Oprogramowanie
	a) Oprogramowanie do zarządzania serwerem przez kartę zdalnego zarządzania (konsoli) umożliwiające administrowanie systemem oraz współpracę ze zdalnym systemem diagnozowania; 
b) Red Hat Enterprise Linux Server wraz z systemem wirtualizacji Red Hat Enterprise Virtualization platform dla każdej maszyny fizycznej według w/w specyfikacji.

Licencje na 8 maszyn wirtualnych, po 4 licencje maszyn wirtualnych dla każdej maszyny fizycznej.
	podać proponowane rozwiązanie
a) – b)

	18.
	Obsługiwane systemy operacyjne
	Microsoft Windows Server 2003; Microsoft Windows Server 2008 R2, Red Hat Enterprise Linux 5,  Red Hat Enterprise Linux 6 -systemy będące w posiadaniu Zamawiającego.
	spełnia/ nie spełnia

	19
	Wymagane normy
	Serwer wyprodukowany zgodnie z wymaganiami normy jakości ISO 9001 lub równoważnej na cały proces produkcji.
	spełnia/ nie spełnia

	20.
	Dodatkowe wymagania
	1. Gwarancja pozostawienia uszkodzonych dysków twardych.
2. Gwarancja 36 miesięcy

3. Naprawa w miejscu instalacji.
4. Wszystkie niezbędne kable kat.6, wyposażenie do prawidłowej instalacji i pracy serwera,
5. Wszystkie niezbędne i aktualne zestawy poprawek Service Pack na oddzielnych nośnikach CD/DVD do zainstalowanego oprogramowania i sterowniki do zainstalowanych urządzeń na oddzielnych nośnikach CD/DVD.
6. Instrukcja obsługi serwera w języku polskim.
7. Dostarczone serwery maja mieć zainstalowane wszystkie najnowsze zestawy poprawek dotyczących dostarczanego sprzętu komputerowego  (czyli najnowsze wersje BIOS, wewnętrznego oprogramowania tego sprzętu, service packi)

8. Przeszkolenie pracowników z wszystkich funkcji realizowanych przez dostarczone oprogramowanie diagnostyczne.

9. Wykonawca musi dostarczyć dla dwóch pracowników Zamawiającego  certyfikowane szkolenia w autoryzowanym ośrodku szkoleniowym w wybranym przez Zamawiającego miejscu oraz terminie z zakresu:
a. Red Hat System Administrator I,

b. Red Hat System Administrator II,

c. Red Hat System Administrator III,

d. Red Hat Enterprise Virtualization.
	


UWAGI ZAMAWIAJĄCEGO:

W przypadku oferowania produktów równoważnych Wykonawca zobowiązany jest do wskazania produktu równoważnego, np. poprzez wypełnienie kolumny o nazwie „Parametry techniczne oferowanego sprzętu (…)” w załączniku nr 1 do Umowy - „Specyfikacja techniczna sprzętu”, poprzez odpowiednie (jeżeli dotyczy) wskazanie, (podanie), tj. co najmniej podanie nazwy producenta oferowanego przez Wykonawcę produktu równoważnego, nazwy oferowanego przez Wykonawcę produktu równoważnego wraz z identyfikatorem odpowiedniego komponentu oraz odpowiednie potwierdzenie spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego opisu minimalnych wymagań w przedmiotowym zakresie opisu, tj. potwierdzenie, że oferowany przez Wykonawcę produkt równoważny spełnia (odpowiada) odpowiednie(-m) wymagania(-om) określone(-ym) przez Zamawiającego w przedmiotowym zakresie, poprzez sformułowanie słowne, np. „tak”, „spełnia”, zgodnie z treścią załącznika nr 1 do Umowy - „Specyfikacja techniczna sprzętu”. 

Zamawiający nie dopuszcza posługiwania się w tym zakresie znakami graficznymi.
Dodatkowo w przypadku oferowania produktów równoważnych
Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy i zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy w celu potwierdzenia, że oferowany równoważny przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą parafowanej lub podpisanej przez Wykonawcę specyfikacji technicznej sprzętu dla oferowanych produktów równoważnych dla przedmiotu zamówienia.

W przypadku oferowania produktów równoważnych do produktów wyspecyfikowanych przez Zamawiającego, produkty równoważne muszą charakteryzować się nie gorszymi parametrami technicznymi niż produkty wyspecyfikowane przez Zamawiającego.
(*) Przez produkt równoważny dla wyspecyfikowanego przedmiotu zamówienia rozumie się sprzęt o parametrach i wymaganiach minimalnych wyszczególnionych (wymienionych) i określonych w przedmiotowej specyfikacji technicznej, który w sposób poprawny współpracuje z urządzeniami i systemami będącymi w posiadaniu Zamawiającego oraz realizuje wszystkie funkcjonalności, a jego zastosowanie nie wymaga żadnych nakładów związanych z dostosowaniem urządzeń i systemów Zamawiającego lub produktu równoważnego oraz posiada wszystkie funkcjonalności określone w odpowiednim do przedmiotu zamówienia „Opisie wymagań minimalnych”.

Oświadczam(-y), że:

1) powyższe produkty, tj. wszystkie oferowane produkty elektryczne w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego spełniają wymagania norm CE, tj. spełniają wymogi niezbędne do oznaczenia produktów znakiem CE,

2) oferowane produkty są sprawne, fabrycznie nowe i nieużywane oraz zostały wyprodukowane nie później niż 6 (sześć) miesięcy przed datą dostawy,
3) oferowany sprzęt i oprogramowanie zostanie zakupione w autoryzowanym kanale dystrybucji producenta i posiada pakiet usług gwarancyjnych producenta obejmujący użytkowników z obszaru Rzeczypospolitej Polskiej,
4) oferowane produkty nie są przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży,
5) usługi gwarancyjne dotyczące sprzętu i oprogramowania będą świadczone przez serwis producenta/serwis autoryzowany przez producenta,

6) wsparcie techniczne sprzętu i oprogramowania będzie świadczone przez producenta lub podmiot posiadający autoryzację producenta do świadczenia wsparcia technicznego.
............................, dnia, .............................        


...................................................................................

Miejscowość

      Data




  Podpis(-y) osoby(osób) wskazanej(-ych) 

w dokumencie uprawniającym do występowania 

w obrocie prawnym lub posiadającej(-ych) pełnomocnictwo(-a). 

(Zalecany czytelny podpis(-y) lub podpis(-y) i pieczątka(-i) z imieniem i nazwiskiem).

