Załącznik nr 1 do umowy nr ……………z dnia ………………………
Specyfikacja techniczna sprzętu
I. Serwer -








Liczba sztuk: 2
Oferowany model* ……………………..




Producent* …………………..

	L.p.
	Opis wymagań minimalnych
	Parametry techniczne oferowanego sprzętu

(tj. wskazanie konkretnego parametru lub konfiguracji i/albo potwierdzenie opisu minimalnych wymagań)

	1.
	Obudowa
	Serwer w obudowie o wysokości maksymalnie 2U, obudowa dedykowana do instalacji w standardowej szafie typu RACK 19”, wszystkie niezbędne fronty, szyny do montażu w szafie RACK.
	podać proponowane rozwiązanie

	2.
	Płyta główna
	Płyta główna dedykowana do pracy w serwerach, wyprodukowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym.
	spełnia/ nie spełnia

	3.
	Procesor
	Dwa procesory minimum ośmiordzeniowe, x86 - 64 bity, Intel E5-2690 lub równoważne procesory minimum ośmiordzeniowe, osiągające w testach SPECint_rate2006  wynik nie gorszy niż 690 punktów dla podanej konfiguracji serwera. W przypadku zaoferowania procesora równoważnego, wynik testu musi być publikowany na stronie www.spec.org

Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą wyników w/w testów.
	Podać producenta, nazwę procesora, 

spełnia/ nie spełnia

	4.
	Liczba procesorów
	Minimum 2
	podać proponowane rozwiązanie

	5
	Sloty rozszerzeń
	Minimum 3 sloty PCI-Express, w tym jeden slot x16 (szybkość slotu – bus width) oraz minimum jedno gniazdo pełnej wysokości. Ponadto serwer musi mieć możliwość instalacji dodatkowo minimum 2 slotów PCI-Express o szybkości x16 (bus width) lub minimum 3 slotów PCI-Express o szybkości x8 (bus width).
	podać proponowane rozwiązanie

	6
	Pamięć operacyjna
	Minimum 64 GB RDIMM DDR3 PC3 –10600R w 8 (ośmiu) kościach po 8GB, z możliwością rozbudowy do 768GB. Minimum 24 sloty na pamięć RAM.
	podać proponowane rozwiązanie

	7.
	Dysk twardy
	4 x dysk 300 GB typu Hot Plug, SAS, 15000 obr./min. 2,5”
	podać proponowane rozwiązanie

	8.
	Kontroler
	Kontroler macierzowy wyposażony w pamięć cache 1 GB oraz podtrzymywanie zawartości pamięci typu flash (FBWC) lub równoważne, zapewniający obsługę wszystkich 4 napędów dyskowych SAS oraz obsługujący poziomy RAID 0/1/1+0/5/5+0. Jeśli zaoferowany kontroler nie obsługuje takiej ilości dysków, konieczne jest zaoferowanie dodatkowego.
	podać proponowane rozwiązanie

	9
	Napęd
	· DVD±RW DL z oprogramowaniem do nagrywania płyt DVD, pełna wersja nieograniczona czasowo, wersja językowa PL.
	podać proponowane rozwiązanie

	10
	Karta sieciowa
	Minimum 4 porty Ethernet 10/100/1000 Mb/s z funkcją Wake-On-LAN, RJ45
	podać proponowane rozwiązanie

	11
	Karta Fibre Channel
	Minimum 2 porty Fibre Channel 16 GB
	podać proponowane rozwiązanie

	12
	Karta graficzna
	Zintegrowana karta graficzna 8 MB RAM, VGA interface.
	spełnia/ nie spełnia

	13
	Porty
	Zintegrowane z przodu obudowy:

· 2 x USB 2.0,
· 1 x VGA.
Zintegrowane z tyłu obudowy:
· 4 x USB 2.0,

· 1 x VGA,
· 1 x COM (RS-232)

· 4 x RJ45 (10/100/1000 Mb/s),

· 1 x RJ45 (10/100/1000 Mb/s) – do obsługi karty zdalnego zarządzania).
Wewnętrzne:

· wewnętrzny port USB 2.0 lub gniazdo na kartę pamięci SD do obsługi monitora maszyn wirtualnych (monitor maszyn wirtualnych nie jest wymagany).
	podać proponowane rozwiązanie

	14.
	Zasilacz
	Minimum 2 szt., typ Hot-plug, redundantne, minimum 750W i wydajności 94%.
	podać proponowane rozwiązanie

	15.
	Diagnostyka
	Panel LCD lub składający się z diod LED umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, zasilaniu oraz temperaturze.
	podać proponowane rozwiązanie

	16.
	Bezpieczeństwo:
	Układ szyfrujący na płycie głównej pozwalający m.in. na przechowywanie w nim kluczy szyfrujących, układ zgodny ze specyfikacją TPM 1.2 aktywowany.
	podać proponowane rozwiązanie

	17
	Chłodzenie
	Zestaw 6 (sześciu) wentylatorów redundantnych typu hot-plug
	spełnia/ nie spełnia

	18.
	Zarządzanie
	Serwer musi być wyposażony w kartę zdalnego zarządzania (konsoli) pozwalającej na: włączenie, wyłączenie i restart serwera, podgląd logów sprzętowych serwera i karty, przejęcie pełnej konsoli tekstowej serwera niezależnie od jego stanu (także podczas startu, restartu OS). Możliwość przejęcia zdalnej konsoli graficznej i podłączania wirtualnych napędów CD/DVD/ISO i FDD. Rozwiązanie sprzętowe, niezależne od systemów operacyjnych, zintegrowane z płytą główną lub jako karta zainstalowana w gnieździe PCI.
	podać proponowane rozwiązanie

	19.
	Oprogramowanie
	a) Oprogramowanie do zarządzania serwerem przez kartę zdalnego zarządzania (konsoli) umożliwiające administrowanie systemem oraz współpracę ze zdalnym systemem diagnozowania; 
b) Red Hat Enterprise Linux Server wraz z systemem wirtualizacji Red Hat Enterprise Virtualization platform dla każdej maszyny fizycznej według w/w specyfikacji.

Licencje na 8 maszyn wirtualnych, po 4 licencje maszyn wirtualnych dla każdej maszyny fizycznej.
	podać proponowane rozwiązanie
a) – b)

	20.
	Obsługiwane systemy operacyjne
	Microsoft Windows Server 2008 R2, Red Hat Enterprise Linux 5, Red Hat Enterprise Linux 6 -systemy będące w posiadaniu Zamawiającego.
	spełnia/ nie spełnia

	21
	Wymagane normy
	Serwer wyprodukowany zgodnie z wymaganiami normy jakości ISO 9001 lub równoważnej na cały proces produkcji.
	spełnia/ nie spełnia

	22.
	Dodatkowe wymagania
	1. Gwarancja pozostawienia uszkodzonych dysków twardych.
2. Gwarancja 36 miesięcy

3. Naprawa w miejscu instalacji.
4. Wszystkie niezbędne kable kat.6, wyposażenie do prawidłowej instalacji i pracy serwera,
5. Wszystkie niezbędne i aktualne zestawy poprawek Service Pack na oddzielnych nośnikach CD/DVD do zainstalowanego oprogramowania i sterowniki do zainstalowanych urządzeń na oddzielnych nośnikach CD/DVD.
6. Instrukcja obsługi serwera w  języku polskim lub języku angielskim.
7. Dostarczone serwery maja mieć zainstalowane wszystkie najnowsze zestawy poprawek dotyczących dostarczanego sprzętu komputerowego (czyli najnowsze wersje BIOS, wewnętrznego oprogramowania tego sprzętu, service packi)

8. Przeszkolenie pracowników z wszystkich funkcji realizowanych przez dostarczone oprogramowanie diagnostyczne.

9. Wykonawca musi przeprowadzić dla 2 (dwóch) osób certyfikowane szkolenia w autoryzowanym ośrodku szkoleniowym w wybranym przez zamawiającego miejscu oraz terminie z zakresu:
a. Red Hat System Administrator I,

b. Red Hat System Administrator II,

c. Red Hat System Administrator III,

d. Red Hat Enterprise Virtualization.
	


UWAGI ZAMAWIAJĄCEGO:

(*) Należy podać oferowany oraz jego oznaczenie przez producenta sprzętu (PN) i nazwę producenta oferowanego sprzętu.
............................, dnia, .............................        


...................................................................................

Miejscowość

      Data




  Podpis(-y) osoby(osób) wskazanej(-ych) 

w dokumencie uprawniającym do występowania 

w obrocie prawnym lub posiadającej(-ych) pełnomocnictwo(-a). 

(Zalecany czytelny podpis(-y) lub podpis(-y) i pieczątka(-i) z imieniem i nazwiskiem).

