Załącznik nr 1 do umowy

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

STOLARKI OKIENNEJ I/LUB DRZWIOWEJ

Część I przedmiotu zamówienia –

Dostawa do Zakładu Poprawczego  w Barczewie

| Lp. | Nazwa | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Okna wykonane z profili PVC-U wg specyfikacji. | szt. | 39 |
| 2. | Parapety zewnętrzne z blachy ocynkowanej o grubości 0,75 mm wg specyfikacji. | szt. | 34 |
| 3. | Zakończenia PCV zewnętrzne do parapetów w kolorze parapetu wg specyfikacji parapetów zewnętrznych. | szt. | 68 |
| 4. | Drzwi stalowe jednoskrzydłowe zewnętrzne wg specyfikacji. | szt. | 9 |
| 5. | Drzwi stalowe dwuskrzydłowe zewnętrzne wg specyfikacji. | szt. | 7 |

Ad. 1. Okna wykonane z profili PVC-U z ramą 70 mm

| Lp. | Wymiary okna szerokość x wysokość | Ilość | Szkic okna |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 235 x 175 Szyba P4 | 7 |  |
| 2 | 240 x 85 Szyba P4 | 3 |  |
| 3 | 175 x 175 Szyba P4 | 6 |  |
| 4 | 95 x 140 Szyba P4 | 10 |  |
| 5 | 270 x 65 Szyba P4 | 3 |  |
| 6 | 185 x 65 Szyba P4 | 3 |  |
| 7 | 210 x 65 Szyba P4 | 1 |  |
| 8 | 198 x 115 Szyba P4 | 1 |  |
| 9 | 140 x 100 Szyba P4 | 2 |  |
| 10 | 120 x 120 Szyba P4 | 1 |  |
| 11 | 160 x 120 Szyba P4 | 1 |  |
| 12 | 240 x 65 Szyba P4 | 1 |  |

| Lp. | Opis wymagań | Parametry |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kolor okna | białe |
| 2. | System stolarki | bezołowiowy , 5-cio komorowy o szerokości budowlanej 70 mm |
| 3. | Profil | PCV, proekologiczny, produkowany metodą ekstruzji z wykorzystaniem części materiału pochodzącego z recyklingu bezołowiowego PVC, grubość klasa A |
| 4. | Uszczelki | o podwyższonej odporności na warunki atmosferyczne i promieniowaniu UV |
| 5. | Szyba | P4 niskoemisyjną typu termofloat + argon o współczynniku U = 1,0 W/m2K. |
| 6. | Okucia | obwiedniowe z mikrowentylacją oraz blokadą obrotu |

Ad. 2. Parapety zewnętrzne z blachy ocynkowanej o grubości 0,75 mm

Profil parapetu

Dane techniczne

Szerokość parapetów: 	200 mm

Grubość parapetów:		0,75 mm

Nosek parapetów: 		wysokość: 40 mm

Kolor: 				RAL 8019 – brązowy

Łączniki	Łączniki PCV do zakończeń parapety w kolorze parapetu 2 szt. do 1 parapetu RAL 8019

Powierzchnia parapetu pokryta farbą o grubości 35 mikronów składające się z podkładowej, podstawowej i finałowej warstwy poliuretanowej. Parapet odporny na zmiany klimatyczne i promieniowanie UV .

| Lp. | Wymiary parapetów długość x szerokość (cm) | Jednostka miary | Ilości |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 102 x 20 | szt. | 10 |
| 2. | 186 x 20 | szt. | 6 |
| 3. | 284 x 20 | szt. | 3 |
| 4. | 195 x 20 | szt. | 3 |
| 5. | 220 x 20 | szt. | 1 |
| 6. | 241 x 20 | szt. | 7 |
| 7. | 246 x 20 | szt. | 3 |
| 8. | 240x20 | szt. | 1 |
| Razem parapetów |  |  | 34 |
| 1 | Łączniki PCV w kolorze parapetu | szt. | 68 |

Ad. 4,5 Drzwi zewnętrzne.

| Lp. | Wymiary drzwi szerokość x wysokość (cm) | Jednostka miary | Ilości | Szkic drzwi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jednoskrzydłowe prawe zewnętrzne z samozamykaczem 90 x 210 | szt. (rozmiar szer.90, wys. 210) | 6 |  |
| 2. | Jednoskrzydłowe lewe zewnętrzne z samozamykaczem 90 x 210 | szt. (rozmiar szer.90, wys. 210) | 3 |  |
| 3. | Dwuskrzydłowe prawe zewnętrzne z samozamykaczem 160 x 210 | szt. (rozmiar szer.160, wys. 210) | 1 |  |
| 4. | Dwuskrzydłowe lewe zewnętrzne z samozamykaczem 160 x 210 | szt. (rozmiar szer.160, wys. 210) | 6 |  |

Dane techniczne

- ościeżnica ceowa lub kątowa o grubości 3 mm z uszczelką EPDM na trzech krawędziach

- skrzydło płaszczowe z blachy stalowej o grubości 2,0 mm i 1,5 mm,

- skrzydło bez dodatkowych pokryć o grubości 60 mm z uszczelką EPDM na czterech krawędziach

- wypełnienie wełną mineralną o gęstości 60 kg/m3

- 3 łożyskowane zawiasy ø22,

- 3 blokady przeciwwyważeniowe,

- Samozamykacz,

- odporność na włamanie - klasa C wg PN-90/B-92270

- odporność na włamanie - klasa 4 wg PN-ENV 1627:2006

- odporność na wielokrotne zamykanie i otwieranie - klasa 6 wg PN-EN 12400: 2004

- odporność na korozję - kategoria C3 wg PN-EN ISO 12944-2: 2001k[p

- wodoszczelność - klasa 3A wg PN-EN 12208: 2001

- izolacyjność akustyczna - Rw= 40 dB wg PN-EN ISO 717-1: 1999

- przenikalność cieplna - 2,2 Uw(W/m2×K) wg PN-EN ISO10077-1: 2007

- przepuszczalność powietrza - klasa 4 wg PN-EN 12207: 2001

- siły operacyjne - klasa 3 wg PN-EN 12217: 2005

- wytrzymałość mechaniczna - klasa 4 wg PN-EN 1192: 2001

- zgodność z KT/202/IMP/CZSW/2005

- kolor Ral  8014

- Zamek podklamkowy rozporowy MOTTURA 85971 kl.7  na wkładkę.

Załącznik nr 1 do Umowy

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

STOLARKI OKIENNEJ I/LUB DRZWIOWEJ

Część II przedmiotu zamówienia –

Dostawa do Zakładu Poprawczego  w Kcyni

| L.p. | Stolarka okienna: okucia obwiedniowe, profil pięciokomorowy, współczynnik k = 1,56, współczynnik szkła – U = 1,1, przykładowy rysunek okna w załączeniu. | Wym.(cm) | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Okna PCV z luftem | 180x200 | 3 |
| 2. | Okna PCV z luftem | 186x225 | 7 |
| 3. | Okna PCV z luftem | 188x255 | 5 |
| 4. | Okna PCV z luftem | 128x190 | 7 |
| 5. | Okna PCV z luftem | 122x196 | 4 |
| 6. | Okna PCV z luftem | 177x242 | 8 |
| 7. | Okna PCV z luftem | 127x195 | 5 |

Załącznik nr 1 do Umowy

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

STOLARKI OKIENNEJ I/LUB DRZWIOWEJ

Część III przedmiotu zamówienia –

Dostawa do Zakładu Poprawczego – w Nowem

| Lp. | Nazwa | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stolarka okienna PCV 105 x 210cm profil 5 komorowy, okucia obwiedniowe, szyba współczynnik k≤1,1 | szt. | 2 |
| 2. | Drzwi PCV 90 x 200cm z 2 zamkami, klamka. | szt. | 1 |

Załącznik nr 1 do Umowy

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

STOLARKI OKIENNEJ  I/LUB  DRZWIOWEJ

Część IV przedmiotu zamówienia –

Dostawa do Zakładu Poprawczego  w Ostrowcu Świętokrzyskim

| Lp. | Nazwa | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | okno PCV 174cmx165cm z profili PCV koloru białego wykonane na bazie tworzyw bezołowiowych. Zespoły szybowe w oknach składają się z dwóch szyb z komorą argonową minimum 90% zawartości argonu o przekroju 4mm-16mm-4mm. Współczynnik przenikania ciepła poniżej 1,3 W/m²K wg szkicu. | szt. | 5 |

Szkic okna

Załącznik nr 1 do Umowy

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

STOLARKI OKIENNEJ  I/LUB  DRZWIOWEJ

Część V przedmiotu zamówienia –

Dostawa do Zakładu Poprawczego  w Sadowicach

| Lp. | Nazwa | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Drzwi aluminiowe z ościeżnicą, z zamkiem, wkładka bębenkową, szyld z klamkami, trzy klucze, w środku szyba bezpieczna, zespolona (symetrycznie w poziomie), cztery zawiasy, kolor popielaty RAL 7040, wymiar po obrysie 90cm x 250cm (drzwi prawe 1 szt. , drzwi lewe 2 szt.) | szt. | 3 |
| 2 | Drzwi aluminiowe z ościeżnicą, z zamkiem, wkładka bębenkowa, szyld z klamkami, trzy klucze, od połowy drzwi ku górze szyba bezpieczna, zespolona, dół wypełnienie panelowe cztery zawiasy, kolor popielaty RAL 7040, wymiar po obrysie 90cm x 205cm, (drzwi prawe - 4 szt. , drzwi lewe – 5 szt.) | szt. | 9 |
| 3 | OKNO – WITRYNA, wykonana z PCV lub aluminiowe z ościeżnicą, z mechanizmem do uchylania górnej części okna, mechanizm zamontowany wzdłuż ościeżnicy, dźwignia do uchylania okna zamontowana w dolnej części ościeżnicy, szyba bezpieczna, zespolona, ciepła, k-1,0, kolor biały RAL 9016, parapet z cegieł pełnych (25 x 11 szt. – ok. 275 szt. cegieł ), (brak parapetu wew.) wymiary po obrysie: 115 cm x 290 cm, gat. I. | szt. | 25 |
| 4 | WITRYNA, wykonana z PCV lub aluminiowe z ościeżnicą, szprosy, szyba bezpieczna, zespolona, ciepła, k-1,0, kolor biały RAL9016, parapet z cegieł (1 x 15 szt. = ok. 15 szt.), (brak parapetu wew.), wymiar po obrysie; 170cm x 110 cm, gat. I. | szt. | 1 |
| 5 | WITRYNA, wykonana z PCV lub aluminium z ościeżnicą, szprosy, szyba bezpieczna, zespolona, ciepła, k-1,0, kolor biały RAL 9016, parapet z cegieł zew. (1 x 10 szt. = 10 szt.), brak parapetu wew., wymiar po obrysie 115 cm x 110 cm, gat. I. | szt. | 1 |
| 6 | OKNO wykonane z PCV lub aluminium, z ościeżnicą, uchylno – rozwierne, wzmacniane zawiasy, system antywłamaniowy I kat., z wentylacją automatyczną, szyba zespolona, ciepła, bezpieczna, k-1,0, kolor biały, RAL 9016, zamykane klamki na kluczyk, parapet zew. z cegieł (16 x 14 szt. = 224 szt.) , wymiar po obrysie okna 145 cm x 140 cm, parapet wew. z granitu 150 cm x 30cm – szt. 16 | szt. | 16 |

Załącznik nr 1 do Umowy

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

STOLARKI OKIENNEJ  I/LUB  DRZWIOWEJ

Część VI przedmiotu zamówienia –

Dostawa do Zakładu Poprawczego w  Szubinie

| Lp. | Nazwa | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | okna 215x103 trójdzielne, rozwieralno-uchylne, okucia obwiedniowe z klamkami na klucz wyposażone w blaszkę przeciwrozwierceniową, szyby zespolone współczynnik k=3,0 W(m2xk), profile PCV wzmocnione zgodnie z normą PN-EN 12608 klasy A, białe. | szt. | 45 |
| 2. | okna rozwieralno-uchylne 84x87 jednoskrzydłowe , z klamkami na klucz wyposażone w blaszkę przeciwrozwierceniową, szyby zespolone współczynnki k=3,0W(m2xk) , profile PCV wzmocnione zgodnie z normą PN-EN 12608 klasy A w kolorze białym | szt. | 7 |
| 3. | parapety wewnętrzne aluminiowe 112x25(cm) | szt. | 45 |
| 4. | parapety wewnętrzne 90x25 (cm)aluminiowe | szt. | 7 |
| 5. | parapet zewnętrzne 100x30 aluminiowe | szt. | 45 |
| 6. | parapet zewnętrzne 90x30 aluminiowe | szt. | 7 |
| 7. | drzwi zewnętrzne 2620x 2460 wykonane z odpornych stabilnych trójkomorowych profili aluminiowych z wypełnieniem z tworzywa sztucznego wyposażone w zamek przeciw włamaniowy, ryglujący drzwi co najmniej 3 punktach , w naświetlu szyby zespolone odporne na włamanie (odporne na przebicie i rozbicie )-klasa szyby P4-P6 2 skrzydłowe kolor szary-srebrny, otwierane na zewnątrz, klamka ,współczynnik k od 2,0 W(m2xk) | szt. | 1 |
| 8. | j.w. 3000x1600 | szt. | 1 |
| 9. | j.w. 2500x1600 | szt. | 1 |

Załącznik nr 1 do Umowy

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

STOLARKI OKIENNEJ  I/LUB  DRZWIOWEJ

Część VII przedmiotu zamówienia –

Dostawa do Zakładu Poprawczego  w Świeciu nad Wisłą

| Lp. | Nazwa | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Okno PCV dwuskrzydłowe ze skrzydłami uchylno - rozwiernymi 150 x 180 cm szyby bezpieczne profil 5 komorowy, współczynnik k=0,8 | szt. | 1 |

Załącznik nr 1 do Umowy

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

STOLARKI OKIENNEJ  I/LUB  DRZWIOWEJ

Część VIII przedmiotu zamówienia –

Dostawa do Zakładu Poprawczego w Studzieniec

| Lp. | Nazwa | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Okno PCV jednokomorowe nieotwierane o wymiarach szer. 150 x wys.150 cm , szyba zwykła U=2,5W/m2K, kolor biały | szt. | 1 |
| 2. | Okno PCV jednokomorowe nieotwierane o wymiarach szer. 70 x wys. 130 cm , szyba zwykła U=2,5W/m2K , kolor biały | szt. | 1 |
| 3. | Okno PVC pięciokomorowe ze ślemiem , dzielone w szerokości na połowę i wysokości w 2/3 wysokości , otwierane w górnej części, szer. 125 x wys. 145 cm, szyba U= 1,1 W/m2K ,z funkcją rozszczelnienia, kolor biały | szt. | 8 |
| 4. | Drzwi zewnętrzne aluminiowe dwuskrzydłowe ,prawe ,ocieplone, przeszklone szybą U=1,1 w/m2K ,z wypełnieniem w części dolnej ,z klamką ,zamkiem oraz wkładką na zamek patentowy z kompletem 3 kluczy , o wymiarach w świetle ościeżnicy szer.160x wys. 220 cm , kolor biały | szt. | 1 |
| 5. | Drzwi zewnętrzne aluminiowe jednoskrzydłowe ,prawe ,ocieplone, przeszklone szybą U=1,1 w/m2K ,z wypełnieniem w części dolnej ,z klamką ,zamkiem oraz wkładką na zamek patentowy z kompletem 3 kluczy, o wymiarach w świetle ościeżnicy szer.100x wys. 220 cm , kolor biały | szt. | 1 |
| 6. | Drzwi wewnętrzne drewniane płytowe, jednoskrzydłowe, z ościeżnicą metalową, przeszklone szybą bezpieczną , z kratką nawiewną, z klamką, z zamkiem oraz wkładką na zamek patentowy o wymiarach w świetle ościeżnicy szer. 90x wys.200 cm, kolor biały, prawe | szt. | 2 |
| 7. | Drzwi wewnętrzne drewniane płytowe, jednoskrzydłowe, z ościeżnicą metalową, przeszklone szybą bezpieczną , z kratką nawiewną, z klamką, z zamkiem oraz wkładką na zamek patentowy o wymiarach w świetle ościeżnicy szer. 90x wys.200 cm, kolor biały, lewe | szt. | 1 |