Załącznik  nr  2  do SIWZ

Terminy  przeglądów  i  wymiany  materiałów  eksploatacyjnych

1. Pierwszy przegląd i konserwację wszystkich instalacji i urządzeń w zakresie opisanym w załączniku nr 4 do umowy Wykonawca wykona w terminie do 14 dni roboczych od daty podpisania umowy.
2. Czynności przeglądowo – konserwacyjne klimatyzatorów należy wykonywać:

· co miesiąc w okresie od 1 maja do 31 sierpnia,

· co cztery miesiące w okresie od  1 września do 30 kwietnia.

3. Czynności przeglądowo – konserwacyjne urządzeń i instalacji wentylacyjnej należy wykonywać co trzy miesiące licząc od daty zawarcia umowy.
4. Filtry powietrza w centralach wentylacyjnych i inne wymienne filtry należy wymieniać min co 6 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy, a w razie konieczności częściej.

5. Czyszczenie komór filtrów i nagrzewnic należy wykonywać co 6 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy, a w razie konieczności częściej.

6. Czyszczenie filtrów niewymiennych i ich komór należy wykonywać każdorazowo w czasie wykonywania przeglądu.

7. Smar w łożyskach otwartych należy wymienić w ciągu 12 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy, a w razie konieczności wcześniej.

8. Smarowanie elementów ruchomych należy wykonywać raz na 6 miesięcy, a w razie konieczności częściej,

9. Czyszczenie wnętrz central i wentylatorów należy wykonywać co 12 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy, a w razie konieczności częściej.
10. Czyszczenie pozostałych instalacji i urządzeń oraz ich elementów należy wykonywać co 3 miesiące licząc od daty zawarcia umowy.
11. Ostatnie czynności przeglądowo - konserwacyjne wszystkich instalacji i urządzeń muszą być wykonane na 10 dni przed upływem terminu trwania umowy.

Wszystkie prace przeglądowo – konserwacyjne muszą być wykonywane w zakresie opisanym w załączniku nr 4 do umowy oraz Dokumentacji Techniczno Ruchowej (DTR) urządzeń.

