Załącznik nr 1 do Umowy

Specyfikacja techniczna

sprzęt i wyposażenie pracowni krawieckich

Część I przedmiotu zamówienia –

Dostawa do Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich 
w Koronowie

| Lp. | Przedmiot | Nazwa producenta / model | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Maszyna szwalnicza przemysłowa kompletna: - korpus i części wykonane z metalu - prędkość szycia min. 750 ściegów na minutę - precyzyjna regulacja prędkości szycia - długość ściegu: nie mniej niż 4 mm - zasilanie 230 V, 50 HZ - szerokość ściegu nie mniej niż 5 mm - ilość programów min.: 400 - min. ilość rodzajów dziurek: 11 - min. ilość stopek: 11 Funkcje: Wykańczanie brzegów - ściegiem krytym, ściegami owerlokowymi, Niewidoczne podszywanie brzegów - ściegiem krytym Wszywanie gumy, reperacje, wzmocnienia tkaniny, szycie bielizny - ściegiem elastycznym wielościegowym Szycie materiałów elastycznych - ściegiem prostym potrójnym Obrębianie i zszywanie tkaniny - ściegiem owerlokowym Obrębianie i zszywanie tkaniny - ściegiem obrzucającym ukośnym Ścieg gałązkowy - idealny do haftowania czy pikowania Ścieg satynowy (zagęszczony zyg zag) - szycie dekoracyjne Ścieg trykotowy do plisowania, marszczenia, obrzucania, przyszywania koronek, obrębiania bielizny. W/w ściegi w zależności od typu producenta mogą nazywać się inaczej – mają spełniać opisane funkcje. Szycie materiałów - od delikatnych (tiul, szyfon koronka, żorżeta) po średnio ciężkie. Wysięg ułatwia szycie mankietów, nogawek, kapeluszy Możliwość pikowania, haftowania, przyszywania aplikacji itp. Funkcje: przyszywania guzików Wysokie podnoszenie stopki pozwala na szycie kilku warstw materiału Możliwość zastosowania podwójnej igły - szycie dekoracyjne automatyczne nawlekanie igły Funkcja szycia wstecznego bez konieczności naciskania przycisku w trakcie szycia Nawijanie nici na dolną szpuleczkę z automatycznym wyłączaniem systemu nawijania po napełnieniu szpuleczki. Chwytacz obrotowy. |  | 1 |
| 2. | Maszyna do szycia kompletna: - metalowy korpus maszyny - powierzchnia robocza płyty ze stali nierdzewnej - ilość wbudowanych wzorów ściegów nie mniej niż 25 - długość ściegu nie mniej niż : 4.0 mm - szerokość ściegu nie mniej niż: 5.0 mm - płynna regulacja szerokości i długości ściegu - chwytacz rotacyjny - poziomy trzpień szpulki - dodatkowy pionowy trzpień szpulki - system szybkiego nawlekania nici - automatyczny nawijacz szpuleczki - automatyczny nawlekacz igły - wbudowana rękojeść do przenoszenia - wolne ramię i duży prześwit - funkcja opuszczania transportera - zatrzaskowy system mocowania stopek - wbudowany pojemnik na wyposażenie - funkcja szycia igłą podwójną - ścieg wsteczny - elektroniczny regulator prędkości szycia - zasilanie 230 V, 50 - metalowe podzespoły - ilość stopek min.: 4 |  | 3 |
| 3. | Maszyna stebnówka 1-igłowa z automatyką kompletna: - blat, główka maszyny, silnik, podstawa - do materiałów lekkich i średnich - transport dolny ząbkowy - długość ściegu nie mniej niż 4,5 mm - prędkość szycia nie mniej niż 4000 ściegów/min - wysokość podnoszenia stopki do 13 mm - skok igielnicy 30,7 mm - zasilanie 230 V, 50 funkcje: - obcinanie nici - pozycjonowanie igły - podnoszenie stopki - programowanie wielkości rygla początkowego i końcowego - odrzutnik nici |  | 2 |
| 4. | Maszyna stębnówka 1-igłowa kompletna: głowica, silnik, blat, podstawa - do szycia cienkich i średnich materiałów, - prędkość szycia nie mniej niż 5000 ściegów/min, - transport ząbkowy, - długość ściegu nie mniej niż 5 mm - silnik 230 V. - obcinanie nici, - ryglowanie, - podnoszenie stopki, - pozycjonowanie igły, - odrzutnik nitki Stebnówki winny być tego samego modelu z uwagi na łatwość utrzymania. |  | 8 |
| 5. | Owerlok 2-igłowy kompletny: - 5-nitkowy, - max. prędkość 7000 ściegów/min. - rozstaw igieł nie mniej niż 3mm, - szerokość ściegu obrzucającego nie mniej niż 4mm, - długość ściegu nie mniej niż 4mm. - przeznaczony do szycia materiałów średnich i ciężkich, - napędzany silnikiem sprzęgłowym, - stół. |  | 2 |
| 6. | Maszyna komputerowa hafciarka kompletna: - ekran dotykowy LCD, - port USB, - wbudowany nawlekacz igieł, - czujnik nici, - czujnik podnoszenia stopki, - nie mniej niż 50 wbudowanych wzorów - alfabet nie mniej niż 10 czcionek - polskie znaki - edycja opcji - obracanie, zmiana wielkości, lustrzane odbicie, - funkcja ‘Przeciągnij i upuść" - informacje o haftowaniu wzorów - licznik ściegów - pamięć - zapisywanie w maszynie, na USB lub kartach PC - wybór nici niemniej niż 4 producentów. Akcesoria : 1.Tamborki zestaw nie mniej niż 2 szt. o różnych wymiarach. 2. Nożyczki, 3. Wspornik tamborka, 4. Dodatkowy kołek na szpulki, 5. Zestaw igieł do haftowania |  | 1 |
| 7. | Dziurkarka odzieżowa razem ze stołem kompletna: 1. prędkość szycia nie mniej niż 2000 ściegów na min. wraz z płynną regulacją prędkości szycia, 2. długość cięcia – nie mniej niż 10 do 50mm, 3. szerokość ściegu nie mniej niż 2 do 3,2mm, 4. długość rygla zbieżnego do15mm, 5. komplet igieł dedykowanych, 6. zasilanie 230V/50 Hz. |  | 1 |
| 8. | Guzikarka razem ze stołem kompletna: - prędkość szycia nie mniej niż 1800 ściegów/min. - średnica przyszywanych guzików w min. zakresie 9 do 28mm - 2 i 4 dziurkowe, - możliwość szycia guzików na słupku/stopce, - komplet dedykowanych igieł. |  | 1 |
| 9. | Podszywarka razem ze stołem kompletna: - do lekkich i średnich materiałów, - maksymalna prędkość szycia nie mniej niż 1200 ściegów/min, - długość ściegu nie mniej niż 3-8 mm, - interwał co najmniej 1:2, - komplet dedykowanych igieł. |  | 1 |
| 10. | Prasowalnica z odsysaniem i podgrzewaniem elektrycznym: - podkładka silikonowa pod żelazko - drążek trzymający przewody - zasilanie: 220 ÷ 240 V - moc grzałki stołu nie mniej niż 1000 W - silnik odsysacza nie mniej niż 500 W |  | 2 |
| 11. | Stojaki podwójne na kółkach do przechowywania wyrobów odzieżowych. |  | 2 |
| 12. | Krzesła obrotowe do maszyn przemysłowych (siedzisko szare) z regulacją wysokości . |  | 20 |
| 13. | Manekiny krawieckie damskie na stojaku regulowane w rozmiarach: 1 szt 36-42 1 szt 42-48 |  | 2 |

Część II przedmiotu zamówienia

Dostawa do Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Mrozach

| Lp. | Przedmiot | Nazwa producenta / model | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Maszyna stebnówka 1-igłowa z automatyką kompletna: - blat, główka maszyny, silnik, podstawa, - do materiałów lekkich i średnich, - transport dolny ząbkowy, - długość ściegu nie mniej niż 4,5 mm, - prędkość szycia nie mniej niż 4000 ściegów/min, - wysokość podnoszenia stopki do 13 mm, - skok igielnicy 30,7 mm, - zasilanie 230 V, 50HZ, funkcje: - obcinanie nici - pozycjonowanie igły - podnoszenie stopki - programowanie wielkości rygla początkowego i końcowego - - odrzutnik nici |  | 1 |
| 2. | Owerlock 3- nitkowy z wbudowanym zestawem do rolowania (mereżka), wraz ze stołem kompletny: - owerlock 3-nitkowy - transport dolny ząbkowy - szerokość obrzucania nie mniej niż 1,5 mm - prędkość szycia nie mniej niż 6500 ściegów/min - zasilanie 230V - komplet dedykowanych igieł. |  | 1 |
| 3. | Owerlock 3-nitkowy kompletny: - transport dolny ząbkowy, - szerokość obrzutu nie mniej niż 4 mm. - Wysokość podnoszenia stopki nie mniej niż 6mm - prędkość szycia do 6000 ściegów/min, - komplet igieł |  | 1 |
| 4. | Owerlock domowy 4 nitkowy: Mały owerlock domowy o wzmocnionej obudowie metalowej. - płynna regulacja długości i szerokości ściegu - nie mniej niż 1200 wkłuć na minutę - możliwość włączania i wyłączania noża obcinającego - zatrzaskowe mocowanie stopki - wbudowany nożyk do obcinania nitek - długość ściegu nie mniej niż 1 - 4 mm - szerokość ściegu nie mniej niż 2 - 7 mm |  | 1 |
| 5. | Maszyna domowa: - nie mniej niż 17 programów ściegowych (w tym ściegi użytkowe, kryte, elastyczne, owerlokowe i ozdobne) - obszywanie dziurki - płynna regulacja długości ściegu nie mniej niż 4mm - płynna regulacja szerokości ściegów nie mniej niż 5mm - automatyczny nawlekacz igły - zdejmowany stół – wolne ramię – łatwe szycie na okrągło (nogawka, rękaw) - zatrzaskowe mocowanie stopek - możliwość szycia wstecz (ryglowanie) - wyłączany transport - system nawlekania nici - wbudowany nożyk do obcinana nici - możliwość szycia podwójną igłą (szycie dekoracyjne) - chwytacz wahadłowy - metalowa obudowa |  | 1 |
| 6. | Maszyna domowa: - liczba ściegów nie mniej niż 30, - szerokość ściegu nie mniej niż 6 mm, - długość ściegu nie mniej niż 4 mm, - możliwość regulacji szerokości ściegu, - ekran wyboru ściegów, - przycisk szycia wstecz, - wbudowany nawlekacz igieł, - chwytacz rotacyjny, - wbudowany nożyk do nitek, - stopka uniwersalna, - stopka do ściegu owerlokowego, - stopka do wszywania zamków, - stopka do podszywania (ścieg kryty), - stopka do obszywania dziurek, - stopka do ściegów ozdobnych, - nie mniej niż 4 szpulki, - zestaw igieł |  | 1 |
| 7. | Manekin damski pełny, regulowany, na stojaku r. 36-38 |  | 2 |
| 8. | Manekin damski pełny, regulowany, na stojaku r. 40-42 |  | 2 |
| 9. | Manekin uniwersalny męski pełny, regulowany, na stojaku |  | 2 |