Warszawa, dnia 11.08.2014 r.

MINISTERSTWO  SPRAWIEDLIWOŚCI

Al. Ujazdowskie 11

00-567 WARSZAWA

Centrala tel. 521-28-88

## BOF-II-3710-38/14

#### Do Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę i wdrożenie systemu cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw sądowych w sądach powszechnych”.

Znak sprawy postępowania nadany przez Zamawiającego: BOF-II-3710-38/14.

Ministerstwo Sprawiedliwości, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, zmienia treść SIWZ, tj. zmienia treść zapisów:

- zmienia treść Załącznika nr 1 do umowy punkt 7.14.5 Przełącznik sieciowy (zarządzalny) ppkt. 1.6, który otrzymuje brzmienie:

Obsługa protokołów i standardów:

- IEEE 802.3ab 1000T

- IEEE 802.3ad (LACP) link aggregation

- IEEE 802.3u 100TX

- IEEE 802.3z Gigabit Ethernet

- IEEE 802.1p priority tags

- IEEE 802.1x Port-based Authentication

- ACL - Access Control List

- QoS - Quality of Service (kontrola jakość usług i przepustowości)

- Jumbo frame

- IPv4

- IPv6

- IEEE 802.1Q - Virtual LANs

- IEEE 802.3x - Flow Control

- IEEE 802.1w - Rapid Convergence Spanning Tree

- IEEE 802.1s - Multiple Spanning Tree

- IEEE 802.1D - Spanning Tree

- zmienia treść procedury PREZENTACJA DZIAŁANIA URZĄDZEŃ w Rozdziale XIII SIWZ, która otrzymuje brzmienie:

PREZENTACJA DZIAŁANIA URZĄDZEŃ

Zamawiający zastrzega sobie możliwość prezentacji działania urządzeń oferowanych przez Wykonawcę (urządzenia wzorcowe) w celu zbadania zgodności oferty z SIWZ. W takim przypadku Zamawiający wezwie do przedstawienia prezentacji wszystkich Wykonawców.

W celu oceny parametrów funkcjonalnych oraz technicznych oferowanych urządzeń na potrzeby Systemu Wykonawca winien na wezwanie Zamawiającego złożyć, jako integralną część oferty, kompletny zestaw urządzeń technicznych (w zakresie wyposażenia sali sądowej) będący przedmiotem zamówienia oraz przeprowadzić prezentację.

Dostarczony przez Wykonawcę zestaw urządzeń technicznych na potrzeby prezentacji powinien zawierać:

- Infrastrukturę sali sądowej:

  - Jednostkę centralną systemu rejestracji – 1 szt.

  - Mikrofon stacjonarny – co najmniej 10 szt.

  - Mikrofon ruchomy – 1 szt.

  - Przyłącze do mikrofonu ruchomego – 6 szt.

  - Urządzenie typu „all-in-one”  – 2 szt.

  - Kamera kolorowa – kamera na świadka – 1 szt.

  - Kamera kolorowa – kamera główna – 1 szt.

  - Wzmacniacz audio dla systemu nagłośnienia sali – 1 szt.

  - Głośniki dla systemu nagłośnienia sali – co najmniej 10 szt.

  - System przywoływania stron – 1 szt.

  - Monitor wielkoformatowy – 1 szt.

  - Szafka do zestawu urządzeń – 1 szt.

  - Urządzenie do obsługi wideokonferencji lub rozwiązanie równoważne – 1 szt.

  - Przełącznik sieciowy – 1 szt.

- Wszelkie niezbędne kable i przewody wymagane do prawidłowej pracy zestawu oraz połączenia wszystkich jego elementów, w tym podłączenia zasilania.

- W celu uniknięcia sytuacji wystąpienia niespodziewanej awarii podczas prezentacji, Wykonawca może dostarczyć więcej urządzeń niż ilości wskazane powyżej.

- Przedstawione urządzenia muszą być zgodne z urządzeniami zaoferowanymi przez Wykonawcę.

- Wykonawca będzie zobowiązany, na pisemne żądanie Zamawiającego, w terminie 14 dni od wezwania, do złożenia urządzeń i przeprowadzenia prezentacji tychże.

- Dostarczone na potrzeby prezentacji urządzenia powinny spełniać wszystkie wymagania techniczne i funkcjonalne określone w dokumentacji przetargowej.

- Weryfikacja spełnienia wymagań przez oferowane urządzenia będzie polegała na sprawdzeniu przez Zamawiającego zgodności parametrów technicznych urządzeń z wymaganiami SIWZ, i ocenie przez Zamawiającego podczas prezentacji działania wybranych funkcjonalności.

- Wynik prezentacji będzie pozytywny w przypadku potwierdzenia zgodności wszystkich urządzeń z wymaganiami

- Prezentacja musi być przygotowana i przeprowadzona jedynie z wykorzystaniem urządzeń złożonych przez Wykonawcę oraz urządzeń udostępnionych przez Zamawiającego w celu dokonania weryfikacji możliwości współpracy zaoferowanych przez Wykonawcę urządzeń z urządzeniami, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego.

Procedura przeprowadzenia prezentacji.

- Prezentacja zostanie przeprowadzona w siedzibie Zamawiającego w terminie przez niego wyznaczonym, w okresie po otwarciu ofert, a przed dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty, o którym Zamawiający poinformuje Wykonawcę z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. Wykonawca zostanie poinformowany osobnym pismem o miejscu i terminie. Kolejność przeprowadzania Prezentacji poszczególnych Wykonawców odbywać się będzie według kolejności składania ofert.

- Każdy Wykonawca, na dwie godziny przed wyznaczonym dla niego terminem prezentacji, otrzyma od Zamawiającego:

  - dostęp do pomieszczenia, w którym prezentacja zostanie przeprowadzona,

  - dostęp do sieci energetycznej i logicznej (wraz z adresacją) niezbędnej dla przetestowania współpracy oferowanych urządzeń z urządzeniami Zamawiającego,

  - urządzenia posiadane przez Zamawiającego, z którymi zaoferowany przez Wykonawcę zestaw urządzeń powinien współpracować w sposób bezpośredni, tj.

    - dwa statywy do zamocowania na potrzeby przeprowadzenia prezentacji kamer kolorowych.

    - Wideoterminal HUAWEI ViewPoint 8033B z podłączoną kamerą, mikrofonem oraz monitorem na potrzeby testu działania zaoferowanej infrastruktury wideokonferencyjnej (możliwości nawiązania połączenia z klientem zdalnym).

    - Przełącznik sieciowy umożliwiający uzyskanie połączenia z wideoterminalem po sieci LAN.

- W przypadkach losowych (np. awaria zasilania, awaria sieci logicznej) możliwe jest wydłużenie czasu przygotowania urządzeń systemu do przeprowadzenia prezentacji lub przełożenie terminu prezentacji.

- Przed rozpoczęciem prezentacji Wykonawca będzie zobowiązany do rozstawienia urządzeń technicznych, wykonania niezbędnych połączeń kablowych oraz przygotowania się do prezentacji. Na potrzeby prezentacji Zamawiający nie wymaga trwałego mocowania urządzeń, gniazd oraz okablowania, w tym jego maskowania. W tym czasie Wykonawca będzie zobowiązany również do podłączenia udostępnionego przez Zamawiającego terminala wideokonferencyjnego HUAWEI ViewPoint 8033B w celu zaprezentowania możliwości bezpośredniego podłączenia oraz współpracy zaoferowanego systemu z  posiadanym przez Zamawiającego wideoterminalem.

- Każda prezentacja będzie prowadzona według tego samego scenariusza zgodnie z opisem zamieszczonym poniżej.

- Wykonawca zobowiązany jest do udzielania Zamawiającemu wszelkich wyjaśnień umożliwiających zbadanie, czy oferowane urządzenia posiadają wymagane cechy techniczne i funkcjonalne.

- Łączny czas trwania prezentacji nie może przekroczyć czterech godzin z wyłączeniem czasu przeznaczonego na dokonywanie ewentualnych zmian konfiguracyjnych lub naprawy błędu. W przypadku wystąpienia błędu lub konieczności wykonania zmian konfiguracyjnych Wykonawca może, celem usunięcia błędu lub dokonania zmian, poprosić o zatrzymanie czasu prezentacji. Łączny czas trwania dokonywania takich zmian lub naprawy błędów nie może przekroczyć jednej godziny. Po przekroczeniu czasu na prezentację, tj. po upływie czterech godzin, zadania, które nie zostały wykonane w zadanym czasie zostaną uznane za niewykonane. Ponadto po przekroczeniu czasu przeznaczonego na dokonywanie zmian konfiguracyjnych lub naprawy błędów, nie będą mogły być wykonywane żadne dalsze zmiany.

W przypadkach losowych (np. awaria zasilania, awaria sieci logicznej) czasokres usunięcia awarii nie jest wliczany do czasu prezentacji. Z tego tytułu Zamawiający zastrzega możliwość przedłużenia terminu prezentacji.

- Prezentacja jest jawna, chyba, że Wykonawca zastrzegł, iż stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa.

Zamawiający działając zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy uprzejmie przypomina i informuje, że nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane.

W związku z powyższym, w przypadku gdyby prezentacja stanowiła tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, musi zastrzec, że nie może być ona udostępniana.

- Nieobecność Wykonawcy na Prezentacji będzie równoznaczna z uznaniem, że Prezentacja uzyskała wynik negatywny, urządzenia oferowane przez Wykonawcę nie spełniają wymagań SIWZ i oferta zostanie odrzucona.

- Z przeprowadzonej Prezentacji Zamawiający sporządzi protokół.

- Prezentacja musi być prowadzona w języku polskim.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo rejestracji prezentacji za pomocą środków audiowizualnych.

Scenariusz prezentacji

- Prezentacja zgodności oznaczeń wszystkich urządzeń z oznaczeniami zamieszczonymi w ofercie. Podczas prezentacji Zamawiający może żądać okazania kart katalogowych poszczególnych urządzeń oraz dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych certyfikatów.

Prezentacja zgodności wszystkich parametrów technicznych oferowanych urządzeń z wymaganiami SIWZ.

Prezentacja będzie prowadzona w formie udzielania przez Wykonawcę odpowiedzi na pytania zadawane przez Zamawiającego, które będą miały na celu weryfikację zgodności zaoferowanych urządzeń z wymaganiami SIWZ.

Maksymalny czas trwania tej części prezentacji to dwie godziny.

- Wykonanie  zdalnego nastawu kamery na świadka, w zakresie przybliżenia i oddalenia obrazu.

- Wykonanie nagrania (czas trwania minimum 30 minut), w trakcie którego musi się odbyć:

  - Rejestracja sygnału wideo z kamery na świadka oraz kamery głównej.

  - Nagłośnienie z wykorzystaniem co najmniej 10 głośników zorganizowanych w 5 stref dźwiękowych.

  - Rejestracja sygnału audio z co najmniej 10 mikrofonów stacjonarnych oraz mikrofonu ruchomego.

  - Zmiana miejsca podłączenia mikrofonu ruchomego do wskazanego przez Zamawiającego gniazda podłączenia mikrofonu ruchomego.

  - Uruchomienie rejestracji obrazu z zewnętrznego źródła sygnału audio-wideo np. kamery lub komputera przenośnego.

  - Regulacja nagłośnienia dla 6 stref dźwiękowych, w zakresie:

    - włączenia/wyłączenia każdego kanału z osobna

    - regulacji głośności każdego kanału z osobna

    - sygnalizacja awarii na wyjściu (zwarcie, rozwarcie) dla każdego kanału z osobna

  - Wstrzymanie oraz ponowne wznowienie procesu rejestracji.

  - Odłączenie wybranego przez Zamawiającego przewodu łączącego strefę rejestracji dźwięku z Jednostką centralną systemu rejestracji w celu weryfikacji mechanizmu bieżącego monitoringu sprawności wykorzystywanych w systemie mikrofonów oraz okablowania.

  - Prezentacja wyłączonego i włączonego działania funkcji automatycznej regulacji wzmocnienia podczas nagrywania.

Procedura prezentacji funkcji automatycznej regulacji:

1. Podłączyć kolumnę głośnikową do wzmacniacza audio.

2. Wyłączyć funkcję AGC w jednostce centralnej systemu rejestracji.

3. Jeżeli mikrofony pozwalają na regulację czułości (wzmocnienia) to ustawić ją na maksymalną wartość.

4. Postawić kolumnę naprzeciw wybranego mikrofonu stacjonarnego, poziom głośności ustawić na minimalną wartość (poprzez regulację poziomu głośności poprzez złącze RS485 z poziomu jednostki centralnej systemu rejestracji.).

5. W programie Audacity wersja 2.0.x (oprogramowanie typu open-source link: http://audacity.sourceforge.net) lub równoważnym,

a) ustawić wyjście i wejście dźwięku odpowiednio dla kolumny i  wybranego do testów mikrofonu.

b) wygenerować ton sinusoidalny o częstotliwości 1000 Hz (menu  Generuj -> Ton), amplitudzie min 0,8 i czasie trwania 30s (lub dłuższym)

c) rozpocząć nagranie jednocześnie podnosząc głośność odtwarzanego tonu (poprzez regulację poziomu głośności w systemie operacyjnym lub na wzmacniaczu) tak aby prezentowany w aplikacji „Audacity” nagrywany sygnał dźwiękowy przekroczył skalę (w zbliżeniu będzie to widoczne jako obcięcie górnej i dolnej części sinusoidy). Rozpoczęcie nagrania powoduje automatyczne odtworzenie wygenerowanego wcześniej tonu.

6. Dla ustawienia wzmocnienia otrzymanego w punkcie 5c powtórzyć  nagranie z włączoną funkcją AGC. Poprawne działanie systemu automatycznej regulacji wzmocnienia powinno spowodować, że sygnał nie zostanie przesterowany (nie przekroczy skali). Dopuszcza się aby funkcja AGC wyregulowała poziom wzmocnienia z kilkusekundowym opóźnieniem.

  - Uruchomienie połączenia wideokonferencyjnego (wraz z rejestracją wideokonferencji przez jednostkę centralną systemu rejestracji) z wykorzystaniem zaoferowanych urządzeń do obsługi wideokonferencji oraz posiadanym przez Zamawiającego wideoterminalem HUAWEI ViewPoint 8033B.

  - Zakończenie nagrania.

- Opatrzenie wykonanego nagrania podpisem elektronicznym, np. przy wykorzystaniu zaoferowanego przez Wykonawcę zestawu do składania podpisu elektronicznego lub zestawu dostarczonego przez Zamawiającego.

- Zarchiwizowanie wykonanego podczas prezentacji nagrania na nośniku zewnętrznym jednokrotnego zapisu. Zamawiający zapewni na potrzeby przeprowadzenia prezentacji czysty nośnik jednokrotnego zapisu, tj. płytę DVD lub CD.

- Podczas prezentacji Wykonawca zademonstruje również zgodnie z wymaganiami SIWZ:

  - Funkcjonalność Jednostki centralnej systemu rejestracji w zakresie miksowania obrazu.

  - Funkcjonalność Jednostki centralnej systemu rejestracji w zakresie miksowania rejestrowanych kanałów audio.

  - Funkcjonalność Jednostki centralnej systemu rejestracji w zakresie czasowej synchronizacji rejestrowanych sygnałów audio i wideo.

  - Funkcjonalność bieżącego monitoringu sprawności wykorzystywanych mikrofonów.

  - Poprawność połączenia wideokonferencyjnego (oraz jego rejestracji) zestawionego z wykorzystaniem zaoferowanych urządzeń lub rozwiązania równoważnego do obsługi wideokonferencji oraz posiadanym przez Zamawiającego wideoterminalem HUAWEI ViewPoint 8033B.

  - Poprawność wykonanego zapisu audio i wideo.

  - Możliwość bezpośredniego podłączenia oraz współpracy zaoferowanego zestawu z posiadanym przez Zamawiającego wideoterminalem HUAWEI ViewPoint 8033B.

  - Poprawność opatrzenia nagrania podpisem elektronicznym.

  - Poprawność zapisu nagrania na nośniku jednokrotnego zapisu.

- Zademonstrowanie działania systemu przywoływania stron (bez integracji z systemem Recourt), w tym:

  - Wyemitowanie gongu

  - Wyemitowanie komunikatu głosowego z użyciem syntezatora mowy. Treść komunikatu zostanie podana przez Zamawiającego podczas prezentacji.

- Oczekiwany wynik:

- Przeprowadzenie prezentacji w czasie do czterech godzin (plus ewentualny czas potrzebny na naprawy błędów i zmiany konfiguracyjne – jedna godzina).

- Zakończone i podpisane nagranie.

- Poprawne odtworzenie nagrania.

- Poprawne działanie funkcji automatycznej regulacji wzmocnienia sygnału.

- Poprawne działanie systemu nagłośnienia.

- Poprawne działanie systemu przywoływania stron.

Zmiany treści SIWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu i składaniu oferty.

z upoważnienia

Dyrektora Generalnego

Ministerstwa Sprawiedliwości

/-/

Radosław Stępień

Przewodniczący

Komisji Przetargowej