Załącznik nr 1 do Umowy nr ...……………z dnia…….

Specyfikacja techniczna - minimalne obligatoryjne wymagania techniczne i funkcjonalne sprzętu

- Jeśli nie zaznaczono inaczej, wszelkie zapisy konfiguracji „Wymagań minimalnych” należy traktować, jako parametry i wymagania minimalne.

- Wszystkie oferowane produkty (urządzenia, sprzęty) elektryczne w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego muszą spełniać wymagania norm CE, tj. muszą spełniać wymogi niezbędne do oznaczenia produktów znakiem CE,

- Całość dostarczonego sprzętu musi zapewniać pełną kompatybilność, oraz jak najlepsze dopasowanie rozwiązań technicznych mających wpływ na pełną interoperacyjność gwarantującą bezkolizyjną integrację zamawianych komponentów na poziomie funkcjonalnym.

- Dostawa musi obejmować wszystkie komponenty (kable, złącza, przejściówki, szyny itp.) niezbędne do montażu i uruchomienia sprzętu.

- Wykonawca dostarczy na płytach CD/DVD komplet sterowników i niezbędne oprogramowanie.

- Serwer rack typ 1

Liczba sztuk: 2

| Lp. | Produkt, parametr lub warunek | Opis wymagań minimalnych | Deklaracja zgodności z obligatoryjnymi wymaganiami minimalnymi (np. spełnia / nie spełnia) lub (np. tak / nie) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Obudowa | Maksymalnie 2U do instalacji w standardowej szafie RACK 19”, dostarczona wraz z wszystkimi elementami mocującymi. |  |
| 2 | Płyta główna | Płyta główna z możliwością zainstalowania do dwóch procesorów |  |
| 3 | Procesor | # Dwa procesory minimum sześciordzeniowe Intel® Xeon® Processor lub równoważny*, dedykowany do pracy w serwerach, oferowany model serwera z procesorem równoważnym musi osiągać w teście SPECint_rates2006 base line wynik minimum 400 pkt. w konfiguracji minimum 2 procesory / 12 rdzeni (tj. 6 rdzenie na procesor). Wyniki testu muszą być opublikowane i powszechnie dostępne na stronie www.spec.org. |  |
| 4 | Pamięć RAM | 64 GB DDR3 RDIMM 1600MHz, płyta powinna umożliwiać instalację minimum 768 GB, na płycie głównej powinny znajdować się minimum 24 sloty przeznaczone dla pamięci, możliwość instalacji kości pamięci RDIMM lub UDIMM. |  |
| 5 | Gniazda PCI | Minimum 5 slotów PCI-E, w tym minimum 4 slotów Generacji 3. Minimum dwa sloty muszą umożliwiać instalację kart pełnej wysokości oraz działać z prędkością x16 (szerokość szyny danych). |  |
| 6 | Interfejsy sieciowe | Minimum 4 złącza typu 10/100/1000 wbudowane na płycie głównej. 1 złącze FC 8 Gb. |  |
| 7 | Dyski twarde | Obsługa dysków SATA, SAS, SSD. Rozbudowa do 16 dysków twardych, poprzez dodanie i/lub wymianę elementów sprzętowych serwera. Zainstalowane : 2 dyski 300GB typu HotPlug SAS 2,5“ 15 000 RPM, RAID1. 3 dyski 600GB typu HotPlug SAS 2,5“ 15 000 RPM, RAID5. |  |
| 8 | Kontrolery RAID | Dedykowany kontroler RAID min. 512MB cache z mechanizmem podtrzymywania zawartości pamięci cache w razie braku zasilania. Możliwe konfiguracje 0, 1, 10, 5, 50. |  |
| 9 | Porty | Minimum 5 szt. portów USB- 2 szt. z tyłu obudowy, 2 z przodu obudowy, jeden wewnątrz serwera. Jedno wewnetrzne gniazdo na kartę SD. |  |
| 10 | Karta zarządzajaca | Serwer musi być wyposażony w kartę zdalnego zarządzania (konsoli) pozwalającej na: włączenie, wyłączenie i restart serwera, podgląd logów sprzętowych serwera i karty, przejęcie pełnej konsoli tekstowej serwera niezależnie od jego stanu (także podczas startu, restartu OS). Karta musi także umożliwiać przejęcie zdalnej konsoli graficznej i podłączanie wirtualnych napędów CD/DVD/ISO, USB i FDD. Rozwiązanie sprzętowe, niezależne od systemów operacyjnych, zintegrowane z płytą główną lub jako karta zainstalowana w gnieździe PCI. Wymagana odpowiednia licencja. |  |
| 11 | Video | Zintegrowana karta graficzna, umożliwiająca rozdzielczość min. 1280x1024. |  |
| 12 | Czytnik DVD | Wbudowany DVD-RW Drive. |  |
| 13 | Zasilanie | 2 szt. zasilaczy, redundantne, hot plug. |  |
| 14 | Chłodzenie | redundantne, hot plug. |  |
| ### 15 | Wymagania dodatkowe | - Montaż, instalacja, uruchomienie w siedzibie Zamawijącego w Warszawie. - Instalacja na oferowanych serwerach systemu operacyjnego Microsoft Windows Server 2012R2 z nośników dostarczonych przez Zamawiającego. - Instalacja na oferowanych serwerach oprogramowania narzędziowego w najnowszej udostępnionej wersji producenta serwera. - Wszytkie niezbędne elementy do montażu oferowanego serwera w szafie rack. - 1 szt. listwy zasilająca rack min. 5 gniazd zasilających 230V typu polskiego. - 4 szt. przewodów UTP 6 kat. długość 5 mb. |  |
| ### 16 | Gwarancja | 36 miesięcy w miejscu użytkowania, czas reakcji na zgłoszenie – 1 godzina, czas naprawy maksymalnie 6 godzin od momentu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia. |  |

Serwer rack typ 2

Liczba sztuk: 2

| Lp. | Produkt, parametr lub warunek | Opis wymagań minimalnych | Deklaracja zgodności z obligatoryjnymi wymaganiami minimalnymi (np. spełnia / nie spełnia) lub (np. tak / nie) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Obudowa | Maksymalnie 2U do instalacji w standardowej szafie RACK 19”, dostarczona wraz z wszystkimi elementami mocującymi. |  |
| 2 | Płyta główna | Płyta główna z możliwością zainstalowania do dwóch procesorów. |  |
| 3 | Procesor | # Dwa procesory minimum sześciordzeniowe Intel® Xeon® Processor lub równoważny*, dedykowany do pracy w serwerach, oferowany model serwera z procesorem równoważnym musi osiągać w teście SPECint_rates2006 base line wynik minimum 400 pkt. w konfiguracji minimum 2 procesory / 12 rdzeni (tj. 6 rdzenie na procesor). Wyniki testu muszą być opublikowane i powszechnie dostępne na stronie www.spec.org. |  |
| 4 | Pamięć RAM | 128 GB DDR3 RDIMM 1600MHz, płyta powinna umożliwiać instalację minimum 768 GB, na płycie głównej powinny znajdować się minimum 24 sloty przeznaczone dla pamięci, możliwość instalacji kości pamięci RDIMM lub UDIMM. |  |
| 5 | Gniazda PCI | Minimum 5 slotów PCI-E, w tym minimum 4 slotów Generacji 3. Minimum dwa sloty muszą umożliwiać instalację kart pełnej wysokości oraz działać z prędkością x16 (szerokość szyny danych). |  |
| 6 | Interfejsy sieciowe | Minimum 4 złącza typu 10/100/1000 wbudowane na płycie głównej. 1 złącze FC 8 Gb. |  |
| 7 | Dyski twarde | Obsługa dysków SATA, SAS, SSD. Rozbudowa do 16 dysków twardych, poprzez dodanie i/lub wymianę elementów sprzętowych serwera. Zainstalowane : 8 dysków 300GB typu HotPlug SAS 2,5“ 15 000 RPM. |  |
| 8 | Kontrolery RAID | Dedykowany kontroler RAID min. 512MB cache z mechanizmem podtrzymywania zawartości pamięci cache w razie braku .Możliwe konfiguracje 0, 1, 10, 5, 50. |  |
| 9 | Porty | Minimum 5 szt. portów USB- 2 szt. z tyłu obudowy, 2 z przodu obudowy, jeden wewnątrz serwera. Jedno wewnetrzne gniazdo na kartę SD. |  |
| 10 | Karta zarządzajaca | Serwer musi być wyposażony w kartę zdalnego zarządzania (konsoli) pozwalającej na: włączenie, wyłączenie i restart serwera, podgląd logów sprzętowych serwera i karty, przejęcie pełnej konsoli tekstowej serwera niezależnie od jego stanu (także podczas startu, restartu OS). Karta musi także umożliwiać przejęcie zdalnej konsoli graficznej i podłączanie wirtualnych napędów CD/DVD/ISO, USB i FDD. Rozwiązanie sprzętowe, niezależne od systemów operacyjnych, zintegrowane z płytą główną lub jako karta zainstalowana w gnieździe PCI. Wymagana odpowiednia licencja. |  |
| 11 | Video | Zintegrowana karta graficzna, umożliwiająca rozdzielczość min. 1280x1024. |  |
| 12 | Czytnik DVD | Wbudowany DVD-RW Drive. |  |
| 13 | Zasilanie | 2 szt. zasilaczy, redundantne, hot plug. |  |
| 14 | Chłodzenie | redundantne, hot plug. |  |
| ### 15 | Wymagania dodatkowe | - Montaż, instalacja, uruchomienie w siedzibie Zamawijącego w Warszawie. - Instalacja na oferowanych serwerach systemu operacyjnego Microsoft Windows Server 2012R2 z nośników dostarczonych przez Zamawiającego. - Instalacja na oferowanych serwerach oprogramowania narzędziowego w najnowszej udostępnionej wersji producenta serwera. - Wszytkie niezbędne elementy do montażu oferowanego serwera w szafie rack. - 1 szt. listwy zasilająca rack min. 5 gniazd zasilających 230V typu polskiego. - 4 szt. przewodów UTP 6 kat. długość 5 mb. |  |
| ### 16 | Gwarancja | 36 miesięcy w miejscu użytkowania, czas reakcji na zgłoszenie – 1 godzina, czas naprawy maksymalnie 6 godzin od momentu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia. |  |

- Serwer rack typ 3

Liczba sztuk: 3

| Lp. | Produkt, parametr lub warunek | Opis wymagań minimalnych | Deklaracja zgodności z obligatoryjnymi wymaganiami minimalnymi (np. spełnia / nie spełnia) lub (np. tak / nie) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Obudowa | Maksymalnie 2U do instalacji w standardowej szafie RACK 19”, dostarczona wraz z wszystkimi elementami mocującymi. |  |
| 2 | Płyta główna | Płyta główna z możliwością zainstalowania do dwóch procesorów. |  |
| 3 | Procesor | # Dwa procesory minimum sześciordzeniowe Intel® Xeon® Processor lub równoważny*, dedykowany do pracy w serwerach, oferowany model serwera z procesorem równoważnym musi osiągać w teście SPECint_rates2006 base line wynik minimum 400 pkt. w konfiguracji minimum 2 procesory / 12 rdzeni (tj. 6 rdzenie na procesor). Wyniki testu muszą być opublikowane i powszechnie dostępne na stronie www.spec.org. |  |
| 4 | Pamięć RAM | 128 GB DDR3 RDIMM 1600MHz, płyta powinna umożliwiać instalację minimum 768 GB, na płycie głównej powinny znajdować się minimum 24 sloty przeznaczone dla pamięci, możliwość instalacji kości pamięci RDIMM lub UDIMM. |  |
| 5 | Gniazda PCI | Minimum 5 slotów PCI-E, w tym minimum 4 slotów Generacji 3. Minimum dwa sloty muszą umożliwiać instalację kart pełnej wysokości oraz działać z prędkością x16 (szerokość szyny danych). |  |
| 6 | Interfejsy sieciowe | Minimum 4 złącza typu 10/100/1000 wbudowane na płycie głównej. 1 złącze FC 8 Gb. |  |
| 7 | Dyski twarde | Obsługa dysków SATA, SAS, SSD. Rozbudowa do 16 dysków twardych, poprzez dodanie i/lub wymianę elementów sprzętowych serwera. Zainstalowane : 8 dysków 600GB typu HotPlug SAS 2,5“ 15 000 RPM. |  |
| 8 | Kontrolery RAID | Dedykowany kontroler RAID min 512MB cache z mechanizmem podtrzymywania zawartości pamięci cache w razie braku zasilania. Możliwe konfiguracje 0, 1, 10, 5, 50. |  |
| 9 | Porty | Minimum 5 szt. portów USB- 2 szt. z tyłu obudowy, 2 z przodu obudowy, jeden wewnątrz serwera. Jedno wewnetrzne gniazdo na kartę SD. |  |
| 10 | Karta zarządzajaca | Serwer musi być wyposażony w kartę zdalnego zarządzania (konsoli) pozwalającej na: włączenie, wyłączenie i restart serwera, podgląd logów sprzętowych serwera i karty, przejęcie pełnej konsoli tekstowej serwera niezależnie od jego stanu (także podczas startu, restartu OS). Karta musi także umożliwiać przejęcie zdalnej konsoli graficznej i podłączanie wirtualnych napędów CD/DVD/ISO, USB i FDD. Rozwiązanie sprzętowe, niezależne od systemów operacyjnych, zintegrowane z płytą główną lub jako karta zainstalowana w gnieździe PCI. Wymagana odpowiednia licencja. |  |
| 11 | Video | Zintegrowana karta graficzna, umożliwiająca rozdzielczość min. 1280x1024. |  |
| 12 | Czytnik DVD | Wbudowany DVD-RW Drive. |  |
| 13 | Zasilanie | 2 szt. zasilaczy, redundantne, hot plug. |  |
| 14 | Chłodzenie | redundantne, hot plug. |  |
| ### 15 | Wymagania dodatkowe | - Montaż, instalacja, uruchomienie w siedzibie Zamawijącego w Warszawie. - Instalacja na oferowanych serwerach systemu operacyjnego Microsoft Windows Server 2012R2 z nośników dostarczonych przez Zamawiającego. - Instalacja na oferowanych serwerach oprogramowania narzędziowego w najnowszej udostępnionej wersji producenta serwera. - Wszytkie niezbędne elementy do montażu oferowanego serwera w szafie rack. - 1 szt. listwy zasilająca rack min. 5 gniazd zasilających 230V typu polskiego. - 4 szt. przewodów UTP 6 kat. długość 5 mb. |  |
| ### 16 | Gwarancja | 36 miesięcy w miejscu użytkowania, czas reakcji na zgłoszenie – 1 godzina, czas naprawy maksymalnie 6 godzin od momentu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia. |  |

............................, dnia .............................        			  ......................................................

Miejscowość		      Data			Podpis(-y) osoby(osób) wskazanej(-ych)

w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej(-ych) pełnomocnictwo(-a).

(Zalecany czytelny podpis(-y) lub podpis(-y) i pieczątka(-i) z imieniem i nazwiskiem)