1
14

Załącznik nr 3  do  SIWZ

Dotyczy  III  części   zamówienia – kopiarki  firmy  SHARP :
1. Wykaz kopiarek firmy SHARP i harmonogram usług konserwacyjnych.
	Lp.
	Typ kopiarki, nr fabr.

oraz umiejscowienie
	Instalacja

(rok)
	Przebieg

(ilość kopii)

stan na 

01.10.2014 r.
	Data rozpoczęcia

konserwacji

termin

przewidywany

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	SHARP AR-M201 nr 8800159X Al. Ujazdowskie 11
	2008
	15.100
	Od dnia zawarcia umowy

	2. 
	SHARP AR-M201 nr 8800287X Al. Ujazdowskie 11
	2008
	15.200
	Od dnia zawarcia umowy

	3. 
	SHARP AR-M201 nr 88005639 ul. Koszykowa 6
	2008
	90.000
	Od dnia zawarcia umowy

	4. 
	SHARP AR-M201 nr 8800266X Al. Ujazdowskie 11
	2008
	33.000
	Od dnia zawarcia umowy

	5. 
	SHARP AR-M201 nr 8800282X Al. Ujazdowskie 11
	2008
	106.000
	Od dnia zawarcia umowy

	6. 
	SHARP AR-M201 nr 8800203X Al. Ujazdowskie 11
	2008
	167.000
	Od dnia zawarcia umowy

	7. 
	SHARP AR-M201 nr 8800201X Al. Ujazdowskie 11
	2008
	20.000
	Od dnia zawarcia umowy

	8. 
	SHARP AR-M201 nr 88005629 Al. Ujazdowskie 11
	2008
	25.000
	Od dnia zawarcia umowy

	9. 
	SHARP AR-M201 nr 88005359 Al. Ujazdowskie 11
	2008
	42.000
	Od dnia zawarcia umowy

	10. 
	SHARP AR-M201 nr 8800204X Al. Ujazdowskie 11
	2008
	60.000
	Od dnia zawarcia umowy

	11. 
	SHARP AR-M201 nr 8800205X Al. Ujazdowskie 11
	2008
	100.000
	Od dnia zawarcia umowy

	12. 
	SHARP AR-M201 nr 8800213X Al. Ujazdowskie 11
	2008
	40.000
	Od dnia zawarcia umowy

	13. 
	SHARP AR-M201 nr 88005349 Al. Ujazdowskie 11
	2008
	36.000
	Od dnia zawarcia umowy

	14. 
	SHARP AR-M201 nr 8800214X Al. Ujazdowskie 11
	2008
	40.000
	Od dnia zawarcia umowy

	15. 
	SHARP AR-M201 nr 88006500 Al. Ujazdowskie 11
	2008
	21.000
	Od dnia zawarcia umowy

	16. 
	SHARP AR-M201 nr 8800284X Al. Ujazdowskie 11
	2008
	8.000
	Od dnia zawarcia umowy

	17. 
	SHARP AR-M201 nr 8800154X Al. Ujazdowskie 11
	2008
	2.500
	Od dnia zawarcia umowy

	18. 
	SHARP AR-M201 nr 8800216X Al. Ujazdowskie 11
	2008
	20.000
	Od dnia zawarcia umowy

	19. 
	SHARP AR-M201 nr 8800186X Al. Ujazdowskie 11
	2008
	26.000
	Od dnia zawarcia umowy

	20. 
	SHARP AR-M201 nr 8800268X Al. Ujazdowskie 11
	2008
	186.000
	Od dnia zawarcia umowy

	21. 
	SHARP AR-M201 nr 8800276X ul. Chopina 1
	2008
	60.000
	Od dnia zawarcia umowy

	22. 
	SHARP AR-M201 nr 88005509 ul. Koszykowa 6
	2008
	8.000
	Od dnia zawarcia umowy

	23. 
	SHARP AR-M201 nr 8800207X ul. Czerniakowska 100
	2008
	36.000
	Od dnia zawarcia umowy

	24. 
	SHARP AR-M201 nr 8800157X ul. Czerniakowska 100
	2008
	34.000
	Od dnia zawarcia umowy

	25. 
	SHARP AR-M201 nr 8800283X ul. Czerniakowska 100
	2008
	26.000
	Od dnia zawarcia umowy

	26. 
	SHARP AR-M201 nr 8800293X ul. Czerniakowska 100
	2008
	9.000
	Od dnia zawarcia umowy

	27. 
	SHARP AR-M201 nr 8800279X ul. Czerniakowska 100
	2008
	21.000
	Od dnia zawarcia umowy

	28. 
	SHARP AR-M201 nr 8800202X ul. Czerniakowska 100
	2008
	21.000
	Od dnia zawarcia umowy

	29. 
	SHARP AR-M201 nr 88006030 ul. Czerniakowska 100
	2008
	42.000
	Od dnia zawarcia umowy

	30. 
	SHARP MX-M350 nr 85017068 Al. Ujazdowskie 11
	2008
	321.000
	Od dnia zawarcia umowy

	31. 
	SHARP MX-M350 nr 85017078 Al. Ujazdowskie 11
	2008
	91.000
	Od dnia zawarcia umowy

	32. 
	SHARP MX-M350 nr 85026428 ul. Chopina 1
	2008
	100.000
	Od dnia zawarcia umowy

	33. 
	SHARP MX-M350 nr 85017088 ul. Chopina 1
	2008
	186.400
	Od dnia zawarcia umowy

	34. 
	SHARP MX-M350 nr 85017048 Al. Ujazdowskie 11
	2008
	195.000
	Od dnia zawarcia umowy

	35. 
	SHARP AR-M207 nr 83104398 Al. Ujazdowskie 19
	2008
	60.000
	Od dnia zawarcia umowy

	36. 
	SHARP MX-2600 nr 88015350 Al. Ujazdowskie 11
	2008
	165.000
	Od dnia zawarcia umowy

	37. 
	SHARP MX-2600 nr 8800158X Al. Ujazdowskie 11
	2008
	157.000
	Od dnia zawarcia umowy

	38. 
	SHARP MX-2600 nr 88022700 Al. Ujazdowskie 11
	2008
	76.000
	Od dnia zawarcia umowy

	39. 
	SHARP MX-2600 nr 8800005X Al. Ujazdowskie 11
	2008
	200.000
	Od dnia zawarcia umowy

	40. 
	SHARP MX-2600 nr 8801684 Al. Ujazdowskie 19
	2008
	405.000
	Od dnia zawarcia umowy

	41. 
	SHARP MX-2600 nr 8800153X Al. Ujazdowskie 11
	2008
	345.000
	Od dnia zawarcia umowy

	42. 
	SHARP MX-2600 nr 8800156X ul. Piękna 1B
	2008
	98.000
	Od dnia zawarcia umowy

	43. 
	SHARP MX-2600 nr 88023130 Al. Ujazdowskie 11
	2008
	181.000
	Od dnia zawarcia umowy

	44. 
	SHARP MX-2600 nr 88022960 Al. Ujazdowskie 11
	2008
	150.000
	Od dnia zawarcia umowy

	45. 
	SHARP MX-2600 nr 8800179X Al. Ujazdowskie 11
	2008
	158.000
	Od dnia zawarcia umowy

	46. 
	SHARP MX-2600 nr 88011560 ul. Chopina 1
	2008
	403.000
	Od dnia zawarcia umowy

	47. 
	SHARP MX-2600 nr 88023070 Al. Ujazdowskie 11
	2008
	88.000
	Od dnia zawarcia umowy

	48. 
	SHARP MX-2600 nr 88023040 ul. Czerniakowska 100
	2008
	64.000
	Od dnia zawarcia umowy

	49. 
	SHARP MX-M450 nr 85056829 Al. Ujazdowskie 11
	2008
	14.000
	Od dnia zawarcia umowy

	50. 
	SHARP MX-M450 nr 85057009 Al. Ujazdowskie 11
	2008
	231.000
	Od dnia zawarcia umowy

	51. 
	SHARP MX-M950 nr 80000200 Al. Ujazdowskie 11
	2008
	2.840.000
	Od dnia zawarcia umowy

	52. 
	SHARP MX-3500 nr 85041679 ul. Chopina 1
	2008
	430.000
	Od dnia zawarcia umowy

	53. 
	SHARP AR-M207 nr 93088451 Al. Ujazdowskie 11
	2009
	177.000
	Od dnia zawarcia umowy

	54. 
	SHARP AR-M207 nr 93086911 ul. Chopina 1
	2009
	81.000
	Od dnia zawarcia umowy

	55. 
	SHARP MX-M310 nr 05035713  Al. Ujazdowskie 11
	2010
	28.000
	Od dnia zawarcia umowy

	56.
	SHARP  MX-2310 nr 2506793

Al. Ujazdowskie 11
	2013
	15.000
	07.04.2017 r.

	57.
	SHARP  MX-2310 nr 25022884

ul. Chopina 1
	2013
	6.800
	07.04.2017 r.

	58.
	SHARP  MX-2310 nr 25026133

Al. Ujazdowskie 11
	2013
	3.400
	07.04.2017 r.


2.  Wykaz  czynności  konserwacyjnych – kopiarki  firmy  SHARP :
AR – M201

A. Sprawdzenie  i  określenie  ogólnego  stanu  maszyny

B. Zespół  optyki

1. sprawdzenie stanu technicznego modułu skanera,

2. Czyszczenie  luster  i  obiektywu.

C. Zespół  bębna
1. Czyszczenie  korony  głównej  i  siatki  gridu,

2. Czyszczenie  separatorów  bębna,

3. Sprawdzenie  stopnia  zużycia  powierzchni  bębna  i  listwy  czyszczącej.

D. Zespół  pobierania  papieru
1. Sprawdzenie  stopnia  zużycia  i  czyszczenie rolek  pobierających  papier  

    w  kasecie  1, 

2. Regulacja  sprzęgła  pobierania papieru  w  kasecie  1,

E. Zespół  transportu  papieru
1. Czyszczenie  toru  transportu  papieru,

2. Sprawdzenie  stanu  zużycia  i  czyszczenie  korony  transferowej.

F. Zespół  utrwalania
1. Sprawdzenie  stopnia  zużycia  i  czyszczenie  wałka teflonowego i gumowego,

2. Czyszczenie  separatorów,

3. Czyszczenie  termistora  i  termostatu,

4. Sprawdzenie  stopnia  zużycia  i  smarowanie  kół  w  zespole  utrwalania.

G. Korekcja ekspozycji

H. Smarowanie  kół  w  zespole  napędowym.

 MX-M350/MX-M450

A. Sprawdzenie  i  określenie  ogólnego  stanu  maszyny

B. Zespół  optyki

1. Czyszczenie  luster  i  obiektywu.

C. Zespół  bębna
1. Czyszczenie  czujników kontroli procesu,

2. Czyszczenie  separatorów  bębna,

3. Sprawdzenie  stopnia  zużycia  powierzchni  bębna  i  listwy  czyszczącej.

D. Zespół  pobierania  papieru
1. Sprawdzenie  stopnia  zużycia  i  czyszczenie rolek  pobierających  papier  

    w  kasecie  1, 

2. Regulacja  sprzęgła  pobierania papieru  w  kasecie  1,

3. Czyszczenie czujników papieru w kasecie nr 1,

4. Czyszczenie wnętrza kasety 1,

5. Sprawdzenie  stopnia  zużycia  i  czyszczenie rolek  pobierających  papier  

    w  kasecie  2, 

6. Regulacja  sprzęgła  pobierania papieru  w  kasecie  2.

E. Zespół  transportu  papieru
1. Czyszczenie  toru  transportu  papieru,

2. Czyszczenie czujników papieru.

F. Zespół  utrwalania
1. Sprawdzenie  stopnia  zużycia  i  czyszczenie  wałka teflonowego i gumowego,

2. Czyszczenie  separatorów.

G. Korekcja ekspozycji

H. Smarowanie  kół  w  zespole  napędowym.

  
    

AR – M 207
A. Sprawdzenie  i  określenie  ogólnego  stanu  maszyny 

B. Zespół  optyki 

1. Czyszczenie  szyby  oryginału,

2. Czyszczenie  luster  i  obiektywu,

3. Czyszczenie  czujnika AE.

C. Zespół  bębna
1. Czyszczenie  korony  głównej  i  siatki  gridu,

2. Czyszczenie  separatorów  bębna,

3. Sprawdzenie  stopnia  zużycia  powierzchni  bębna  i  listwy  czyszczącej.

D. Zespół  pobierania  papieru
1. Sprawdzenie  stopnia  zużycia  i  czyszczenie rolek  pobierających  papier  

    w  kasecie  1, 

2. Regulacja  sprzęgła  pobierania papieru  w  kasecie  1,

3. Czyszczenie  czujników  papieru  w  kasecie nr 1,

4. Czyszczenie  wnętrza  kasety  1.

E. Zespół  transportu  papieru
1. Czyszczenie  toru  transportu  papieru,

2. Czyszczenie  czujników  papieru,

3. Sprawdzenie  stanu  zużycia  i  czyszczenie  korony  transferowej.

F. Zespół  utrwalania
1. Sprawdzenie  stopnia  zużycia  i  czyszczenie  wałka teflonowego i gumowego,

2. Czyszczenie  separatorów,

3. Czyszczenie  termistora  i  termostatu,

4. Sprawdzenie  stopnia  zużycia  i  smarowanie  kół  w  zespole  utrwalania.

G. Regulacja  pozostałych  sprzęgieł

H. Smarowanie  kół  w  zespole  napędowym.

MX-3500/MX-2600

A. Sprawdzenie  i  określenie  ogólnego  stanu  maszyny

B. Zespół  optyki

1. Czyszczenie  luster  i  obiektywu.

C. Zespół  bębnów
1. Czyszczenie  czujników kontroli procesu,

2. Czyszczenie  separatorów  bębna,

3. Sprawdzenie  stopnia  zużycia  powierzchni  bębna  i  listwy  czyszczącej,

4. Czyszczenie korony głównej i siatki gridu.

D. Zespół  pobierania  papieru
1. Sprawdzenie  stopnia  zużycia  i  czyszczenie rolek  pobierających  papier  

    w  kasecie  1, 

2. Regulacja  sprzęgła  pobierania papieru  w  kasecie  1,

3. Czyszczenie czujników papieru w kasecie nr 1,

4. Sprawdzenie  stopnia  zużycia  i  czyszczenie rolek  pobierających  papier  

    w  kasecie  2, 

5. Regulacja  sprzęgła  pobierania papieru  w  kasecie  2.

E. Zespół  transportu  papieru
1. Czyszczenie  toru  transportu  papieru,

2. Czyszczenie czujników papieru,

3. Sprawdzenie stanu zużycia i czyszczenie korony transferowej.

F. Zespół  utrwalania
1. Sprawdzenie  stopnia  zużycia  i  czyszczenie  wałka teflonowego i gumowego,

2. Czyszczenie  separatorów,

3. Sprawdzenie stopnia zużycia i smarowanie kół w zespole utrwalania.

G. Korekcja ekspozycji

H. Smarowanie  kół  w  zespole  napędowym

I. Regulacja pozostałych sprzęgieł

K. Sprawdzenie nasycenia barw.

                   MX-M950

A. Sprawdzenie  i  określenie  ogólnego  stanu  maszyny

B. Zespół  optyki

1. Czyszczenie  luster  i  obiektywu.

C. Zespół  bębnów
1. Czyszczenie  czujników kontroli procesu,

2. Czyszczenie  separatorów  bębna,

3. Sprawdzenie  stopnia  zużycia  powierzchni  bębna  i  listwy  czyszczącej,

4. Czyszczenie korony głównej i siatki gridu.

D. Zespół  pobierania  papieru
1. Sprawdzenie  stopnia  zużycia  i  czyszczenie rolek  pobierających  papier  

    w  kasecie  1,

2. Regulacja  sprzęgła  pobierania papieru  w  kasecie  1,

3. Czyszczenie czujników papieru w kasecie nr 1,

4. Czyszczenie wnętrza kasety 1,

5. Sprawdzenie  stopnia  zużycia  i  czyszczenie rolek  pobierających  papier  

    w  kasecie  2, 

6. Regulacja  sprzęgła  pobierania papieru  w  kasecie  2,

7. Czyszczenie wnętrza kasety 2.

E. Zespół  transportu  papieru
1. Czyszczenie  toru  transportu  papieru,

2. Czyszczenie czujników papieru,

3. Sprawdzenie stanu zużycia i czyszczenie korony transferowej.

F. Zespół  utrwalania
1. Sprawdzenie  stopnia  zużycia  i  czyszczenie  wałka teflonowego i gumowego,

2. Czyszczenie  separatorów,

3. Sprawdzenie stopnia zużycia i smarowanie kół w zespole utrwalania,

4. Czyszczenie termistora i termostatu.

G. Korekcja ekspozycji

H. Smarowanie  kół  w  zespole  napędowym.

 MX-M 310

A. Sprawdzenie  i  określenie  ogólnego  stanu  maszyny

B. Zespół  optyki

1. Czyszczenie  szyby  oryginału,

2. Czyszczenie  luster  i  obiektywu,

3. Czyszczenie  czujnika AE.

C. Zespół  bębna
1. Czyszczenie  korony  głównej  i  siatki  gridu,

2. Czyszczenie  separatorów  bębna,

3. Sprawdzenie  stopnia  zużycia  powierzchni  bębna  i  listwy  czyszczącej.

D. Zespół  pobierania  papieru
1. Sprawdzenie  stopnia  zużycia  i  czyszczenie rolek  pobierających  papier  

    w  kasecie  1, 

2. Regulacja  sprzęgła  pobierania papieru  w  kasecie  1,

3. Czyszczenie  czujników  papieru  w  kasecie nr 1,

4. Czyszczenie  wnętrza  kasety  1.

E. Zespół  transportu  papieru
1. Czyszczenie  toru  transportu  papieru,

2. Czyszczenie  czujników  papieru,

3. Sprawdzenie  stanu  zużycia  i  czyszczenie  korony  transferowej.

F. Zespół  utrwalania
1. Sprawdzenie  stopnia  zużycia  i  czyszczenie  wałka teflonowego i gumowego,

2. Czyszczenie  separatorów,

3. Czyszczenie  termistora  i  termostatu,

4. Sprawdzenie  stopnia  zużycia  i  smarowanie  kół  w  zespole  utrwalania.

G. Regulacja  pozostałych  sprzęgieł.

H. Smarowanie  kół  w  zespole  napędowym.
MX – 2310

A. Sprawdzenie  i  określenie  ogólnego  stanu  maszyny.
B. Zespół  optyki.

1. Czyszczenie  szyby  oryginału,

2. Czyszczenie  luster  i  obiektywu,

3. Czyszczenie  czujnika AE.
C. Zespół  bębna.
1. Czyszczenie  korony  głównej  i  siatki  gridu,

2. Czyszczenie  separatorów  bębna,

3. Sprawdzenie  stopnia  zużycia  powierzchni  bębna  i  listwy  czyszczącej.

D. Zespół  pobierania  papieru.
1. Sprawdzenie  stopnia  zużycia  i  czyszczenie rolek  pobierających  papier  

    w  kasetach, 

2. Regulacja  sprzęgła  pobierania papieru  w  kasetach,

3. Czyszczenie  czujników  papieru  w  kasetach,

4. Czyszczenie  wnętrza  obu kaset.

E. Zespół  transportu  papieru.
1. Czyszczenie  toru  transportu  papieru,

2. Czyszczenie  czujników  papieru,

3. Sprawdzenie  stanu  zużycia  i  czyszczenie  korony  transferowej.
F. Zespół  utrwalania.
1. Sprawdzenie  stopnia  zużycia  i  czyszczenie  wałka teflonowego i gumowego,

2. Czyszczenie  separatorów,

3. Czyszczenie  termistora  i  termostatu,

4. Sprawdzenie  stopnia  zużycia  i  smarowanie  kół  w  zespole  utrwalania.

G. Regulacja  pozostałych  sprzęgieł.

H. Smarowanie  kół  w  zespole  napędowym.

1.. Sprawdzenie  stopnia  zużycia  powierzchni  bębna  i  listwy  czyszczącej.

I. Zespół  pobierania  papieru.
1. Sprawdzenie  stopnia  zużycia  i  czyszczenie rolek  pobierających  papier  

    w  kasetach, 

2. Regulacja  sprzęgła  pobierania papieru  w  kasetach.
J. Zespół  transportu  papieru.
1. Czyszczenie  toru  transportu  papieru
3.  Wykaz   materiałów  eksploatacyjnych   i   części   zużywających   się  - 
     kopiarki  firmy  SHARP :

1. Typ AR-M 201

1. Bęben typ AR-152DM ,

2. Developer typ AR-208DV,

3. Toner typ AR-208T,

4. Listwa typ AR-150BL,
5. Inne wyżej nie wymienione – wg wskazań i zaleceń producenta.

2. Typ MX-3500

1. Toner czarny typ MX45GTBA,

2.  Tonery kolorowe typ MX27GTCA,                                   

3.  Tonery kolorowe typ MX27GTMA,

4. Tonery kolorowe typ MX27GTYA,

5. Developer kolor typ MX27GVSA,

6. Developer czarny typ MX27GVBA,

7. Bęben czarny typ MX27GRBA,

8. Bębny kolorowe typ MX27GRSA,

9. Zestaw kit HB typ MX270HB,

10. Zestaw kit HR typ MX270DS do CZ/B,

11. Zestaw kit UH typ MX450UH, 

12. Zestaw kit LH typ MX450LH,

13. Zestaw kit KA typ MX450B1,

14. Zestaw kit KB typ MX450X1,

15. Zestaw kit KC typ MX270B2,

16. Zestaw kit KD typ MX450X2,

17. Zestaw kit KH typ MX450WC,

18. Zestaw kit KE typ MX450FL,

19. Uszczelki do koloru typ MX270DS do koloru,

20. Korona cz/b typ MX270MK do CZ/B,

21. Korona kolor typ MX270MK do koloru..

22. Inne wyżej nie wymienione – wg wskazań i zaleceń producenta.                                          

3. Typ MX-2600

1. Tonery  kolorowe typ MX31GTx3,

2. Toner czarny typ MX31GTBA,

3. Developery kolorowe typ MX31GVSA,

4. Developer czarny typ MX31GVBA,

5. Bębny kolorowe typ MX31GRSA x 3,

6. Bęben czarny typ MX31GRBA,

7. Zestaw kit KA typ MX310B1,

8. Zestaw kit KB typ MX310X1,

9. Zestaw kit KC typ MX310B2,

10. Zestaw kit KD typ MX310X2,

11. Zestaw kit KE typ MX310FL,

12. Zestaw kit KF typ MX310HB,

13. Zestaw kit KG typ MX310PD,

14. Zestaw kit KH typ MX310CR ,

15. Zestaw kit UH typ MX310UH,

16. Zestaw kit LH typ MX310LH,

17. Zestaw kit HR typ MX310HR,

18. Uszczelki do koloru typ MX310DS,

19. Korona kolor typ MX310MKx3,

20. Korona cz/b typ MX310MK,

21. Inne wyżej nie wymienione – wg wskazań i zaleceń producenta.

4. Typ AR-M 207 

1. Bęben typ AR-202DM,

2. Developer typ AR-202DV,

3. Toner typ AR-202T,

4. Listwa typ AR-200BL,

5. Listwa typ CPLTM0255QSZZ,

6. Rolka pobierania papieru typ CSFTZ0066RS53, 

7. Rolka pobierania papieru typ NR0LR1096FCZZ,

8. Rolka pobierania papieru typ NR0LR1267FCZZ,

9. Rolka pobierania papieru typ NR0LR0024QSZZ,

10. Rolka pobierania papieru typ NR0LR0031QSZZ,

11. Rolka duplexu typ NR0LP0036QSZZ,

12. Wałek teflonowy typ AR-160UH,

13. Separatory wałków typ PTME-0014QSZZ,

14. Separatory wałka teflonowego typ PTME-0022GCZZ,

15. Łożyska wałka typ NBRGP0567FCZZ,

16. Moduł lasera typ DUNTK0185RS11,                    

17. Inne wyżej nie wymienione – wg wskazań i zaleceń producenta.

5. Typ MX-M 350 / MX-M 450

1. Bęben typ AR-455DM,

2. Developer typ AR-455DV,

3. Toner typ AR-455T,
4. Zestaw serwisowy typ AR-451KA,

5. Rolka typ NROLR1508FCZZ,

6. Rolka typ NROLR1509FCZZ,

7. Separator typ PSHEZ4847FCZZ,

8. Moduł lasera typ DUNT-7093DS18,

9. Wywoływaczka typ CBOX-0125DS58,

10. Rolka podajnika RSPF typ NR0LR1317FCZZ,

11. Rolka podajnika RSPF typ NR0LR1509FCZZ,   

12. Inne wyżej nie wymienione – wg wskazań i zaleceń producenta.

6. Typ MX-M 950

1. Toner typ MX850GT,

2. Developer typ MX850GV,

3. Bęben typ MX850GR,

4. Zestaw kit ka typ MX850KA,

5. Zestaw kit kb typ MX850KB,

6. Zestaw kit kc typ MX950KC,

7. Zestaw kit kd typ MX850TT,

8. Zestaw kit ke typ MX850DF,

9. Zestaw kit kf typ MX850HB,

10. Zestaw kit kg typ MX850FL,

11. Zestaw kit kh typ MX850CB,

12. Zestaw kit lh typ MX850RT,

13. Zestaw kit uh typ MX950WC,

14. Zestaw kit hr typ MX950HK,

15. Inne wyżej nie wymienione – wg wskazań i zaleceń producenta.

7. Typ MX-M 310  

1. Bęben typ MX312GR,

2. Developer typ MX312GV,

3. Toner typ MX312GT,

4. Zestaw serwisowy typ AR-310UH,

5. Zestaw serwisowy typ AR-310LH,

6. Zestaw serwisowy typ AR-310KA,

7. Inne wyżej nie wymienione – wg wskazań i zaleceń producenta.

8.  Typ MX-2310

1. Bęben typ MX-36GRSA,

2. Developer typ MX-36GVBA,

3. Listwa bębna MX- 230MK,

4. Toner typ MX-23GTBA,

5. Toner typ MX23GTCA, GTMA,GTYA,

6. Bęben typ MX-36GRSA X 3,

7. Developer typ MX-36GVSA X 1,

8. Listwa bębna MX- 230MK x3,.
 9. zestaw serwisowy  typ MX-230LH,

10. zestaw serwisowy  typ MX-230FB,

11. zestaw serwisowy  typ MX-230CR,

12. zestaw serwisowy  typ MX-230B1,

13. zestaw serwisowy  typ MX-230B2,

14. zestaw serwisowy  typ MX-230LH,

15. zestaw serwisowy  typ MX-230FB,

16. zestaw serwisowy  typ MX-230CR,

17. zestaw serwisowy  typ MX-230B1,

18. zestaw serwisowy  typ MX-230B2,

  19. Inne wyżej nie wymienione – wg wskazań i zaleceń producenta.

