Załącznik nr 2B do Umowy nr … z dnia ….

Urządzenia monitorujące

W załączniku znajduje się opis wymagań na Urządzenia monitorujące, które w ramach Umowy będą dostarczone przez Wykonawcę w formie najmu i stosowane będą w Systemie Dozoru Elektronicznego oraz przeznaczone do wykonywania Dozoru elektronicznego.

- Tabela 1. Urządzenia monitorujące z podziałem na rodzaj wykonywanego Dozoru elektronicznego.

|  |  |  | RS | NM | MOBI |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | RP | NM-GPS |
| Dozór stacjonarny |  |  | X | X | - | - |
| Dozór mobilny |  |  | - | - | X | X |
| Dozór zbliżeniowy |  | Osoba objęta systemem | - | - | X | X |
|  |  |  | - | - | X | - |
|  |  | Osoba chroniona | - | - | X | X |
|  |  |  | - | - | X | - |

- Tabela 2. Wymagania na Urządzenia monitorujące.

| - L.p. | - Opis wymagania | - RS | - RP | - NM | - NM-GPS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Liczba poszczególnych Urządzeń monitorujących będących w dyspozycji Wykonawcy, niezbędnych do stosowania w Systemie SDE musi wynosić: | - 7000 | - 650 | - 7000 | - 650 |
|  | - Pasek służący do mocowania Urządzenia monitorującego musi być jednorazowego użytku, a po użyciu będzie podlegał zwrotowi Wykonawcy. | - Nie dotyczy | - Nie dotyczy | - TAK | - TAK |
|  | - Niewykorzystane przez Zamawiającego Paski służące do mocowania Urządzeń monitorujących po zakończeniu Umowy będą zwrócone Wykonawcy. | - Nie dotyczy | - Nie dotyczy | - TAK | - TAK |
|  | - Wykonawca nie przenosi na Zamawiającego własności Urządzeń monitorujących oraz Narzędzi diagnostyczno-instalacyjnych. | - TAK | - TAK | - TAK | - TAK |
|  | - Wykonawca musi posiadać niezbędne certyfikaty i licencje na użytkowanie Urządzeń monitorujących i dostępne do wglądu przez Zamawiającego. | - TAK | - TAK | - TAK | - TAK |
|  | - Wykonawca w ramach umowy najmu musi wyposażyć Zespoły terenowe w zestawy Narzędzi diagnostyczno-instalacyjnych umożliwiających instalację, deinstalację, wymianę, kontrolę oraz zmianę parametrów Urządzeń monitorujących. Narzędzia te nie mogą ingerować w strukturę Urządzeń monitorujących oraz powodować ich uszkodzeń. | - TAK | - TAK | - TAK | - TAK |
|  | - W przypadku, gdy Nadajnik z funkcją lokalizacji GPS jest w zasięgu przypisanego Rejestratora przenośnego musi pracować w trybie Nadajnika. Natomiast w przypadku, gdy Nadajnik z funkcją lokalizacji GPS straci kontakt z przypisanym Rejestratorem przenośnym musi pracować w trybie Nadajnika z funkcją lokalizacji GPS. Przełączanie między trybami pracy musi następować automatycznie. Wyznaczenie odległości widzialności Nadajnika z funkcją lokalizacji GPS z Rejestratorem przenośnym musi być konfigurowalna z pozycji Aplikacji SDE24. Nadajnik z funkcją lokalizacji GPS musi przesyłać do Centrali monitorowania informację o każdym przełączeniu się trybu pracy. | - Nie dotyczy | - Tak | - Nie dotyczy | - Tak |
|  | - Urządzenia monitorujące muszą zapewniać odpowiedni zasięg monitorowania (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków technicznych i wymagań funkcjonalnych, jakie powinny spełniać środki techniczne służące do wykonywania dozoru elektronicznego, oraz sposobu funkcjonowania systemu komunikacyjno-monitorującego) przez który rozumie się największą odległość, z jakiej Rejestrator stacjonarny oraz Rejestrator przenośny jest w stanie odebrać i zarejestrować sygnał radiowy wysyłany przez Nadajnik oraz Nadajnik z funkcją lokalizacji GPS, umożliwiający właściwe wykonanie Dozoru elektronicznego w Systemie Dozoru Elektronicznego. | - TAK | - TAK | - TAK | - TAK |
|  | - Urządzenia monitorujące zastosowane do kontroli wykonania obowiązku pozostawania Osoby objętej systemem w miejscu stałego pobytu lub innym wskazanym miejscu w wyznaczonym czasie muszą gwarantować kontrolę określonej strefy obejmującej całość wyznaczonego miejsca. | - TAK | - Nie dotyczy | - Nie dotyczy | - Nie dotyczy |
|  | - Zasięg Urządzeń monitorujących musi być regulowalny w czasie instalacji w miejscu przebywania Osoby objętej systemem tak, aby Rejestrator stacjonarny mógł wykryć Nadajnik Osoby objętej systemem w obrębie miejsca wykonywanego Dozoru elektronicznego. | - TAK | - Nie dotyczy | - Nie dotyczy | - Nie dotyczy |
|  | - Urządzenia monitorujące zastosowane do kontroli wykonywania obowiązku zakazu zbliżania się Osoby objętej systemem do określonych osób muszą monitorować określoną strefę wokół osoby, do której Osobie objętej systemem nie wolno się zbliżać. | - Nie dotyczy | - TAK | - Nie dotyczy | - TAK |
|  | - Wymagany zasięg Urządzeń monitorujących to co najmniej 100 +/-20 metrów w przestrzeni otwartej. | - TAK | - TAK | - Nie dotyczy | - TAK |
|  | - Kolor obudowy Urządzeń monitorujących nie może mieć jaskrawych barw (sugerowany kolor czarny lub szary). | - TAK | - TAK | - TAK | - TAK |
|  | - Na obudowie Urządzeń monitorujących nie mogą znajdować się reklamy lub dekoracje, z wyłączeniem standardowego logo producenta. | - TAK | - TAK | - TAK | - TAK |
|  | - Na obudowie Urządzeń monitorujących w szczególności muszą znajdować się trwałe oznaczenia (mogą być w niewidocznej części urządzenia): a) unikalny numer identyfikacyjny; b) znak CE zgodności z wymaganiami Unii Europejskiej na tego typu urządzenia. | - TAK | - TAK | - TAK | - TAK |
|  | - W przypadku zastosowania oddzielnego Paska do mocowania Nadajnika, Nadajnika z funkcją lokalizacji GPS, Pasek ten musi mieć trwale umieszczony numer seryjny w celu jego identyfikacji. | - Nie dotyczy | - Nie dotyczy | - TAK | - TAK |
|  | - Urządzenia monitorujące muszą mieć oznaczenia tekstowe (w języku polskim) lub graficzne przycisków. | - TAK | - TAK | - Nie dotyczy | - Nie dotyczy |
|  | - Obudowy Urządzeń monitorujących nie mogą posiadać ostrych krawędzi, muszą być gładkie oraz łatwo zmywalne, a w związku z tym odporne na działanie środków toaletowych i czyszczących. | - TAK | - TAK | - TAK | - TAK |
|  | - Obudowa Urządzeń monitorujących musi spełniać normę IP44. | - TAK | - TAK | - TAK | - TAK |
|  | - Obudowa Urządzeń monitorujących musi spełniać normę IP67. | - Nie dotyczy | - Nie dotyczy | - TAK | - TAK |
|  | - Urządzenia monitorujące muszą posiadać funkcjonalność wyświetlania jednocześnie daty i czasu. | - TAK | - TAK | - Nie dotyczy | - Nie dotyczy |
|  | - Urządzenia monitorujące wyposażone muszą być w słuchawkę telefoniczną połączoną z Urządzeniem monitorującym na stałe, bez możliwości jej odłączenia. | - TAK | - TAK | - Nie dotyczy | - Nie dotyczy |
|  | - Materiały obudów Urządzeń monitorujących nie mogą oddziaływać toksycznie, powodować reakcji uczuleniowych. Nie mogą zawierać metali ciężkich, w szczególności ołowiu, kadmu i niklu, a także nie mogą zawierać lateksu oraz materiałów radioaktywnych. Obudowy nie mogą ulegać korozji. | - TAK | - TAK | - TAK | - TAK |
|  | - Urządzenia monitorujące nie mogą emitować hałasu, zapachu, ciepła, ciągłych wibracji oraz powodować wyładowań elektrostatycznych. | - TAK | - TAK | - TAK | - TAK |
|  | - Urządzenia monitorujące muszą działać bezbłędnie w sąsiedztwie urządzeń gospodarstwa domowego i sprzętu radiowo telewizyjnego posiadającego certyfikat CE oraz nie mogą wprowadzać zakłóceń działania tych Urządzeń monitorujących. | - TAK | - TAK | - TAK | - TAK |
|  | - Urządzenia monitorujące nie mogą być zakłócone pozycją ciała Osoby objętej systemem. | - Nie dotyczy | - Nie dotyczy | - TAK | - TAK |
|  | - Urządzenia monitorujące muszą być odporne na zwarcia i przepięcia w sieci zasilania elektrycznego. | - TAK | - TAK | - Nie dotyczy | - TAK |
|  | - Anteny Urządzeń monitorujących muszą być zintegrowane z Urządzeniem monitorującym i niedostępne dla Osób objętych systemem. | - TAK | - TAK | - Nie dotyczy | - Nie dotyczy |
|  | - Urządzenia monitorujące nie mogą powodować dyskomfortu fizycznego swoją masą i kształtem. Całkowita masa nie może być większa niż: | - Nie dotyczy | - 200 gram | - 100 gram | - 200 gram |
|  | - Urządzenia monitorujące muszą mieć możliwość konfiguracji parametrów poprzez Aplikację SDE24 w tym zdalnie. | - TAK | - TAK | - Nie dotyczy | - TAK |
|  | - Komunikacja pomiędzy Urządzeniami monitorującymi musi być bezprzewodowa i kodowana oraz przesyłana według standardów stosowanych przez poszczególnych operatorów. Przekazywanie danych musi odbywać się w sposób zapewniający bezpieczeństwo danych i ich poufność, zgodnie z Umową w sprawie europejskiego modelu wymiany danych elektronicznych (Dz. Urz. UE L 338 z 28.12.1994, str. 98) gwarantując autentyczność pochodzenia i integralność danych. | - TAK | - TAK | - TAK | - TAK |
|  | - Komunikacja między Urządzeniami monitorującymi a Centralą monitorowania musi być bezprzewodowa i kodowana oraz przesyłana w pakietach według standardów stosowanych przez poszczególnych operatorów. Przekazywanie danych musi odbywać się w sposób zapewniający bezpieczeństwo danych i ich poufność, zgodnie z Umową w sprawie europejskiego modelu wymiany danych elektronicznych (Dz. Urz. UE L 338 z 28.12.1994, str. 98) gwarantując autentyczność pochodzenia i integralność danych. | - TAK | - TAK | - Nie dotyczy | - TAK |
|  | - Urządzenia monitorujące muszą komunikować się z Centralą monitorowania. | - TAK | - TAK | - Nie dotyczy | - TAK |
|  | - Urządzenia monitorujące mogą przesyłać inne Komunikaty do Centrali monitorowania określone przez dostawcę tych urządzeń. O treści tych Komunikatów Wykonawca poinformuje pisemnie Zamawiającego, który podejmie decyzję jakie Komunikaty mają podlegać rejestracji oraz jakie zostaną nadane im priorytety. | - TAK | - TAK | - Nie dotyczy | - TAK |
|  | - Okres przesyłania pakietów danych o Niskim priorytecie musi być konfigurowalny, w zakresach od 30 minut do 60 minut poprzez Aplikację SDE24 (domyślna częstotliwość przesyłania pakietów danych o niskim priorytecie musi wynosić 45 minut). | - TAK | - TAK | - Nie dotyczy | - TAK |
|  | - Musi być możliwość nadawania niskich i Wysokich priorytetów z poziomu Aplikacji SDE24 Komunikatom wysyłanym z Urządzeń monitorujących do Centrali monitorowania. | - TAK | - TAK | - Nie dotyczy | - TAK |
|  | - Urządzenia monitorujące muszą posiadać funkcję lokalizacji GPS i A-GPS. | - Nie dotyczy | - TAK | - Nie dotyczy | - TAK |
|  | - Czas odnotowany przez Urządzenia monitorujące musi być zsynchronizowany z dostarczonym przez Wykonawcę serwerem czasu. | - TAK | - TAK | - Nie dotyczy | - TAK |
|  | - Każdorazowa zmiana oprogramowania Urządzeń monitorujących musi odbywać się zdalnie lub stacjonarnie i musi być uzgodniona pisemnie z Zamawiającym przed dokonaniem zmian. | - TAK | - TAK | - Nie dotyczy | - TAK |
|  | - Urządzenia monitorujące muszą umożliwiać nawiązanie połączenia telefonicznego oraz jego zakończenie z operatorami Zespołu obsługi Centrali monitorowania, numerem służb ratunkowych (112) oraz programowalny przycisk umożliwiający nawiązanie połączenia telefonicznego oraz jego zakończenie z innym numerem zdefiniowanym przez Zamawiającego. | - TAK | - TAK | - Nie dotyczy | - Nie dotyczy |
|  | - Urządzenia monitorujące muszą posiadać funkcjonalność połączenia telefonicznego przychodzącego wyłącznie z numerami zdefiniowanymi przez Zamawiającego. | - TAK | - TAK | - Nie dotyczy | - Nie dotyczy |
|  | - Urządzenia monitorujące muszą pozwalać na równoczesne wykonywanie telefonicznych połączeń przychodzących lub wychodzących oraz przesył danych w technologii GPRS. | - TAK | - TAK | - Nie dotyczy | - Nie dotyczy |
|  | - W przypadku przerwania łączności Urządzeń monitorujących, muszą one przechowywać wszystkie Komunikaty nie przekazane do Centrali monitorowania. Jeżeli nie będzie łączności z Centralą monitorowania, Urządzenie monitorujące musi przechowywać informacje zebrane co najmniej z 72 godzin. W przypadku nawiązania łączności składowane Komunikaty muszą być transmitowane do Centrali monitorowania. Liczba Zdarzeń jaką muszą przechowywać Urządzenia monitorujące w tym okresie wynosi 50 000 Komunikatów. | - TAK | - TAK | - Nie dotyczy | - TAK |
|  | - Urządzenia monitorujące muszą posiadać funkcjonalność podłączenia do sieci elektrycznej w miejscu, w którym Osoba objęta systemem wykonuje Dozór elektroniczny. | - TAK | - Nie dotyczy | - Nie dotyczy | - Nie dotyczy |
|  | - Przewód zasilający Urządzeń monitorujących musi być na stałe do nich podłączony. | - TAK | - Nie dotyczy | - Nie dotyczy | - Nie dotyczy |
|  | - Przewód zasilający Urządzeń monitorujących musi mieć co najmniej długość (w centymetrach): | - 250 | - 150 | - Nie dotyczy | - 200 |
|  | - Urządzenia monitorujące muszą posiadać własne wewnętrzne źródło zasilania (akumulator). | - TAK | - TAK | - Nie dotyczy | - TAK |
|  | - Wewnętrzne źródło zasilania Urządzeń monitorujących (akumulator) musi pozwalać na nieprzerwaną, niezakłóconą i bezawaryjną pracę Urządzeń monitorujących co najmniej przez 48 godzin w przypadku braku zewnętrznego zasilania elektrycznego i przy niekorzystaniu z połączeń głosowych. | - TAK | - Nie dotyczy | - Nie dotyczy | - Nie dotyczy |
|  | - Wewnętrzne źródło zasilania Urządzeń monitorujących (akumulator) musi pozwalać na nieprzerwaną, niezakłóconą i bezawaryjną pracę Urządzeń monitorujących co najmniej przez 24 godziny bez konieczności ładowania. | - Nie dotyczy | - TAK | - Nie dotyczy | - TAK |
|  | - Wewnętrzne źródło zasilania Nadajnika z funkcją lokalizacji GPS (akumulator) w przypadku trybu pracy bez uruchomionej funkcji lokalizacji GPS musi pozwalać na nieprzerwaną, niezakłóconą i bezawaryjną pracę Urządzenia monitorującego co najmniej przez okres 2 lat bez ładowania. | - Nie dotyczy | - Nie dotyczy | - Nie dotyczy | - TAK |
|  | - Urządzenia monitorujące muszą być wyposażone w baterie pozwalającą na nieprzerwaną, niezakłóconą i bezawaryjną pracę co najmniej przez okres 2 lat. | - Nie dotyczy | - Nie dotyczy | - TAK | - Nie dotyczy |
|  | - Urządzenia monitorujące muszą być wyposażone w ładowarkę. | - Nie dotyczy | - TAK | - Nie dotyczy | - TAK |
|  | - Czas ładowania się wewnętrznego źródła zasilania Urządzeń monitorujących po przyłączeniu do zewnętrznego zasilania elektrycznego musi wynosić co najwyżej: | - 12 godzin | - 6 godzin | - Nie dotyczy | - 6 godzin |
|  | - Przełączanie się Urządzeń monitorujących na zasilanie akumulatorowe oraz powrót do zasilania z sieci elektrycznej nie może powodować utraty zgromadzonych danych w pamięci Urządzeń monitorujących. | - TAK | - TAK | - Nie dotyczy | - TAK |
|  | - Urządzenia monitorujące muszą posiadać funkcjonalność wykrywania ciągłego kontaktu z ciałem Osoby objętej systemem. | - Nie dotyczy | - Nie dotyczy | - TAK | - TAK |
|  | - Urządzenia monitorujące muszą wykrywać i przesyłać do Centrali monitorowania Komunikaty o bezruchu przypisanego Nadajnika, zainstalowanego u Osoby objętej systemem. | - TAK | - TAK | - Nie dotyczy | - Nie dotyczy |
|  | - Urządzenia monitorujące muszą wykrywać i przesyłać do Centrali monitorowania Komunikaty o tym, czy Nadajnik znajduje się w bezpośrednim kontakcie z osobą, której go zainstalowano. Komunikat wysyła Urządzenie monitorujące, które aktualnie jest w trybie GPS. | - TAK | - TAK | - Nie dotyczy | - TAK |
|  | - Urządzenia monitorujące muszą wykrywać i przesyłać do Centrali monitorowania Komunikaty o tym, czy Nadajnik z funkcją lokalizacji GPS znajduje się w bezpośrednim kontakcie z osobą, której go zainstalowano. Komunikat wysyła Urządzenie monitorujące, które aktualnie jest w trybie GPS. | - Nie dotyczy | - Tak | - Nie dotyczy | - Tak |
|  | - Urządzenia monitorujące muszą wykrywać i przesyłać do Centrali monitorowania Komunikaty o bezruchu Nadajnika z funkcją lokalizacji GPS, zainstalowanego u Osoby objętej systemem. | - Nie dotyczy | - Nie dotyczy | - Nie dotyczy | - TAK |
|  | - Urządzenia monitorujące muszą wykrywać i przesyłać do Centrali monitorowania Komunikaty o bezruchu Nadajnika, zainstalowanego u Osoby objętej systemem. | - Nie dotyczy | - TAK | - Nie dotyczy | - Nie dotyczy |
|  | - Urządzenia monitorujące muszą wykrywać i przesyłać do Centrali monitorowania Komunikaty o stanie Naładowania akumulatora, tylko wtedy, gdy Urządzenia monitorujące pracują na zasilaniu akumulatorowym. | - TAK | - TAK | - Nie dotyczy | - TAK |
|  | - Urządzenia monitorujące muszą wykrywać i przesyłać do Centrali monitorowania Komunikaty o uszkodzeniach. | - TAK | - TAK | - Nie dotyczy | - TAK |
|  | - Urządzenia monitorujące muszą wykrywać i przesyłać do Centrali monitorowania Komunikaty o uszkodzeniach przypisanego Nadajnika. | - TAK | - Nie dotyczy | - Nie dotyczy | - Nie dotyczy |
|  | - Urządzenia monitorujące muszą wykrywać i przesyłać do Centrali monitorowania Komunikaty o uszkodzeniach przypisanego Nadajnika z funkcją lokalizacji GPS. | - Nie dotyczy | - TAK | - Nie dotyczy | - Nie dotyczy |
|  | - Urządzenia monitorujące muszą wykrywać i przesłać do Centrali monitorowania Komunikaty o uszkodzeniach nieprzypisanych Nadajników. | - TAK | - TAK | - Nie dotyczy | - Nie dotyczy |
|  | - Urządzenia monitorujące muszą wykrywać i przesyłać do Centrali monitorowania Komunikaty o uszkodzeniach nieprzypisanych Nadajników z funkcją lokalizacji GPS. | - TAK | - TAK | - Nie dotyczy | - Nie dotyczy |
|  | - Urządzenia monitorujące muszą odbierać, rozpoznawać i wysyłać do Centrali monitorowania Komunikaty od wszystkich Nadajników znajdujących się w ich zasięgu. | - TAK | - TAK | - Nie dotyczy | - Nie dotyczy |
|  | - Urządzenia monitorujące muszą odbierać, rozpoznawać i wysyłać do Centrali monitorowania Komunikaty od wszystkich Nadajników z funkcją lokalizacji GPS znajdujących się w ich zasięgu. | - TAK | - TAK | - Nie dotyczy | - Nie dotyczy |
|  | - Urządzenia monitorujące muszą wykrywać i przesyłać do Centrali monitorowania Komunikaty o przechyle Urządzeń monitorujących większym niż 10 stopni względem poziomu oraz jego stabilizacji. | - TAK | - Nie dotyczy | - Nie dotyczy | - Nie dotyczy |
|  | - Urządzenia monitorujące muszą wykrywać i przesyłać do Centrali monitorowania Komunikaty o próbie przenoszenia w inne miejsce oraz jego stabilizacji. | - TAK | - Nie dotyczy | - Nie dotyczy | - Nie dotyczy |
|  | - Urządzenia monitorujące muszą wykrywać i przesyłać do Centrali monitorowania Komunikaty o próbie zdjęcia obudowy oraz jego stabilizacji. | - TAK | - TAK | - Nie dotyczy | - TAK |
|  | - Urządzenia monitorujące muszą wykrywać i przesyłać do Centrali monitorowania Komunikaty o próbie zdjęcia obudowy Nadajnika oraz jego stabilizacji. | - TAK | - TAK | - Nie dotyczy | - Nie dotyczy |
|  | - Urządzenia monitorujące muszą wykrywać i przesyłać do Centrali monitorowania Komunikaty o próbie zdjęcia obudowy Nadajnika z funkcją lokalizacji GPS oraz jego stabilizacji. | - TAK | - TAK | - Nie dotyczy | - Nie dotyczy |
|  | - Urządzenia monitorujące muszą wykrywać i przesyłać do Centrali monitorowania Komunikaty o rozłączeniu oraz podłączeniu zewnętrznego zasilania elektrycznego. | - TAK | - Nie dotyczy | - Nie dotyczy | - Nie dotyczy |
|  | - Urządzenia monitorujące muszą wykrywać i przesyłać do Centrali monitorowania Komunikaty o rozpoczęciu i zakończeniu ładowania Urządzeń monitorujących. | - Nie dotyczy | - TAK | - Nie dotyczy | - TAK |
|  | - Urządzenia monitorujące muszą wykrywać i przesyłać do Centrali monitorowania Komunikaty o zakłóceniu łączności radiowej z przypisanym Nadajnikiem oraz jego stabilizacji. | - TAK | - TAK | - Nie dotyczy | - Nie dotyczy |
|  | - Urządzenia monitorujące niezwłocznie przed wyłączeniem muszą wykrywać i przesyłać do Centrali monitorowania informację o ich wyłączeniu się. | - TAK | - TAK | - Nie dotyczy | - TAK |
|  | - Niezwłocznie przed wyłączeniem Nadajnika, Urządzenie monitorujące musi wykrywać i przesyłać do Centrali monitorowania informację o wyłączeniu się Nadajnika. | - TAK | - TAK | - Nie dotyczy | - Nie dotyczy |
|  | - Niezwłocznie przed wyłączeniem Nadajnika z funkcją lokalizacji GPS, Urządzenie monitorujące musi wykrywać i przesyłać do Centrali monitorowania informację o wyłączeniu się Nadajnika z funkcją lokalizacji GPS. | - TAK | - TAK | - Nie dotyczy | - Nie dotyczy |
|  | - Urządzenia monitorujące muszą wykrywać i przesyłać do Centrali monitorowania Komunikaty o słabej baterii Nadajnika 7 Dni kalendarzowych przed jej całkowitym wyłączeniem. | - TAK | - Nie dotyczy | - TAK | - Nie dotyczy |
|  | - Urządzenia monitorujące muszą wykrywać i przesyłać do Centrali monitorowania Komunikaty o przecięciu Paska Nadajnika. | - TAK | - TAK | - Nie dotyczy | - Nie dotyczy |
|  | - Urządzenia monitorujące muszą wykrywać i przesyłać do Centrali monitorowania Komunikaty o przecięciu Paska Nadajnika z funkcją lokalizacji GPS. | - TAK | - TAK | - Nie dotyczy | - TAK |
|  | - Urządzenia monitorujące muszą wykrywać i przesyłać do Centrali monitorowania Komunikaty o zerwaniu Paska Nadajnika. | - TAK | - TAK | - Nie dotyczy | - Nie dotyczy |
|  | - Urządzenia monitorujące muszą wykrywać i przesyłać do Centrali monitorowania Komunikaty o zerwaniu Paska Nadajnika z funkcją lokalizacji GPS. | - TAK | - TAK | - Nie dotyczy | - TAK |
|  | - Urządzenia monitorujące muszą wykrywać i przesyłać do Centrali monitorowania informacje o wszystkich połączeniach telefonicznych przychodzących i wychodzących z Urządzeń monitorujących (data, godzina, minuta, sekunda rozpoczęcia połączenia, data, godzina, minuta, sekunda końca połączenia, z jakim numerem się połączono oraz numer połączenia przychodzącego). | - TAK | - TAK | - Nie dotyczy | - Nie dotyczy |
|  | - Rejestrator stacjonarny musi wykrywać i wysyłać do Centrali monitorowania Komunikaty w szczególności o: - własnej identyfikacji; - opuszczeniu przypisanego Nadajnika z wyznaczonej strefy; - pojawieniu się przypisanego Nadajnika w wyznaczonej strefie; - pojawieniu się nieprzypisanego Nadajnika w wyznaczonej strefie; - opuszczeniu nieprzypisanego Nadajnika z wyznaczonej strefy; - Manipulacji przy Nadajniku grożącej uszkodzeniem (w szczególności: otwarcie obudowy, uszkodzenie Paska, elementów mocujących, słabej baterii); - Manipulacji przy Rejestratorze stacjonarnym, między innymi: przechył, przemieszczanie; - poziomie naładowania akumulatora (pomiędzy 40 – 60%) Rejestratora stacjonarnego; - odłączeniu Rejestratora stacjonarnego od zasilania; - przyłączeniu Rejestratora stacjonarnego do zasilania; - zakłóceniu łączności radiowej; - zakończeniu zakłóceń łączności radiowej; - nadajnik jest w bezpośrednim kontakcie z Osobą objętą systemem, która ma zainstalowane Urządzenie monitorujące; - nadajnik nie jest w bezpośrednim kontakcie z osobą objętą systemem, która ma zainstalowane urządzenie; - wchodzących i wychodzących połączeniach telefonicznych (data, godzina, minuta, sekunda połączenia, rodzaj połączenia (wchodzące i wychodzące), numer telefonu, z którym była nawiązana łączność telefoniczna); - utracie łączności z Centralą monitorowania; - nawiązaniu łączności z Centralą monitorowania. | - TAK | - Nie dotyczy | - Nie dotyczy | - Nie dotyczy |
|  | - Rejestrator przenośny musi wykrywać i wysyłać do Centrali monitorowania Komunikaty w szczególności o: - własnej identyfikacji; - opuszczeniu Rejestratora przenośnego z zasięgu przypisanego Nadajnika z funkcją lokalizacji GPS; - pojawieniu się Rejestratora przenośnego w zasięgu przypisanego Nadajnika z funkcją lokalizacji GPS; - pojawieniu się Rejestratora przenośnego w zasięgu nieprzypisanego Nadajnika z funkcją lokalizacji GPS; - opuszczeniu Rejestratora przenośnego z zasięgu nieprzypisanego Nadajnika z funkcją lokalizacji GPS; - Manipulacji przy Rejestratorze przenośnym grożącej uszkodzeniem (w szczególności: otwarcie obudowy, słabego akumulatora); - poziomie naładowania akumulatora (pomiędzy 40 – 60%) Rejestratora przenośnego; - odłączeniu Rejestratora przenośnego od zasilania; - przyłączeniu Rejestratora przenośnego do zasilania; - zakłóceniu łączności radiowej; - zakończeniu zakłóceń łączności radiowej; - wchodzących i wychodzących połączeniach telefonicznych (data, godzina, minuta, sekunda połączenia, rodzaj połączenia (wchodzące i wychodzące), numer telefonu, z którym była nawiązana łączność telefoniczna); - utracie łączności z Centralą monitorowania; - nawiązaniu łączności z Centralą monitorowania; - aktualnej pozycji GPS / A-GPS Rejestratora przenośnego (data, godzina i minuta pozycji, szerokość i długość geograficzna, kierunek i prędkość poruszania). | - Nie dotyczy | - TAK | - Nie dotyczy | - Nie dotyczy |
|  | - Nadajnik z funkcją lokalizacji GPS musi wykrywać i wysyłać do Centrali monitorowania Komunikaty w szczególności o: - własnej identyfikacji; - pojawieniu się Nadajnika z funkcją lokalizacji GPS w zasięgu przypisanego Rejestratora przenośnego; - opuszczeniu Nadajnika z funkcją lokalizacji GPS z zasięgu przypisanego Rejestratora przenośnego; - Manipulacji przy Nadajniku z funkcją lokalizacji GPS grożącej uszkodzeniem (w szczególności: otwarcie obudowy, uszkodzenie Paska, elementów mocujących, słabego akumulatora); - poziomie naładowania akumulatora (pomiędzy 40 – 60%) Rejestratora przenośnego; - odłączeniu Rejestratora przenośnego od zasilania; - przyłączeniu Rejestratora przenośnego do zasilania; - zakłóceniu łączności radiowej; - zakończeniu zakłóceń łączności radiowej; - utracie łączności z Centralą monitorowania; - nawiązaniu łączności z Centralą monitorowania; - aktualnej pozycji GPS / A-GPS Rejestratora przenośnego (data, godzina i minuta pozycji, szerokość i długość geograficzna, kierunek i prędkość poruszania). | - Nie dotyczy | - Nie dotyczy | - Nie dotyczy | - TAK |

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w zakresie obsługi dostawy Pasków Urządzeń monitorujących, na własny koszt wykonał usługę polegającą na bieżącym dostarczaniu nowych Pasków w miejsce zużywanych w całym okresie obowiązywania Umowy. Zamawiający zgodnie z dotychczasową statystyką podaje liczbę Pasków wykorzystanych w dotychczasowym Systemie SDE w roku 2016 z podziałem na ich podstawowe rozmiary według poniższej tabeli.

| Rozmiar Paska | Liczba wykorzystanych Pasków w 2016 roku |
| --- | --- |
| 14 | 2 |
| 15 | 20 |
| 16 | 36 |
| 17 | 63 |
| 18 | 136 |
| 19 | 613 |
| 20 | 2124 |
| 21 | 4350 |
| 22 | 4831 |
| 23 | 4491 |
| 24 | 3089 |
| 25 | 1320 |
| 26 | 612 |
| 27 | 262 |
| 28 | 189 |
| 29 | 90 |
| 30 | 14 |
| 31 | 7 |
| 32 | 15 |
| 33 | 6 |
| 35 | 6 |
| 36 | 1 |
| Razem: | 22277 |

- Obowiązki Wykonawcy dotyczące sposobu dystrybucji oraz działań serwisowych związanych z gospodarką Urządzeń monitorujących oraz zasady odbioru i zwrotu Urządzeń monitorujących.

  - Pierwsze dostarczenie Urządzeń monitorujących przez Wykonawcę do wskazanych przez Zamawiającego lokalizacji zgodnie z poniższą tabelą, poświadczone zostanie protokołami przekazania i odbioru. Dopuszcza się dystrybucję Urządzeń monitorujących osobiście przez Wykonawcę lub w inny sposób zorganizowany przez Wykonawcę na jego koszt.

  - W trakcie eksploatacji Systemu SDE dostawy, uzupełnienia, serwis, naprawy bądź odbiory Urządzeń monitorujących odbywały się będą jak w pkt. 2.1.

  - Wykonawca ma obowiązek dostarczyć i utrzymywać odpowiednią liczbę Urządzeń monitorujących do wskazanych w poniższej tabeli lokalizacji.

| Nazwa lokalizacji Zespołów terenowych | Urządzenia monitorujące [sztuk] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rejestrator stacjonarny | Nadajnik | Nadajnik z funkcją lokalizacji GPS | Rejestrator przenośny |
| Zakład Karny w Stargardzie | 420 | 420 | 30 | 30 |
| Zakład Karny Czarne | 210 | 210 | 29 | 29 |
| Areszt Śledczy w Starogardzie Gdańskim | 350 | 350 | 30 | 30 |
| Zakład Karny w Iławie | 210 | 210 | 29 | 29 |
| Areszt Śledczy w Olsztynie | 245 | 245 | 29 | 29 |
| Zakład Karny w Białymstoku | 245 | 245 | 29 | 29 |
| Zakład Karny w Inowrocławiu | 315 | 315 | 29 | 29 |
| Zakład Karny we Wronkach | 315 | 315 | 29 | 29 |
| Zakład Karny w Łowiczu | 210 | 210 | 29 | 29 |
| Biuro Dozoru Elektronicznego Centralnego Zarządu Służby Więziennej w Warszawie | 350 | 350 | 30 | 30 |
| Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu | 245 | 245 | 29 | 29 |
| Zakład Karny w Rawiczu | 315 | 315 | 29 | 29 |
| Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Łodzi | 420 | 420 | 30 | 30 |
| Areszt Śledczy w Radomiu | 350 | 350 | 30 | 30 |
| Areszt Śledczy w Lublinie | 420 | 420 | 30 | 30 |
| Areszt Śledczy w Świdnicy | 420 | 420 | 30 | 30 |
| Areszt Śledczy w Częstochowie | 350 | 350 | 30 | 30 |
| Areszt Śledczy w Opolu - Oddział Zewnętrzny w Turawie | 420 | 420 | 30 | 30 |
| Zakład Karny w Pińczowie | 210 | 210 | 29 | 29 |
| Zakład Karny Wojkowice - Oddział Zewnętrzny w Ciągowicach | 560 | 560 | 32 | 32 |
| Zakład Karny w Nowym Wiśniczu | 210 | 210 | 29 | 29 |
| Zakład Karny w Rzeszowie | 210 | 210 | 29 | 29 |
| Razem: | 7000 | 7000 | 650 | 650 |

  - Wykonawca ma obowiązek dostarczyć i utrzymywać pierwszą partię łącznej liczby Pasków w poszczególnych lokalizacjach z podziałem na rozmiary, jak w poniższej tabeli.

| Zespół terenowy | Rozmiar paska [sztuk] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |  |
| Zakład Karny w Stargardzie | 3 | 6 | 6 | 7 | 15 | 67 | 229 | 469 | 521 | 484 | 333 | 143 | 66 | 29 | 21 | 10 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2437 |
| Zakład Karny Czarne | 2 | 3 | 3 | 4 | 8 | 34 | 115 | 235 | 261 | 242 | 167 | 72 | 33 | 15 | 11 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1226 |
| Areszt Śledczy w Starogardzie Gdańskim | 3 | 5 | 5 | 6 | 13 | 56 | 191 | 391 | 434 | 404 | 278 | 119 | 55 | 24 | 17 | 9 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2036 |
| Zakład Karny w Iławie | 2 | 3 | 3 | 4 | 8 | 34 | 115 | 235 | 261 | 242 | 167 | 72 | 33 | 15 | 11 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1226 |
| Areszt Śledczy w Olsztynie | 2 | 4 | 4 | 4 | 9 | 39 | 134 | 274 | 304 | 283 | 195 | 83 | 39 | 17 | 12 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1428 |
| Zakład Karny w Białymstoku | 2 | 4 | 4 | 4 | 9 | 39 | 134 | 274 | 304 | 283 | 195 | 83 | 39 | 17 | 12 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1428 |
| Zakład Karny w Inowrocławiu | 2 | 4 | 4 | 6 | 12 | 50 | 172 | 352 | 391 | 363 | 250 | 107 | 50 | 22 | 16 | 8 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1828 |
| Zakład Karny we Wronkach | 2 | 4 | 4 | 6 | 12 | 50 | 172 | 352 | 391 | 363 | 250 | 107 | 50 | 22 | 16 | 8 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1828 |
| Zakład Karny w Łowiczu | 2 | 3 | 3 | 4 | 8 | 34 | 115 | 235 | 261 | 242 | 167 | 72 | 33 | 15 | 11 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1226 |
| Biuro Dozoru Elektronicznego Centralnego Zarządu Służby Więziennej w Warszawie | 3 | 5 | 5 | 6 | 13 | 56 | 191 | 391 | 434 | 404 | 278 | 119 | 55 | 24 | 17 | 9 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2036 |
| Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu | 2 | 4 | 4 | 4 | 9 | 39 | 134 | 274 | 304 | 283 | 195 | 83 | 39 | 17 | 12 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1428 |
| Zakład Karny w Rawiczu | 2 | 4 | 4 | 6 | 12 | 50 | 172 | 352 | 391 | 363 | 250 | 107 | 50 | 22 | 16 | 8 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1828 |
| Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Łodzi | 3 | 6 | 6 | 7 | 15 | 67 | 229 | 469 | 521 | 484 | 333 | 143 | 66 | 29 | 21 | 10 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2437 |
| Areszt Śledczy w Radomiu | 3 | 5 | 5 | 6 | 13 | 56 | 191 | 391 | 434 | 404 | 278 | 119 | 55 | 24 | 17 | 9 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2036 |
| Areszt Śledczy w Lublinie | 3 | 6 | 6 | 7 | 15 | 67 | 229 | 469 | 521 | 484 | 333 | 143 | 66 | 29 | 21 | 10 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2437 |
| Areszt Śledczy w Świdnicy | 3 | 6 | 6 | 7 | 15 | 67 | 229 | 469 | 521 | 484 | 333 | 143 | 66 | 29 | 21 | 10 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2437 |
| Areszt Śledczy w Częstochowie | 3 | 5 | 5 | 6 | 13 | 56 | 191 | 391 | 434 | 404 | 278 | 119 | 55 | 24 | 17 | 9 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2036 |
| Areszt Śledczy w Opolu - Oddział Zewnętrzny w Turawie | 3 | 6 | 6 | 7 | 15 | 67 | 229 | 469 | 521 | 484 | 333 | 143 | 66 | 29 | 21 | 10 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2437 |
| Zakład Karny w Pińczowie | 2 | 3 | 3 | 4 | 8 | 34 | 115 | 235 | 261 | 242 | 167 | 72 | 33 | 15 | 11 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1226 |
| Zakład Karny Wojkowice - Oddział Zewnętrzny w Ciągowicach | 4 | 8 | 8 | 10 | 20 | 89 | 306 | 625 | 694 | 646 | 444 | 190 | 88 | 38 | 28 | 13 | 8 | 6 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3249 |
| Zakład Karny w Nowym Wiśniczu | 2 | 3 | 3 | 4 | 8 | 34 | 115 | 235 | 261 | 242 | 167 | 72 | 33 | 15 | 11 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1226 |
| Zakład Karny w Rzeszowie | 2 | 3 | 3 | 4 | 8 | 34 | 115 | 235 | 261 | 242 | 167 | 72 | 33 | 15 | 11 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1226 |
| Ogółem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40702 |

  - W przypadku likwidacji bądź zmiany lokalizacji wskazanej w powyższej tabeli Wykonawca zobowiązany jest do przemieszczenia Urządzeń monitorujących do innej lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego. Zamawiający nie przewiduje likwidacji więcej niż 3 lokalizacji w ciągu trwania całej Umowy. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany lokalizacji w czasie trwania całej Umowy nie więcej niż w 3 przypadkach, nie wpływających na ogólną liczbę Urządzeń monitorujących.

  - Wykonawca zobowiązany jest do uzupełniania wskazanych przez Zamawiającego wysokości stanów ilościowych Urządzeń monitorujących, Pasków oraz Narzędzi diagnostyczno-instalacyjnych we wszystkich lokalizacjach w ciągu 10 Dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego konieczności ich uzupełnienia.

  - W przypadku stwierdzenia uszkodzenia Urządzenia monitorującego oraz Narzędzia diagnostyczno-instalacyjnego Wykonawca zobowiązany jest do jego serwisu lub wymiany.

  - Wykonawca zorganizuje na własny koszt odbiór Urządzeń monitorujących oraz Narzędzi diagnostyczno-instalacyjnych wymagających serwisu, naprawy lub wymiany na wniosek Zamawiającego zarejestrowanych w Module ewidencji zgłoszeń Aplikacji SDE24.

  - Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania stanów liczbowych wskazanych Urządzeń monitorujących w wyznaczonych lokalizacjach.

  - Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania w sprawności wszystkich Urządzeń monitorujących w ramach Umowy, przez cały okres jej trwania.

| Zestawienie standardowo zużytych Pasków |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2016 r. |  |  |  |
| Miesiąc | Liczba Pasków | Łącznie liczba Pasków | Średnia populacja Osób objętych systemem |
| Styczeń | 1516 | 22274 | 3060 |
| Luty | 1558 |  | 2901 |
| Marzec | 1666 |  | 2704 |
| Kwiecień | 1771 |  | 2538 |
| Maj | 1672 |  | 2550 |
| Czerwiec | 2184 |  | 2719 |
| Lipiec | 1992 |  | 2902 |
| Sierpień | 1841 |  | 3022 |
| Wrzesień | 2128 |  | 3205 |
| Październik | 2199 |  | 3422 |
| Listopad | 2197 |  | 3567 |
| Grudzień | 1550 |  | 3871 |
| 2017 r. |  |  |  |
| Styczeń | 1484 | 15238 | 3993 |
| Luty | 1575 |  | 4258 |
| Marzec | 1699 |  | 4466 |
| Kwiecień | 1560 |  | 4646 |
| Maj | 1247 |  | 4598 |
| Czerwiec | 1371 |  | 4549 |
| Lipiec | 1346 |  | 4511 |
| Sierpień | 1227 |  | 4406 |
| Wrzesień | 1147 |  | 4342 |
| Październik | 1190 |  | 4353 |
| Listopad | 1189 |  | 4445 |
| Grudzień | 203* |  | 4578 |

| Zestawienie standardowo zużytych Pasków z podziałem na rozmiary |  |
| --- | --- |
| 2016 r. |  |
| Rozmiar Paska | Liczba Pasków |
| 14,00 | 2 |
| 15,00 | 20 |
| 16,00 | 36 |
| 17,00 | 63 |
| 18,00 | 136 |
| 19,00 | 613 |
| 20,00 | 2124 |
| 21,00 | 4350 |
| 22,00 | 4831 |
| 23,00 | 4491 |
| 24,00 | 3089 |
| 25,00 | 1320 |
| 26,00 | 612 |
| 27,00 | 262 |
| 28,00 | 189 |
| 29,00 | 90 |
| 30,00 | 14 |
| 31,00 | 7 |
| 32,00 | 15 |
| 33,00 | 6 |
| 35,00 | 6 |
| 36,00 | 1 |
| 2017 r. |  |
| 15,00 | 8 |
| 15,50 | 5 |
| 16,00 | 19 |
| 16,50 | 5 |
| 17,00 | 35 |
| 17,50 | 10 |
| 18,00 | 95 |
| 19,00 | 449 |
| 20,00 | 1403 |
| 21,00 | 3222 |
| 22,00 | 3256 |
| 23,00 | 3079 |
| 24,00 | 1974 |
| 25,00 | 941 |
| 26,00 | 416 |
| 27,00 | 189 |
| 28,00 | 73 |
| 29,00 | 33 |
| 30,00 | 5 |
| 31,00 | 10 |
| 32,00 | 9 |
| 33,00 | 3 |
| 34,00 | 2 |
| 35,00 | 0 |

Zestawienia nie obejmują Pasków posiadających techniczne wady produkcyjne.