Załącznik nr 4a do pisma z dnia 03.10.2018 r.

Opis Przedmiotu Zamówienia dla zadania III wariant A

- OGÓLNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

  - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- dostawa, montaż, instalacja, konfiguracja i uruchomienie 1 szt. macierzy dyskowej, zwanej dalej „urządzeniem”, w celu rozbudowy infrastruktury dyskowej obecnie wykorzystywanej w Ministerstwie Sprawiedliwości;

- udzielenie lub zapewnienie udzielenia licencji na oprogramowanie firmware urządzenia oraz na dodatkowe funkcjonalności:

- obsługę maksymalnej pojemności dyskowej, o której mowa w  lp. 10 pkt 7 tabeli;

- obsługę funkcjonalności wirtualnego przydziału przestrzeni dyskowej dla serwerów tzw. Thin Provisioning dla całej macierzy dyskowej, o której mowa w  lp.12 pkt 1 tabeli;

- obsługę funkcjonalności monitorowania całej ścieżki danych od serwera poprzez sieć SAN do macierzy dyskowej oraz raportowanie o wąskich gardłach występujących na drodze danych, o której mowa w  lp. 14 pkt 2 tabeli;

- świadczenie serwisu gwarancyjnego dostarczonego urządzenia;

- wykonanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej;

- wsparcie techniczne w liczbie 200 godzin.

  - TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

- w zakresie wymienionym w pkt 1 ppkt 1), ppkt 2) i ppkt 4) w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy;

- w zakresie wymienionym w pkt 1 ppkt 3) – przez okres 48 miesięcy od dnia podpisania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru Jakościowego Urządzeń i Licencji;

- w zakresie wymienionym w pkt 1  ppkt 5) przez okres 48 miesięcy od dnia podpisania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru Jakościowego Urządzeń i Licencji lub do wyczerpania puli godzin, w zależności które zdarzenie nastąpi wcześniej.

  - MIEJSCE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest :

- Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100

# lub

- Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie przy ul. Zwycięzców 34.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji urządzenia będącego przedmiotem zamówienia w trakcie trwania  umowy, wynikającą ze zmian organizacyjnych Zamawiającego, w tym m.in. w związku ze zmianą siedziby Zamawiającego lub zmianą miejsca realizacji przedmiotu zamówienia w obrębie województwa mazowieckiego, po pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy na co najmniej 5 dni przed terminem zmiany.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca umieszczenia urządzeniem, będącego przedmiotem zamówienia bez utraty prawa do gwarancji.

- Zamawiający wymaga realizacji zgłoszeń w miejscu określonym w ppkt 1.

- Naprawy gwarancyjne będą dokonywane w miejscu eksploatacji urządzeń określonym w ppkt 1). W przypadku niemożności dokonania naprawy gwarancyjnej  u Zamawiającego, Wykonawca dostarczy urządzenie do punktu serwisowego. Koszty dostarczenia uszkodzonego urządzenia do punktu serwisowego oraz z punktu serwisowego do miejsca eksploatacji urządzeń oraz jego ponownej instalacji i konfiguracji pokrywa Wykonawca.

- Komunikacja oraz wszelka korespondencja pomiędzy Stronami będzie odbywała się w języku polskim.

  - SERWIS GWARANCYJNY URZĄDZENIA

- Wykonawca udzieli gwarancji na prawidłowe działanie urządzeń, co do ich jakości oraz zgodności z dokumentacją techniczną urządzeń i dokumentacją powykonawczą, na okres równy okresowi serwisu gwarancyjnego.

- Wykonawca nie później niż w dniu podpisania Protokołu Odbioru Jakościowego Urządzeń i Licencji ma obowiązek przekazać Zamawiającemu w formie pisemnej dokument „Instrukcja zgłaszania, obsługi i eskalacji zgłoszeń serwisu", zawierający:

- instrukcje zgłaszania awarii, w tym formularz Zgłoszenia gwarancyjnego;

- procedury eskalacyjne (pod pojęciem procedury eskalacji Zamawiający rozumie tryb postępowania stron w sytuacji braku realizacji zgłoszenia lub reakcji na zgłoszenie);

- dane świadczącego usługi gwarancyjne - adresy, numery telefonów i faksów, adresy poczty elektronicznej;

- instrukcje dotyczące przeglądania statusu umowy oraz urządzeń nią objętych;

- instrukcje dotyczące pobierania poprawek i nowych wersji oprogramowania ze stron www producenta urządzeń i oprogramowania online  bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Instrukcje i procedury, o których mowa powyżej, nie mogą być sprzeczne lub niezgodne z  postanowieniami umowy.

Zmiana dokumentów wymienionych w niniejszym ustępie wymaga powiadomienia Zamawiającego w formie pisemnej.

Wykonawca zobowiązuje się wdrożyć i stosować przez cały okres obowiązywania Umowy powyższe procedury i instrukcje.

Przekazane przez Wykonawcę procedury i instrukcje podlegają akceptacji Zamawiającego. Zamawiający może zgłosić uwagi i poprawki do instrukcji i procedur przekazanych przez Wykonawcę, a Wykonawca jest zobowiązany do ich uwzględnienia i przedstawienia do ponownej akceptacji przez Zamawiającego.

- Zgłoszenie awarii urządzenia objętego gwarancją może być dokonywane w postaci: zgłoszenia telefonicznego, za pomocą faksu, z wykorzystaniem serwisu www udostępnionego przez Wykonawcę, za pomocą poczty elektronicznej oraz zgłoszeń generowanych automatycznie przez system monitoringu macierzy.

- Wykonawca będzie przyjmował zgłoszenia awarii i konsultacji technicznych  urządzenia całodobowo - 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku.

- Konsultacje techniczne w ramach serwisu gwarancyjnego mogą być przeprowadzone pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym osobiście, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

- Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia awarii w terminie do 60 minut jego przyjęcia za pomocą faxu na numer 22 39 76 111 lub na adres poczty elektronicznej popd@ms.gov.pl lub telefonicznie - na numer podany podczas rejestracji zgłoszenia, niezwłocznie przesyłając potwierdzenie mailem na powyższy adres mailowy, przy czym za chwilę potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia uważa się moment potwierdzenia telefonicznego. W przypadku braku potwierdzenia po upływie 60 minut od zgłoszenia awarii przez Zamawiającego, Zamawiający wdroży procedurę eskalacji zgłoszenia, o której mowa w pkt 2 lit. b.

- Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia procedury eskalacyjnych zgłoszeń zawierających  co najmniej dodatkowe dwa numery telefonów. Pod pojęciem procedury eskalacji Zamawiający rozumie tryb postępowania stron w sytuacji braku realizacji/reakcji  zgłoszenia na zgłoszenie, na zasadach określonych w ppkt 2 lit. b.

- Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Zamawiającemu bieżącego śledzenia statusu zgłoszenia za pośrednictwem co najmniej strony www – Wykonawca przekaże Zamawiającemu login i hasło nie później niż w dniu podpisania Protokołu Odbioru Jakościowego Urządzeń i Licencji.

- Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp do monitorowania statusu zgłoszeń  gwarancyjnych w systemie producenta.

- Zamawiający wymaga zapewnienia ciągłości usług serwisu gwarancyjnego.

- W ramach serwisu gwarancyjnego Wykonawca jest zobowiązany do  usunięcia awarii urządzeń w terminie do … godzin (zgodnie z ofertą Wykonawcy, nie więcej niż 36 godzin) od chwili zgłoszenia awarii, bez względu na to, czy zgłoszenie zostało potwierdzone czy nie.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona obowiązku wynikającego z ppkt 11:

- Zamawiający ma prawo wypożyczyć, zainstalować i uruchomić na koszt Wykonawcy u dowolnego innego dostawcy urządzenie zastępcze, zachowując jednocześnie prawo do kary umownej i odszkodowania.

- Zamawiający ma prawo zlecić dowolnemu innemu dostawcy naprawę urządzenia, a kosztami naprawy obciążyć Wykonawcę zachowując jednocześnie prawo do kary umownej i odszkodowania.

- W przypadku wystąpienia okoliczności opisanych w ppkt a) i b) Zamawiający nie traci prawa do gwarancji.

- W ramach usunięcia awarii urządzenia Zamawiający dopuszcza możliwość wymiany przez Wykonawcę po uzgodnieniu z Zamawiającym  poszczególnych elementów lub podzespołów lub całego urządzenia na nowe takie samo lub inne, o co najmniej takich samych parametrach, funkcjonalności i standardzie.

- W przypadku, gdy w wyniku usuwania awarii Wykonawca zapewnił urządzenie zastępcze, a naprawa urządzenia Zamawiającego trwa dłużej niż 6 tygodni lub gdy ten sam element/ podzespół/ cześć urządzenia będzie naprawiane trzykrotnie w okresie obowiązywania umowy i nastąpi kolejna (czwarta) awaria, Zamawiający może żądać od Wykonawcy wymiany urządzenia na nowe, takie samo lub inne, uzgodnione z Zamawiającym, w terminie 30 dni od zgłoszenie takiego żądania przez Zamawiającego, o co najmniej takich samych parametrach, funkcjonalności i standardzie. Dostarczone w ramach wymiany urządzenie musi być wyprodukowane nie wcześniej niż 6  miesięcy przed dostawą, wolne od wad, fabrycznie nowe - bez śladów używania i bez uszkodzeń, wprowadzone na rynek zgodnie z przepisami ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 11 września 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1688) i dostarczone Zamawiającemu w oryginalnych opakowaniach fabrycznych, zabezpieczających przed uszkodzeniem w trakcie transportu i składowania. W przypadku wymiany urządzenia na nowe Wykonawca sporządzi protokół z wymiany.

- Wykonawca każdorazowo dostarczy Zamawiającemu Raport z naprawy urządzenia, zawierający datę i godzinę zgłoszenia, informację co było przedmiotem naprawy oraz w przypadku przekroczenia czasu usunięcia awarii, o którym mowa w ppkt 11, Wykonawca uwzględni informację na ten temat w Raporcie z naprawy.

- Wykonawca zainstaluje uaktualnienia oprogramowania wewnętrznego (firmware) danego urządzenia lub jego podzespołów na następujących zasadach:

- W ramach gwarancji, podczas usuwania zgłoszonej awarii, Wykonawca, po konsultacjach z Zamawiającym, dokona instalacji dostępnych 
i zalecanych w danym czasie ulepszeń technicznych w celu zapewnienia poprawnego działania urządzenia oraz podwyższenia jego wydajności oraz sprawnego usunięcia awarii.

- Wykonawca zapewni wszelkie elementy, podzespoły, części zamienne i materiały, które są niezbędne do utrzymania urządzeń objętych umową w należytym stanie technicznym w zakresie dostępnych i zalecanych ulepszeń technicznych w ramach wynagrodzenia umownego.

- Instalacja aktualizacji oprogramowania nie może naruszać praw autorskich producenta oprogramowania.

- Czasu przeznaczonego na instalacje usprawnień technicznych lub aktualizację wbudowanego oprogramowania i testy zastosowanego rozwiązania nie wyłącza się z czasu naprawy (usunięcia awarii urządzenia.

- W celu zapewnienia kompatybilności i poprawności eksploatacji infrastruktury informatycznej posiadanej przez zamawiającego, zamawiający wymaga aby, w ramach gwarancji Wykonawca zapewnił:

- dostęp do portali internetowych producenta zawierających narzędzia wsparcia elektronicznego oraz zapewni możliwość korzystania z nich.

- przeszukiwanie   bazy   wiedzy   producenta   dotyczącej   urządzeń i oprogramowania stanowiącego przedmiot umowy,

- pobieranie z serwera WWW lub ftp producenta urządzeń poprawek, aktualizacji, oprogramowania narzędziowego i  nowych wersji systemu operacyjnego urządzenia (firmware), umożliwiających  jego instalację,  udostępnionych przez producenta w okresie trwania umowy; pobieranie tych aktualizacji musi być zgodne z zasadami licencjonowania producenta oprogramowania.

- uzyskanie informacji o statusie umowy oraz o urządzeniach nią objętych.

- Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca w ramach świadczenia usług serwisu gwarancyjnego wykona aktualizację firmware nie rzadziej niż w odstępach 12-miesięcznych za pomocą narzędzi aktualizujących do wersji uzgodnionej z Zamawiającym w zgodzie z zasadami licencjonowania producenta oprogramowania firmware dla urządzenia wyspecyfikowanego w rozdziale II - Specyfikacja techniczna.

- Harmonogram wykonania wszystkich aktualizacji oprogramowania dla urządzenia wyspecyfikowanego w  rozdziale II - Specyfikacja techniczna będzie uzgadniany z Zamawiającym w formie pisemnej w terminie do 30 dni przed przystąpieniem do tych prac.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do planowanego wyłączenia oraz   włączenia urządzenia wyspecyfikowanego w rozdziale II – Specyfikacja techniczna, które będzie realizowane przez Wykonawcę przy asyście Zamawiającego. Wykonawca zostanie powiadomiony o fakcie planowanego wyłączenia lub włączenia urządzeń nie później niż 24 godziny przed tą czynnością.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieplanowanego wyłączenia i włączenia urządzenia wyspecyfikowanego w rozdziale II - Specyfikacja techniczna, które będzie realizowane przez Wykonawcę przy asyście Zamawiającego lub też samodzielnie przez Zamawiającego. Nieplanowane wyłączenie i włączenie urządzenia może nastąpić w wyniku zdarzeń losowych będących zagrożeniem dla przetwarzanych danych. Zamawiający skontaktuje się z Wykonawcą, jednak w przypadku, gdy Wykonawca nie będzie w stanie zapewnić asysty w wymaganym czasie, Zamawiający samodzielnie wyłączy lub włączy urządzenie korzystając ze wsparcia telefonicznego Wykonawcy.

- W okresie trwania umowy Zamawiający ma prawo do instalowania, wymiany standardowych kart rozszerzeń/modułów i urządzeń (np. modułów optycznych itp.) oraz rozbudowy urządzenia oraz instalacji pobranych poprawek, aktualizacji, oprogramowania narzędziowego  i  nowych wersji systemu operacyjnego urządzenia (firmware) zgodnie z zasadami sztuki w tym zakresie przez wykwalifikowany personel Zamawiającego lub podmiotu zewnętrznego, któremu zleci te prace Zamawiający.

- W przypadku awarii dysku twardego, powodującej konieczność jego wymiany, uszkodzony dysk pozostanie u Zamawiającego. Koszty dysków twardych wymienianych z powodu ich awarii ponosi Wykonawca.

  - USŁUGI WSPARCIA TECHNICZNEGO

- Wykonawca zapewni 200 godzin wsparcia technicznego w zakresie:

- konfiguracji,

- zarządzania,

- rozwiązywania problemów eksploatacyjnych,

- konsultacji technicznych,

- Okresowych przeglądów przedmiotu umowy.

- Wsparcie techniczne będzie dotyczyło urządzenia określonego w rozdziale II -  Specyfikacja techniczna.

- Usługi wsparcia technicznego realizowane będą na podstawie odrębnych, pisemnych zleceń Zamawiającego, przesyłanych na adres Wykonawcy.

- Zamawiający przekazywać będzie Wykonawcy zlecenia, w których każdorazowo określi przedmiot zlecenia oraz maksymalny termin realizacji oczekiwany przez Zamawiającego z określeniem wstępnej ilości godzin.

- Wykonawca, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż jeden dzień roboczy od daty otrzymania zlecenia na wykonanie danej pracy, przekaże Zamawiającemu propozycję wykonania zlecenia zawierającą:

- Szczegółową wycenę usług wsparcia technicznego określonych w zleceniu, sporządzoną w oparciu o proponowaną ilość godzin w ocenie Wykonawcy niezbędnych do wykonania zlecenia;

- proponowany termin realizacji zlecenia.

- Zamawiający może:

- zaakceptować propozycję wykonania zlecenia przedstawioną przez Wykonawcę;

- odrzucić propozycję wykonania zlecenia, co jest równoznaczne z nieudzieleniem zlecenia Wykonawcy;

- zażądać od Wykonawcy dodatkowych wyjaśnień w przedmiocie przedstawionej przez Wykonawcę propozycji wykonania zlecenia.

- Wyjaśnienia, o których mowa w pkt 6 ppkt c), Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu niezwłocznie, nie później jednak niż w kolejnym dniu roboczym następującym po dniu otrzymania żądania wyjaśnień od Zamawiającego.

- Zamawiający może zaakceptować wyjaśnienia Wykonawcy, o których mowa w pkt 7 ppkt c), albo je odrzucić. Odrzucenie wyjaśnień Wykonawcy jest równoznaczne z nieudzieleniem zlecenia Wykonawcy.

- W przypadku akceptacji propozycji wykonania zlecenia lub w przypadku akceptacji wyjaśnień, o których mowa w pkt 7 ppkt c), Zamawiający przedkłada Wykonawcy zamówienie, które zawiera w szczególności:

- zakres zamawianych prac;

- liczbę godzin wsparcia niezbędną do wykonania zamawianych prac;

- termin wykonania zamawianych prac.

- W godzinę wsparcia nie wlicza się czasu dojazdu. Przy obliczaniu liczby godzin nie ma znaczenia ile osób będzie świadczyło wsparcie techniczne w danej godzinie/godzinach u Zamawiającego. Rozliczenie godzin wsparcia technicznego odbywać się będzie co kwartał za faktycznie wykorzystane godziny, na podstawie miesięcznego Protokołu Odbioru Usług Wsparcia Technicznego,  którego stanowi załącznik do umowy.

- SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Infrastruktura posiadana przez Zamawiającego:

| L.p. | Element konfiguracji | Model |
| --- | --- | --- |
| 1. | Macierz dyskowa | HDS G200 |
| 2. | Macierz dyskowa | HDS G200 |
| 3. | Oprogramowanie zarządzające | Hitachi Command Suite 8 |
| 4. | Oprogramowanie | Vmware vSphere Metro Storage Cluster ver …. |

Każda z macierzy składa się z:

| P/N | Opis produktów | Sztuk |
| --- | --- | --- |
| VSP-G200-A0001.S | VSP G200 Product Unified (FC/iSCSI) | 1 |
| DW800-CBSS.P | HM800-S Controller Box - SFF 2U x 24 | 1 |
| DW-F800-CTLS.P | VSP G-S Controller | 2 |
| DW-F800-BM10.P | VSP G Cache Flash Memory Mid for S | 2 |
| HDW2-F800-CM16G.P | VSP G200 Cache Memory (16GB) DDR3 RDIMM | 4 |
| HDW2-F800-4HF8.P | VSP G200 Host I/O Module FC 8Gbps 4port | 4 |
| HDW2-F800-400MEM.P | VSP G200 400GB SFF Solid State Drive 12Gbps | 24 |
| HDW2-F800-1R2J7M.P | VSP G200 1.2TB 10K rpm LFF Disk Drive for DB60 | 96 |
| HDW2-F800-4R0H4M.P | VSP G200 4TB 7.2K rpm LFF Disk Drive for DB60 | 120 |
| HDW2-F800-DB60.P | VSP G200 Drive Box (Dense) | 4 |
| 3290517-001.P | Dummy drive for DB60 | 24 |
| 3919435-HDW2.P | VSP G200 SVP - Service Processor | 1 |
| WS-003-002.P | J2F Power Cord | 8 |
| WS-003-002-060.P | Power cord IEC C13-C14 (60cm) | 3 |
| A34V-600-850-UNI.P | Universal rail kit | 1 |
| A3BF-600-1200-V2.P | Minkels Universal Rack 600x1200x2010 mm (WxDxH) 42U | 1 |
| A3CR-123294-51.P | PDU 0RU 12xC13 2xC19 1Phase 230V 32A 2P+E | 4 |
| A3BF-Z-PAN-1200.P | Side Panel 1200 mm Depth (qty 1) | 2 |
| 044-236018-03.P | VSP G200 - SVOS - Frame License | 1 |
| 044-236021-03.P | VSP G200 - Hitachi Data Mobility - Frame License | 1 |
| 044-236020-03.P | VSP G200 - Hitachi Local Replication - Frame License | 1 |
| 044-236019-03.P | VSP G200 - Hitachi Remote Replication - Frame License | 1 |
| 044-236077-03.P | VSP G200 - Hitachi Global Active Device - Frame License | 1 |

- Oferowana macierz dyskowa musi być w pełni kompatybilna oraz musi w pełni współpracować z obecnie eksploatowanymi macierzami dyskowymi, wyspecyfikowanymi w pkt 1, stanowiącymi działający element infrastruktury Zamawiającego.
Wszystkie oferowane produkty pod względem zasilania elektrycznego  muszą spełniać wymagania norm CE.

- Elementy i podzespoły urządzenia muszą być ze sobą kompatybilne, Wykonawca musi zapewnić jak najlepsze dopasowanie rozwiązań technicznych mających wpływ na pełną interoperacyjność gwarantującą bezkolizyjną integrację elementów i podzespołów urządzenia na poziomie funkcjonalnym.

- Oferowane urządzenie musi pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucji producenta.

- Oferowane urządzenie nie jest przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji.

- Wszystkie parametry i funkcje oferowanej macierzy muszą być wspierane przez producenta i zaimplementowane fabrycznie oraz dostępne w seryjnej produkcji danego modelu urządzenia. Zamawiający nie dopuszcza dostosowywania funkcji na potrzeby niniejszego postępowania.

- Wszystkie parametry i funkcje oferowanej macierzy muszą być potwierdzone w ogólnodostępnej dokumentacji producenta.

- Dostarczone urządzenie musi być fabrycznie nowe , wolne od wad, bez śladów używania i bez uszkodzeń, wprowadzone na rynek zgodnie z przepisami ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 11 września 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1688), a data produkcji urządzenia nie może być starsza niż 6 miesięcy wstecz od daty dostawy urządzenia. Urządzenie musi być dostarczone Zamawiającemu w oryginalnych opakowaniach fabrycznych, zabezpieczających przed uszkodzeniem w trakcie transportu  i składowania, z załączonymi kartami gwarancyjnymi i instrukcjami obsługi w języku polskim.

- Oferowana macierz dyskowa musi spełniać następujące wymagania minimalne:

| Lp. | Parametr | Opis wymagań minimalnych |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Obudowa macierzy | Macierz musi zostać dostarczona z fabryczną szafą rack.19”. |  |
|  | Obudowa kontrolerów | - Instalacja w standardowej szafie rack 19”. - Maksymalna wysokość 4U. |  |
|  | Obudowa modułów rozszerzeń | - Instalacja w standardowej szafie rack 19”. - Musi umożliwiać instalację dysków o rozmiarze 2,5 cala i/lub 3,5 cala. |  |
|  | Zasilanie i chłodzenie | Obudowy macierzy dyskowej muszą zawierać układ nadmiarowy dla modułów zasilania i chłodzenia umożliwiający wymianę tych elementów (tego elementu) bez konieczności wyłączania macierzy. |  |
|  | Pojemność | - Macierz dyskowa musi umożliwiać instalację minimum 24 dysków rozmiaru 2,5 cala w ramach jednej obudowy modułu rozszerzeń. - Macierz dyskowa musi umożliwiać instalację minimum 12 dysków rozmiaru 3,5 cala w ramach jednej obudowy modułu rozszerzeń. - Możliwość rozbudowy macierzy dyskowej do co najmniej 720 dysków twardych. |  |
|  | Wspierane poziomy RAID | 10, 5, 6 |  |
|  | Architektura urządzenia | - Oferowane urządzenie musi składać się z pojedynczej macierzy dyskowej wyposażonej w co najmniej 2 kontrolery pracujące w trybie „active-active”. - Zamawiający nie dopuszcza rozwiązań opartych o zestawy kilku macierzy lub macierzy z oddzielnym urządzeniem będącym wirtualizatorem macierzy dyskowej. |  |
|  | Kontrolery | - Macierz musi posiadać minimum 2 kontrolery pracujące w układzie nadmiarowym typu „active-active” z zainstalowanymi minimum 128 GB DRAM pamięci podręcznej każdy. Pod pojęciem „active-active" Zamawiający oczekuje kontrolerów, które równocześnie w sposób symetryczny potrafią aktywnie obsługiwać ruch z hostów bez konieczności przełączania właściciela LUN pomiędzy kontrolerami. - Kontrolery muszą mieć możliwość rozbudowy do 256GB DRAM pamięci podręcznej każdy. - Pamięć podręczna zapisu musi być zabezpieczona poprzez zapis lustrzany. - Macierz musi zapewniać technologię ochrony danych z pamięci podręcznej w razie utraty zasilania. Kontrolery muszą posiadać możliwość ich wymiany bez konieczności wyłączania zasilania całego urządzenia. - Macierz musi pozwalać na wymianę kontrolera bez utraty danych zapisanych na dyskach. - Macierz musi posiadać wbudowaną w kontrolery funkcjonalność wirtualizacji zewnętrznych zasobów blokowych przy użyciu protokołu FC oraz iSCSI. - Macierz musi obsługiwać protokół FC w sposób natywny. Nie dopuszczalne są rozwiązania hybrydowe lub realizujące zapis na poziomie systemu plików. - Macierz musi umożliwiać aktualizację oprogramowania układowego (firmware) bez przerywania dostępu do danych zgromadzonych na macierzy i bez wyłączenia. - Każdy z kontrolerów musi posiadać minimum 1 dedykowany interfejs zarządzający RJ‐45 Ethernet obsługujący połączenia z prędkościami: 1000Mb/s, 100Mb/s do komunikacji z oprogramowaniem zarządzającym i konfiguracyjnym macierzy. |  |
|  | Interfejsy | - Macierz musi być wyposażona w minimum 8 portów FC pracujących z prędkością co najmniej 16Gb/s wyprowadzonych na każdy kontroler. - Macierz musi mieć możliwość rozbudowy portów FC do prędkości co najmniej 32Gb/s bez konieczności wymiany kontrolerów macierzy. - Macierz musi mieć możliwość uruchomienia wszystkich dostępnych portów FC w wybranych trybach inicjator, replikacja, wirtualizacja. Pojedynczy port musi mieć możliwość pracy zarówno w dowolnych wybranych jak i wszystkich trybach pracy jednocześnie. |  |
|  | Wspierane dyski twarde | - Dyski z interfejsem SAS co najmniej 6Gb/s, hot-plug, o pojemności min. 600GB i prędkości obrotowej min. 10 000 obrotów na minutę. - Dyski NearLine-SAS interfejsem SAS co najmniej 6Gb/s, hot-plug, o pojemnościach min. 6TB i prędkości obrotowej 7200 obrotów na minutę. - Dyski SSD z interfejsem SAS co najmniej 12Gb/s, hot‐plug o pojemnościach min. 400GB. - Macierz musi wspierać mieszaną konfigurację dysków SAS, NearLine-SAS i SSD w obrębie całej macierzy. - Macierz musi umożliwiać definiowanie i obsługę dysków zapasowych tzw. Hot-spare w trybie globalnym lub odpowiednik w postaci zarezerwowanej przestrzeni dyskowej. - Macierz musi mieć możliwość rozbudowy o pojedynczy dysk. - Macierz musi być dostarczona z aktywną licencją na obsługę maksymalnej pojemności dyskowej w rozwiązaniu. |  |
|  | Zainstalowane dyski twarde | - Minimum 453 dyski twarde z interfejsem SAS, minimum 6Gb/s, hot‐plug, o pojemności minimum 1,8 TB i prędkości obrotowej 10000 obrotów na minutę. - Co najmniej 73 dyski twarde SSD z interfejsem SAS 12Gb/s, hot-plug, o pojemności 3,8TB. |  |
|  | Funkcje dotyczące przestrzeni dyskowej | - Macierz musi wspierać funkcje wirtualnego przydziału przestrzeni dyskowej dla serwerów tzw. Thin Provisioning. Wymagane jest dostarczenie aktywnej licencji do obsługi tej funkcjonalności dla całej macierzy dyskowej (obsługa maksymalnej pojemności dyskowej w rozwiązaniu). - Macierz musi wspierać tworzenie wolumenów dyskowych o pojemności pojedynczego wolumenu minimum 200TB. - Macierz musi wspierać funkcje automatycznego przenoszenia części danych pomiędzy różnymi rodzajami dysków twardych w celu uzyskania optymalnego rozmieszczenia danych pod kątem uzyskania najlepszej wydajności tzw. Automated storage tiering. Wymagane jest dostarczenie aktywnej licencji do obsługi tej funkcjonalności dla całej macierzy dyskowej (obsługa maksymalnej pojemności dyskowej w rozwiązaniu). - Macierz musi posiadać funkcję przenoszenia całych wolumenów logicznych (LUN) udostępnionych do serwerów pomiędzy różnymi zasobami dyskowymi (ang. Storage Pools) bez przerywania dostępu serwerów i aplikacji do danych. Wymagane jest aby proces można było skonfigurować i ustawić w harmonogramie do późniejszego wykonania. Wymagane jest dostarczenie aktywnej licencji do obsługi tej funkcjonalności dla całej macierzy dyskowej (obsługa maksymalnej pojemności dyskowej w rozwiązaniu). - Macierz musi posiadać funkcjonalność migracji on-line danych z istniejącej macierzy na macierz tej samej rodziny lub nowszej bez konieczności wyłączania serwerów korzystających z danych ma macierzach. |  |
|  | Zarządzanie | Macierz musi pozwalać na integrację z eksploatowanym przez Zamawiającego oprogramowaniem do zarządzania macierzami dyskowymi- Hitachi Command Suite. |  |
|  | Monitorowanie | - Macierz musi być wyposażona w funkcjonalność umożliwiającą zdalne monitorowania statusu urządzenia objętego serwisem, automatycznie powiadamiające serwis Wykonawcy o wystąpieniu awarii. W razie wystąpienia awarii następuje automatyczne otwarcie zgłoszenia serwisowego w serwisie Wykonawcy z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego za pomocą poczty elektronicznej. Wykonawca wykona instalację i konfiguracje ww. funkcjonalności, tak aby umożliwić Zamawiającemu automatyczne wykonywanie przez macierz dyskową zgłoszeń do serwisu Wykonawcy. - Macierz musi posiadać funkcjonalność monitoringu wydajności macierzy w ujęciu bieżącym i historycznym. Oprogramowanie do obsługi tej funkcjonalności musi posiadać możliwość monitorowania całej ścieżki danych od serwera poprzez sieć SAN do macierzy dyskowej oraz raportowanie o ew. wąskich gardłach występujących na drodze danych. Wymagane jest dostarczenie aktywnej licencji do obsługi tej funkcjonalności dla całej macierzy dyskowej (obsługa maksymalnej pojemności dyskowej w rozwiązaniu) oraz 40 przełączników SAN i serwerów. |  |
|  | Kopie lokalne (wewnątrz macierzy) | - Macierz musi wspierać funkcjonalność tworzenia kopii migawkowych (ang. snapshot), jak i pełnych kopii danych (ang. clone). Wymagane jest dostarczenie licencji pozwalających na utworzenie minimum dwóch kopii dla dowolnie wybranego logicznego urządzenia oraz minimum 8 kopii dla dowolnie wybranych, różnych logicznych urządzeń. - W ramach funkcjonalności kopii pełnych i kopii migawkowych musi istnieć możliwość definiowania grup konsystencji umożliwiających zachowanie spójności danych w grupie wolumenów. - Macierz musi pozwalać na udostępnianie do serwerów wykonanych wcześniej kopii migawkowych w trybie odczyt/zapis. - Macierz musi wspierać funkcję przywrócenia danych z wcześniej wykonanej kopii migawkowej. - Oprogramowanie musi zapewniać funkcjonalność zawieszania i ponownej przyrostowej resynchronizacji kopii z oryginałem. - W funkcjonalności kopii lokalnych musi istnieć możliwość definiowania grup konsystencji umożliwiających zachowanie spójności danych na grupie wolumenów. |  |
|  | Kopie zdalne (Replikacja danych do innych macierzy) | - Macierz musi pozwalać na bezpośrednią replikacje synchroniczną i asynchronicznym pomiędzy zaoferowana macierzą a urządzeniami wyspecyfikowanymi w p. 2 - Macierz musi posiadać funkcjonalność zdalnej replikacji danych do macierzy tej samej rodziny w trybie synchronicznym oraz asynchronicznym bez użycia dodatkowych serwerów lub urządzeń wirtualizujących. Oprogramowanie musi zapewniać funkcjonalność zawieszania i ponownej przyrostowej resynchronizacji kopii z oryginałem. Do replikacji wymagane jest użycie interfejsów FC. Macierz musi wspierać użycie do replikacji jednocześnie minimum 2 portów FC na każdym z kontrolerów. - W ramach funkcjonalności replikacji musi istnieć możliwość definiowania grup konsystencji umożliwiających zachowanie spójności danych na grupie wolumenów. - Macierz musi umożliwiać integrację zdalnej replikacji danych z oprogramowaniem klastrowym – rozwiązania klastrów rozległych geograficznie. - Macierz musi umożliwiać integrację z posiadanym przez zamawiającego środowiskiem klastra geograficznego Global Active Device. - Macierz musi współpracować – być kompatybilna z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem Vmware vSphere Metro Storage Cluster potwierdzoną certyfikatem Vmware vSphere Metro Storage Cluster. Wymagane jest dostarczenie oprogramowania/licencji do obsługi tego rozwiązania. - Oferowana macierz dyskowa musi umożliwiać wykonanie w trybie synchronicznym i asynchronicznym zdalnej kopii danych całej powierzchni użytkowej macierzy. - Wymagane jest dostarczenie aktywnej licencji do obsługi tej funkcjonalności dla całej macierzy dyskowej (obsługa maksymalnej pojemności dyskowej w rozwiązaniu) - Macierz musi posiadać funkcję jednoczesnej replikacji tego samego wolumenu do dwóch różnych macierzy w trybie synchronicznym (jedna macierz) i asynchronicznym (druga macierz) – replikacja 3DC. Wymagane jest dostarczenie oprogramowania/licencji do obsługi tego rozwiązania. - Macierz musi posiadać funkcje replikacji synchronicznej w układzie jeden do wielu tzn. z jednej macierzy podstawowej musi istnieć dla różnych wolumenów możliwość replikacji synchronicznej do minimum 8 macierzy zapasowych. |  |
| 17 | Kompatybilność | - Macierz musi współpracować z systemami operacyjnymi: Microsoft Windows Server 2008/2008R2, Microsoft Windows Server 2012/2012R2, SuSE Linux Enterprise Server 11, SuSE Linux Enterprise Server 12, VMWare 5.5, VMWare 6.0, VMWare 6.5. - Macierz musi obsługiwać technologie VMWare VASA oraz VMWare VAAI. - Macierz musi obsługiwać wielościeżkowość (multipathing) dla systemów Windows Server 2008/2008R2 i 2012/2012R2, SLES 11 i 12, VMWare 5.5, VMWare 6.0, VMWare 6.5. |  |
| 18 | Wymagania dodatkowe | Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym przygotuje na swój koszt projekt instalacji w tym projekt połączeń sieciowych LAN i SAN instalowanych urządzeń, w terminie 15 dni roboczych od dnia podpisania umowy. |  |
| 19 | Wdrożenie | Instalacja, aktywacja i konfiguracja | - Macierz dyskowa musi być dostarczona z kompletem elementów niezbędnych do jej instalacji: przewody FC, przewody LAN, przewody SAS, moduły SFP, kable zasilające, wymaganymi przez producentów oferowanego rozwiązania do jego prawidłowego podłączenia i konfiguracji. - Montaż w dostarczonych szafach rack’owych. - Podłączenie do sieci SAN FC (dual-fabric) Zamawiającego – konfiguracja urządzeń SAN zostanie wykonana przez Zamawiającego. - Podłączenie do sieci LAN, Zamawiającego - konfiguracja urządzeń LAN zostanie wykonana przez Zamawiającego. - Okablowanie LAN/SAN łączące poszczególne szafy dystrybucyjne powinno być poprowadzone pod podłoga techniczną, w peszlach (peszel - plastikowa karbowana rura osłonowa na kable teletechniczne: elektryczne, telefoniczne, światłowody itp.). - Inicjalizacja macierzy dyskowej. - Instalacja i konfiguracja oprogramowania do zarządzania macierzami. - Instalacja i konfiguracja oprogramowania do obsługi wielościeżkowego dostępu do wolumenów na serwerach Vmware ESXi Zamawiającego (instalacja na co najmniej 48 serwerach fizycznych). - Instalacja i konfiguracja oprogramowania do obsługi bezprzerwowego przełączenia dostępu do wolumenu dyskowego pomiędzy macierzami dyskowymi w środowisku Vmware Metro Storage Cluster. - Instalacja i konfiguracja oprogramowania do obsługi bezprzerwowej migracji wolumenu dyskowego pomiędzy różnymi obszarami fizycznej przestrzeni dyskowej. - Instalacja najnowszych wersji oprogramowania wbudowanego macierzy. - Konfiguracja zasobów dyskowych oraz funkcjonalności. |
|  |  | Testy funkcjonalne | W ramach testów dostarczonego rozwiązania należy wykonać następujące czynności: - Uruchamianie i zatrzymywanie macierzy. - Wykonanie bezprzerwowej migracji wolumenu dyskowego pomiędzy różnymi obszarami fizycznej przestrzeni dyskowej. - Wykonanie planowanego bezprzerwowego przełączenia dostępu do wolumenu dyskowego pomiędzy macierzami dyskowymi w środowisku Vmware Metro Storage Cluster. - Wykonanie nieplanowanego bezprzerwowego przełączenia dostępu do wolumenu dyskowego pomiędzy macierzami dyskowymi w środowisku Vmware Metro Storage Cluster (symulacja awarii całej macierzy). - Symulacja awarii pojedynczego portu Fibre Channel na macierzy. - Symulacja awarii pojedynczego kontrolera macierzowego. |
|  |  | Dokumentacja powykonawcza | Wykonawca dostarczy dokumentacje powykonawczą zawierającą: - Konfigurację elementów infrastruktury. Konfiguracja musi obejmować wszystkie elementy wdrożone, zainstalowane w ramach infrastruktury. Przykładowy zestaw wymaganych danych konfiguracyjnych: - model macierzy, parametry urządzenia (kontrolery, półki dyskowe, dyski, itp.), - konfigurację macierzy (grupy dyskowe, zasoby dyskowe, LUN masking, itp.), - sposób podłączenia do infrastruktury Zamawiającego. - Schemat infrastruktury wraz z opisem. - Zasady licencjonowania dostarczonych elementów infrastruktury. - Informacje o ograniczeniach technologicznych (itp. na ilość dysków, rozmiar cache, itp.) dostarczonych elementów infrastruktury. - Raport z przeprowadzonych testów. - Procedury wykonywania bezprzerwowej migracji wolumenu dyskowego pomiędzy różnymi obszarami fizycznej przestrzeni dyskowej. - Procedury planowanego bezprzerwowego przełączania dostępu do wolumenu dyskowego pomiędzy macierzami dyskowymi w środowisku Vmware Metro Storage Cluster. - Procedury uruchamiania i zatrzymywania macierzy. - Procedury aktualizacji oprogramowania wbudowanego. - Wytyczne (dobre praktyki) dla administratorów. - Procedury zgłaszania problemów do serwisu. |
| 20 | Instruktaż techniczny | - Wykonawca zapewni minimum 10 dniowy instruktaż techniczny dla każdego z pracowników Zamawiającego z zakresu konfiguracji i administracji dostarczonych macierzy w ośrodku szkoleniowym na terenie Warszawy. - Liczba osób do przeszkolenia: 2. - Instruktaż musi być przeprowadzony w co najmniej dwóch różnych terminach. - Instruktaż musi być prowadzony w języku polskim. - Możliwość odbycia instruktażu w ciągu 12 miesięcy od daty podpisania protokołu ilościowego i jakościowego urządzenia. |  |